建设项目环境影响报告表

建设项目名称：年产100万双外贸室内拖鞋和25万双注塑鞋加工项目

建设单位（盖章）：    扬州市经济开发区振东制鞋厂

编制日期：2018年8月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写其起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染物防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

附图

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目车间平面布置图

附图3  项目所在地周边环境（300m）概况图（含噪声监测点位）

附图4  项目与生态红线规划相对位置图

附件

附件1   环评委托书

附件2   登记信息单

附件3   企业营业执照

附件4   法人身份证复印件

附件5   厂界声环境质量监测报告

附件6   废水指标申请表

附件7   废气指标申请表

附件8   建设项目环评审批基础信息表

附件9   环保诚信守法承诺书

附件10  厂房租赁协议

附件11  项目申请表

附件12  申请材料真实性承诺书

附件13  环境影响评价承接环评业务承诺书

附件14  公众参与调查表

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	16

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	27

七、环境影响分析	28

八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果	36

九、建设项目“三同时”验收一览表	37

十、结论与建议	38

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产100万双外贸室内拖鞋和25万双注塑鞋加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 扬州市经济开发区振东制鞋厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘友顺 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 刘友顺 |  |  |
| 通讯地址 | 扬州市八里镇金山路扬州市八里卫生院南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13905273171 |  |  |  | 传真 |  |  |  | / |  | 邮政 编码 |  |  | 225000 |  |
| 建设地点 | 扬州市八里镇金山路扬州市八里卫生院南侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 扬州经济技术开发区 行政审批局 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  | 2018-321055-19-03-555144 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 其他 |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | C195（制鞋业） |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3800 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 500 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  |  | 12 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 2.4% |
| 投产日期 |  |  |  |  |  |  |  | 2009年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 本项目主要原辅材料消耗情况和主要生产设施详情见工程内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（吨/年） |  | 1238 |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 93400 |  | 燃液化气（千克/年） |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | — |  | 蒸汽（吨/年） |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 废水（工业废水□、生活污水）排水量及排放去向： 本项目废水主要为综合废水，接管总量为1032m3/a，生活污水经化粪池预处理，厨房废水经隔油池预处理后混入生活污水成为综合废水，接入城镇污水管网，最终接管至六圩污水处理厂集中处理，尾水排入京杭大运河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、工程内容及规模 扬州市经济开发区振东制鞋厂成立于1998年8月，位于扬州市八里镇金山路扬州市八里卫生院附近，经营范围包括鞋制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通道路货物运输。为了生产和发展需要，扬州市经济开发区振东制鞋厂购买原汉臣制衣有限公司的厂房，房屋用途为工业厂房、办公用房，主要生产室内拖鞋、注塑鞋等产品，项目建成后可形成年产100万双外贸室内拖鞋和25万双注塑鞋的生产能力。本项目已在扬州经济技术开发区行政审批局完成信息登记。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等法律、法规的规定，该公司应编制环境影响报告表，因此环评单位接受委托后即组织相关技术人员进行现场勘查、相关资料收集、项目初筛及其他相关工作，最终完成了本报告的编制。 - 1.1工程项目概况 项目名称：年产100万双外贸室内拖鞋和25万双注塑鞋加工项目； 建设单位：扬州市经济开发区振东制鞋厂； 建设地点：扬州市八里镇金山路扬州市八里卫生院南侧； 周围四址：项目所在建筑为工业厂房，占地面积3800平方米。东侧为原供销社厂房，现租给外来人员，南侧为金山路，西侧为古运河，北侧为八里村卫生院。 建设性质：其他； 建筑面积：3500平米； 投资额：总投资500万元，其中环保投资12万元； 职工人数：定员55人； 工作时间：实行单班8小时制，年工作日300天，年工作时数2400小时。 - 1.2产品方案 具体建设规模和产品方案如表1-1。 表1-1 建设项目产品方案 序号; 产品名称; 设计能力; 年运行时数(h/a). 1; 外贸室内拖鞋; 100万双; 2400. 2; 注塑鞋; 25万双; 2400. - 1.3公用工程及辅助工程 本项目配套有相关的供水、排水、供电、环保安全等公用辅助工程见表1-2。 表1-2 本项目公用及辅助工程一览表 工程名称; 设计能力; 备注. 贮运 工程; 原料仓库; 1000 m2; 原料暂存. 成品仓库; 500 m2; 成品存放. 危废品仓库; 20 m2; 清洁水、润滑油. 公用 工程; 给水; 自来水; 1238 t/a; 区域自来水管网供给. 排水; 雨水; —; 接入雨水管网. 污水; 1032 t/a; 接入污水管网. 供电; 93400度/年; 区域电网提供. 环保工程; 废水处理; 综合废水; 城镇污水管网+六圩污水处理厂. 废气处理; 非甲烷总烃; 集气罩+二级活性炭纤维+15m高排气筒. 颗粒物; 布袋除尘. 噪声处理; 噪声; 合理布局、隔声减振及距离衰减等措施. 固废处理; 一般工业固废; 边角料; 分类收集后外售物资回收部门. 废包装袋. 危险固废; 废机油; 委托有资质部门安全处置. 废活性炭. 生活垃圾; 生活垃圾; 环卫部门统一清运. 厨房废弃物; 委托有资质部门安全处置. 隔油池废油脂. - 1.4原辅材料及生产设备 主要原辅材料及理化性质见表1-3、表1-4。 表1-3 原辅材料消耗表 序号; 原辅材料; 年用量; 备注. 1; 仿皮; 2 t/a; 外购. 2; 毛绒; 3 t/a; 外购. 3; 汗布; 5 t/a; 外购. 4; 摇粒绒; 1.5 t/a; 外购. 5; TPR粒子; 69 t/a; 外购. 6; PVC粒子; 6 t/a; 外购. 表1-4 主要原辅材料理化特性、毒理毒性 序号; 名称; 理化特性; 燃烧 爆炸性; 毒理性质. 1; 苯乙烯类弹性体; TPR粒子是对热塑性弹性体的称呼，这类弹性体主要指苯乙烯类弹性体改性的材料。是苯乙烯类弹性体为基础原材料，添加树脂，填料，增塑剂以及其他功能助剂共混改性而产生的材料。TPR材料可直接挤出成型，生产过程无需硫化。具有回弹性和良好的耐磨性，防滑性和减震性能优良，TPR材料柔软舒适性要优于橡胶，但材料拉伸强度，抗疲劳性以及机械性能不如硫化橡胶。耐候性、耐老化性一般，耐温70~75℃，使用温度范围-45~90℃。硬度特性：TPR材料可在邵氏硬度5~100度调整其硬度。; /; /. 2; 聚氯 乙烯; 比重：1.38g/cm3，成型收缩率：0.6~1.5%，成型温度：160~190℃，力学性能、电性能优良，耐酸碱力极强，化学稳定性好，但软化点低。; /; /. 主要生产设备见表1-5。 表1-5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 型号. 1; 冲床; 2; XCLP3-400. 2; 裁剪机; 1; CZD-900. 3; 缝纫机; 8; SR-355. 4; 缝纫机; 6; Ty-A320H. 5; 缝纫机; 8; WP-550HB. 6; 缝纫机; 4; TyA720-5-03/07. 7; 注塑机; 1; -. 8; 混色机; 1; 9TH-100. 9; 粉碎机; 1; -. 二、产业政策相符性分析 本项目为C195（制鞋业），参照国家发展改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《省政府办公厅关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）的通知》（苏政办发〔2013〕9 号）、《关于修改部分条目的通知》（苏经信产业〔2013〕183 号）有关条款的决定，该项目不属于鼓励类，也不在限制和淘汰类之列，属于允许类。因此，本项目建设符合当前国家和地方产业政策要求。 三、选址规划相符性分析 扬州经济技术开发区位于扬州城区南部，1992年启动建设，1993年10月被江苏省人民政府批准为省级开发区（苏政复[[1993]52号）。2009年7月，经国务院批准，开发区升级为国家级经济技术开发区（国办函[2009]77号）。2010年11月，开发区被环保部、商务部和科技部联合批准为国家级生态工业示范园区（环发[2010]135号）。 2014年，为规范开发区的发展，避免因缺乏规划引导造成企业无序引进，开发区管委会委托扬州市城市规划设计研究院有限责任公司完成了《扬州经济技术开发区发展规划》（2014-2030）。根据规划，此次规划范围面积为145km2，其中开发区规划范围面积约88km2，朴席新区规划范围面积约57km2。 港口工业园为扬州经济开发区的一部分，分布着园区主要建设用地，集工业、仓储、港口及公共设施配套为一体。为了加快园区的转型升级，扬州经济技术开发区经市政府批复同意（扬府复[2016]4号）在原港口工业园范围内设立“扬州经济技术开发区临港工业产业园”。 根据扬州市经济技术开发区的总体布局，结合现状发展情况，确定临港工业产业园的产业定位为高端装备、绿色新能源、消费品、仓储物流和循环经济等工业、服务业项目。行业类别主要涉及电气机械和器材制造业、电子、新能源新材料、高端轻工、循环经济、港口、仓储物流等行业。 临港工业产业园主要以工业用地为主。同时，该区域内道路用地、工艺绿地和市政配套设施用地总量需要严格控制，不得作为其他用途减少其用地面积，而仓储用地所占比例可以适当调整，在两者用地总量范围内平衡。项目所在地用地性质为工业用地，项目建设与临港工业产业园土地利用规划相符，因此项目选址合理，与当地规划相符。 四、“三线一单”相符性分析 1、生态保护红线相符性分析 《江苏省生态红线区域保护规划》是根据全省生态环境调查、生态功能区划，在分析生态特征、生态系统服务功能与生态敏感性空间分异规律的基础上，确定不同地域单元的主导生态功能，提出全省生态红线区域名录、范围及保护措施。项目所在区域范围内的生态红线区域见下表1-6。 表1-6 本项目与重要生态区域相对关系表 - 红线区域名称; - 主导生态功能; - 红线周边涉及生态红线区域; - 面积（km2）; - 方位 - 距离. - 一级 - 管控区; - 二级管控区; - 总面积; - 一级 - 管控区; - 二级 - 管控区. - 高旻寺风景区; - 自然与人文景观保护; - 位于邗江区三汊河畔，即邗江区瓜洲冻青村。东至古运河，南至瓜洲蒋庄村方庄组南路，西至冻青村，北至仪扬河。; - 4.77; - 4.77; - 北3.6km. - 瓜洲古渡风景区; - 自然与人文景观保护; - 位于扬州的南郊古运河与长江的交汇处，分闸南、闸北二部分; - 0.08; - 0.08; - 南4.8km. - 润扬湿地公园; - 湿地生态系统保护; - 包含长江瓜洲饮用水水源保护区面积。一级管控区为扬州长江瓜洲饮用水源一级保护区，范围为：取水口上游1000米至下游500米，向对岸500米水域，至本岸堤脚外100米之间的陆域范围; - 位于邗江区瓜洲镇苗木厂，东至扬瓜线，南临长江，西至润扬大桥北接线外沿到朴席镇境内，北至文化路。包含长江瓜洲饮用水水源保护区一级保护区和下游二级保护区、准保护区。长江瓜洲饮用水水源保护区二级保护区：一级保护区以外上溯2000米、下延500米的水域范围与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围；准保护区：二级保护区以外上溯2000米、下延1000米的水域范围与相对应的本岸背水坡堤脚外100米之间的陆域范围; - 3.91; - 0.75; - 3.16; - 南6.0km. 根据《江苏省生态红线区域保护规划》（江苏省环保厅，2013.7）距离拟建项目较近的生态功能区为高旻寺风景区、瓜洲古渡风景区和润扬湿地公园，距离最近的高旻寺风景区3.6km，与本项目的具体位置关系见附图4 本项目与扬州市邗江区生态红线区划关系图，且项目营运期不会导致扬州市辖区内重要生态功能保护区生态服务功能下降。因此本项目不在周边生态红线区域内，满足江苏省生态红线区域保护规划要求，与《江苏省生态红线区域保护规划》是相符的。 2、环境质量底线相符性分析 根据扬州市环保局网站公布的2018年第二季度环境质量报告，项目所在地的空气环境质量良好。本项目属于C195（制鞋业），项目建设后通过相应的环保措施和环保管理达到环境质量标准，项目的建设运行不会降低周边环境质量。 3、资源利用上线相符性分析 本项目依托现有生产厂房（房屋买卖合同详见附件10），土地性质为工业用地，职工生活用水依托现有给水管网；项目用电由扬州区域电网提供；本项目在现有项目用地内不占用新的土地资源，综上，本项目的建设不会突破当地资源利用上线。 4、环境准入负面清单 本项目属于制鞋业，与相关负面清单内容分析对比情况见下表1-7。 表1-7 本项目环境准入负面清单分析表 序号; 法律法规; 负面清单; 适应范围. 1; “263”专项行动实施方案; 除公用热电联产外禁止新建燃煤供热锅炉。; 不属于. 2; “263”专项行动实施方案; 严禁建设钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目。; 不属于. 3; “263”专项行动实施方案; 全省禁燃区不再新建、扩建燃煤热电联产机组。; 不属于. 4; “263”专项行动实施方案; 除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目。; 不属于. 5; “263”专项行动实施方案; 新建高耗能项目单位产品（产值）能耗、煤耗要达到国际先进水平，用能、用煤设备达到一级能效标准。; 不属于. 6; “263”专项行动实施方案; 非电行业新建项目，禁止配套建设自备燃煤电站和燃煤锅炉。; 不属于. 7; “263”专项行动实施方案; 严控煤炭消费增量，对所有行业各类新建、改建、扩建、技术改造耗煤项目，一律实施煤炭减量替代或等量替代。; 不属于. 8; “263”专项行动实施方案; 禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，已经存在的加快淘汰替代，逐步实现无煤化。禁止直接燃用生物质燃料。; 不属于. 9; “263”专项行动实施方案; 化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业禁止新改扩建化工项目。; 不属于. 10; “263”专项行动实施方案; 非化工园区禁止建设化工项目。; 不属于. 11; “263”专项行动实施方案; 禁止限制类项目产能（搬迁改造升级项目除外）入园进区。; 不属于. 12; “263”专项行动实施方案; 除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业，加强有机废气分类收集与处理，对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等高效末端治理技术。; 不属于. 13; “263”专项行动实施方案; 2018 年底前，无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术替代比例高于70%。; 不属于. 14; “263”专项行动实施方案; 城市主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤。; 不属于. 15; “263”专项行动实施方案; 全面取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。; 不属于. 16; “263”专项行动实施方案; 全面取缔县级以上饮用水源地保护区内违法违规设施，基本实现“双源供水”全覆盖。; 不属于. 17; “263”专项行动实施方案; 严禁新增危化品码头。; 不属于. - 18; - “263”专项行动实施方案; 加快双底双壳危险品运输船舶的推广应用，全面禁止以船体外板为液货舱周界的化学品船、600 载重吨以上的油船进入我省“两横一纵两网十八线”水域。; 不属于. - 19; - “263”专项行动实施方案; 2018 年基本取缔县级集中式饮用水水源地一级保护区内的违法违规设施。; 不属于. - 20; - “263”专项行动实施方案; 2020 年基本完成县级集中式饮用水水源地保护区内的违法违规设施整治工作。; 不属于. - 21; - 气十条; 城市建成区禁止新建除热电联产以外的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。; - 不属于. - 22; - 气十条; 新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代。; - 不属于. 23; - 气十条; 新建项目禁止配套建设自备燃煤电站，耗煤项目实行煤炭减量替代。; - 不属于. 24; - 水十条; 淮河流域限制发展高耗水产业。; - 不属于. 25; - 水十条; 沿江地区严格限制新建中重度污染化工项目。; - 不属于. 26; - 水十条; 新建、改建、扩建项目用水指标要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。; - 不属于. 27; - 土十条; 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; - 不属于. 28; - 土十条; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; - 不属于. 29; - 土十条; 逐步淘汰普通照明白炽灯。; - 不属于. 30; - 土十条; 提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。; - 不属于. 31; - 土十条; 永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确 实无法避让外，其他任何建设不得占用。; - 不属于. 32; - 产业园区管理要求; 禁止引进有持久性有机污染、排放致癌、致畸、致突变物质、排放恶臭气体、有放射性污染及排放属“POPS”清单内有关物质的项目。; - 不属于. 33; - 产业园区管理要求; 禁止引进不符合产业定位的项目。; - 不属于. 34; - 产业园区管理要求; 不符合产业定位已入区企业禁止改扩建。; - 不属于. 35; - 产业园区管理要求; 不符合产业定位的已建企业应尽快搬迁或予以关停。; - 不属于. 36; - 产业园区管理要求; 不符合产业定位的已建企业不得扩大生产规模。; - 不属于. 37; - 产业园区管理要求; 入区企业清洁生产水平不低于国内先进水平。; - 不属于. 38; - 产业园区管理要求; 空间防护距离范围内禁止建设学校、医院、居住区等环境敏感目标。; - 不属于. 39; - 产业园区管理要求; 生态红线管控区内现有工业企业全部关停或搬迁。; - 不属于. 40; - 产业园区管理要求; 区内废气排放量大的、可能产生噪声污染的项目应尽可能远离居住区。; - 不属于. 41; - 产业园区管理要求; 对暂时无法实现集中供热的企业，需改用清洁能源。; - 不属于. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的管理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目购买的厂房为空置厂房，不存在原有污染物排放及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 【位置面积】 扬州，地处江苏中部，长江北岸、江淮平原南端。现辖区域在东经119°01′至119°54′、北纬32°15′至33°25′之间。南部濒临长江，北与淮安、盐城接壤，东和盐城、泰州毗连，西与南京、淮安及安徽省天长市交界。 扬州城区位于长江与京杭大运河交汇处，东经119°26′、北纬32°24′。全市总面积6634平方公里，市区面积2312平方公里，规划建成区面积420平方公里。 【地形地貌】 扬州市境内地形西高东低，仪征境内丘陵山区为最高，从西向东呈扇形逐渐倾斜，高邮市、宝应县与泰州兴化市交界一带最低，为浅水湖荡地区。扬州市3 个区和仪征市的北部为丘陵。京杭运河以东、通扬运河以北为里下河地区，沿江和沿湖一带为平原。 【气象特征】 项目所在地区属北亚热带湿润气候区，四季分明，季风明显，雨水充沛，雨热同季。全年最多风向为东北风和东风，频率各为9%。夏季多为从海洋吹来的湿热的东南东风（频率为13%），冬季盛行来自北方的干冷的东北风（频率10%），春季多为东北风。 【土壤】 扬州市境内土壤分为水稻土、潮土、黄棕土及沼泽土4个土类、11个亚类、27个土属、101个土种。四大土类面积分别占78.24%、15.50%、0.81%、5.45%。全市的土壤平均有机质含量为1.88%，在全省属于中上水平。 【水文】 扬州市位于江淮两大水系的交汇处，长江通过古运河、京杭大运河与淮河水系的邵伯湖、高邮湖等水体相通。 境内主要湖泊有白马湖、宝应湖、高邮湖、邵伯湖等。除长江和京杭大运河以外，主要河流还有东西向的宝射河、大潼河、北澄子河、通扬运河、新通扬运河。境内有长江岸线80.5公里，沿岸有仪征、江都、邗江2市1区；京杭大运河纵穿腹地，由北向南沟通白马湖、宝应湖、高邮湖、邵伯湖4湖，汇入长江，全长143.3公里。 京杭大运河扬州段上游与邵伯湖相通流经扬州市东郊，通过施桥船闸与长江相连。从湾头扬州闸至入江口长约15.5km，其中湾头至施桥船闸段长约9km，施桥船闸至入江口长约6.5km，河宽185m，河底高程约0.5m。 京杭大运河与长江交汇处为凹岸带，北岸为深槽，水流深急，近岸带水文情势复杂。京杭大运河入江口（六圩口）上游约10km为瓜洲镇，六圩口上游约1km为扬州港。六圩口下游约40km处的三江营为南水北调的取水口，江水由三江营通过芒稻河经江都抽水站进入京杭大运河，洪水期江都抽水站用于排泄里下河地区的洪水。 【生态环境】 扬州市地处亚热带和暖温带的过渡地区，适宜多种动植物具有从南方和北方以及国外引进动植物新种、新品种的生长繁殖的有利条件，因此，作物、林木、禽畜、鱼的种类繁多，人工的长期培育使得品种资源更为丰富。全市高等植物有2100多种，其中重要经济植物854种，尚有可利用资源和开发情景的野生植物资源600多种。水生动物资源以内陆淡水鱼类为主，有140余种，已利用的有40多种，其中重要的经济鱼类有20余种。全市已栽培的农作物有40多种，林、果、茶、桑、花卉等260多种，蔬菜60多种。畜禽品种丰富，猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等均有优良的地方品种。 项目所在地区及评价范围内没有风景名胜及古迹等重要保护目标。 【水土流失现状】 扬州市范围内因气候变异，强降水的次数增多，每一次对土地的强冲刷，都会带来水土流失。城市规划区已处在江苏省政府公告的水土保持重点治理区和水土流失严重的平原沙土区范围内。 2.2社会环境简况 - 【社会发展概况】 - 扬州市地处江苏省中部，位于长江北岸、江淮平原南端。现辖区域在北纬32度15分至33度25分、东经119度01分至119度54分之间。东部与盐城市、泰州市毗邻；南部濒临长江，与镇江市隔江相望；西南部与南京市相连；西部与安徽省滁州市交界；西北部与淮安市接壤。扬州城区位于长江与京杭大运河两条“黄金水道”的交汇处，北纬32度24分、东经119度26分。全市东西最大距离85千米，南北最大距离125千米，总面积6591.21平方千米，其中市区面积2305.68平方千米（其中建成区面积132.0平方千米）、县（市）面积4285.53平方千米（其中建成区面积95.2平方千米）。陆地面积4856.2平方千米，占73.7%；水域面积1735.0平方千米，占26.3%。 【经济发展概况】 2017年，扬州面对复杂多变的宏观经济环境，全市上下坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧扣“两聚一高”，办好“十件大事”，改革发展推进有力，各项事业取得新的进步。全市经济运行实现了高质量增长，台阶更高、步伐更稳；社会事业全面进步，普惠均衡、协调发展；民生福址日益改善，城乡统筹、生态宜居。 综合实力再上台阶。初步核算，2017年全市实现地区生产总值5064.92亿元，跃上5000亿元新台阶，按可比价计算增长8%。人均地区生产总值达112559元，首次突破10万元大关。12月末，全市金融机构人民币存款余额5700.87亿元，增长6.3%，其中住户存款2664.64亿元，增长4.0%；贷款余额4007.76亿元，增长14.2%。 工业生产稳中向好。2017年全市实现规上工业总产值增长13.9%，其中，采矿业工业总产值增长44.6%，制造业增长13.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长8.3%。全市五大重点产业完成工业总产值6274.2亿元，增长13.4%，比上年提升6.6个百分点。百强企业开票销售增长面提升14个百分点。2017年全市规上工业增加值增长8%，高于全省平均增幅0.5个百分点。全年新签约工业重大项目65项、新开工51项、新竣工102项、新达产77项。

# 三、环境质量状况

3.1建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、空气环境质量 2018年1~6月，扬州市区环境空气质量同比有所改善，市区环境空气优良天数比例为54.7％，同比上升2.2个百分点。细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧日最大8小时平均值（O3）和二氧化氮（NO2）浓度均存在不同程度超标。根据扬州市环保局网站公布的2018年扬州市第二季度环境质量报告，监测统计结果如下： ①细颗粒物（PM2.5） 1～6月，市区PM2.5日均值分布范围为10~163微克/立方米，平均浓度为57.8微克/立方米，同比下降6.6%，较基准年2015年同期下降4.8%。超标天数为45天，超标率为24.9%，同比下降0.8个百分点。 ②可吸入颗粒物（PM10） 1～6月，市区PM10日均值分布范围为16～318微克/立方米，平均浓度为113.2微克/立方米，同比上升5.3%。超标天数为41天，超标率为22.7%，同比上升10.4个百分点。 ③二氧化氮（NO2） 1～6月，市区NO2日均值分布范围为9～105微克/立方米，平均浓度为40.9微克/立方米，同比下降4.0%。超标天数为9天，超标率为5.0%，同比上升0.5个百分点。 ④二氧化硫（SO2） 1～6月，市区SO2日均值分布范围为2～38微克/立方米，平均浓度为14.2微克/立方米，同比下降29.4%；达标率为100%。 细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）与二氧化氮（NO2）超标原因主要有以下几个方面：a.机动车尾气源，比例为30.5%；b.燃煤源，占23.4%；c.扬尘源，占14.3%；d.工业工艺源占13.8%；e.生物质燃烧源占6.9%；f.二次无机源占5.1%；g.其它源占6.0%。 改善措施：a.各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《江苏省人民政府关于实施蓝天工程改善大气环境的意见》（苏政发〔2010〕87号）以及《扬州市市区扬尘污染防治管理办法》（扬州市人民政府82号令）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序；b.以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物；c.加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 - 地表水环境质量 ①京杭大运河 按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《扬州市区水域功能区划分标准》， 京杭运河扬州段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水标准。 根据扬州市环保局网站公布的2018年第二季度环境质量报告，京杭大运河扬州段共设置11个监测断面。2018年1～6月，京杭运河扬州段水质为优，其中邗江运河大桥断面水质为Ⅳ类，其他各断面水质均达到或优于地表水Ⅲ类标准。 ②古运河 古运河共设置7个监测断面。2018年1~6月，古运河水质为轻度污染；汊河口东断面水质为地表水Ⅳ类，其他各断面水质均为地表水Ⅲ类。 3、声环境质量 2018年7月3日，建设单位委托扬州力舟环保科技有限公司对项目厂界四周进行了声环境质量检测，本项目企业只有在白天进行生产，因此对昼间噪声进行监测。根据SATC-2018-声028号检测报告（见附件6），环境噪声现状检测结果见表3-1。 表3-1 噪声现状监测结果 单位 dB（A） 检测点编号; 检测结果; 标准值. 昼间. N1; 59.5; 65. N2; 62.9. N3; 63.5. N4; 59.7. 检测结果表明：本项目厂界环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 3.2主要环境质量保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地的自然环境和社会环境特征，其环境保护目标具体如下： 表3-2 项目周围环境保护目标 环境要素; 环境保护 对象; 方位; 距离厂界红线/距离车间（m）; 规模; 环境功能. 大气环境; 租户（原供销社）; 东; 1/30; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 八里浴室; 南; 26/45; 小型. 扬州市八里卫生院; 北; 2/10; /. 居民区; 北; 32/60; 30户约100人. 水环境; 古运河; 西; 60/91; 大型; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）IV类. 声环境; 租户（原供销社）; 东; 1/30; /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2 类标准. 八里浴室; 南; 26/45; 小型. 扬州市八里卫生院; 北; 2/10; /. 居民区; 北; 32/60; 30户约100人. 生态环境; 高旻寺风景区; 北; 3600; 总面积4.77平方公里，二级管控区4.77平方公里; 二级管控区. 瓜洲古渡风景区; 南; 4800; 总面积0.08平方公里，二级管控区0.08平方公里; 二级管控区. 润扬湿地公园; 南; 6000; 总面积3.91平方公里，一级管控区0.75平方公里，二级管控区3.16平方公里; 一级管控区、二级管控区.

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、根据环境空气质量功能区划分原则和要求，本项目所在区域SO2、NO2、PM10和PM2.5执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；非甲烷总烃参照执行《河北省地方标准环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)中的二级标准；具体数值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物; 取值时间; 浓度限值; 标准来源. SO2; 年平均; 60 μg/m3; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 24小时平均; 150 μg/m3. 1小时平均; 500 μg/m3. NO2; 年平均; 40 μg/m3. 24小时平均; 80 μg/m3. 1小时平均; 200 μg/m3. PM10; 年平均; 70 μg/m3. 24小时平均; 150 μg/m3. PM2.5; 年平均; 35 μg/m3. 24小时平均; 75 μg/m3. TSP; 年平均; 200 μg/m3. 24小时平均; 300 μg/m3. 非甲烷总烃; 1小时平均; 2.0 mg/m3; 《河北省地方标准环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中的二级标准. 2、根据《扬州市区水域功能区划分标准》，项目周边及纳污水体：古运河、京杭大运河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类水质标准；标准值见下表： 表4-2 地表水环境质量标准限值 〔单位：mg/L，pH无量纲〕 类别; pH; DO; COD; 高锰酸盐指数; 氨氮; 总磷. IV类; 6～9; ≥3; ≤30; ≤10; ≤1.5; ≤0.3. 3、根据《市政府办公室转发市环保局＜扬州市城市区域环境噪声标准适用区域划分方案＞的通知》（扬府办发[2018]4号），本项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准，标准值见下表： 表4-3 声环境质量标准 类 别; 昼 间dB（A）; 夜 间dB（A）. 3; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废水：本项目生活污水经化粪池预处理后，进入城镇污水管网，接管至六圩污水处理厂，废水接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准；污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，详见表4-4。 表4-4废水污染物接管标准和污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L 污染物名称; 六圩污水处理厂污水接管标准; 六圩污水处理厂尾水排放标准. 一级A. pH（无量纲）; 6～9; 6～9. COD; 500; 50. BOD5; 300; 10. 氨氮; 45; 5（8）. SS; 400; 10. TP; 8; 0.5. 动植物油; 100; 1. LAS; 20; 0.5. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、废气：项目油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的标准，详见表4-5；厂界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中标准；非甲烷总烃排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9中标准；具体参数看下表4-6： 表4-5 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 饮食业单位规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 对应灶头总功率（108J/h）; ≥1.67，＜5.00; ≥5.00，＜10; ≥10. 对应排气罩灶面总投影面积（m2）; ≥1.1，＜3.3; ≥3.3，＜6.6; ≥6.6. 油烟最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。 表4-6 大气污染物排放标准 污染物; 排气筒高度（m）; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 无组织排放监控浓度. 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 15; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 非甲烷总烃; 15; 100; 4.0. 3、噪声：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 表4-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 类 别; 昼 间dB（A）; 夜 间dB（A）. 3; 65; 55. 4、本项目危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单（环保部2013年36号文）的有关规定。 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单（环保部2013年36号文）的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 1、废气：非甲烷总烃排放量为2.36kg/a。 2、废水：综合废水总量为1032 t/a，COD 0.05 t/a，SS 0.01 t/a，氨氮0.0005 t/a。总量在六圩污水处理厂总量范围内平衡。 3、固体废物：做到 100%综合利用或合理处置，不外排，符合总量控制要求。 |

- 五、建设项目工程分析

5.1主要生产工艺流程及产污环节图 1.外贸室内拖鞋生产工艺流程： 边角料 下料 成品 原辅材料 机缝 整理 包装 边角料 图5-1 外贸室内拖鞋生产工艺流程图 工艺流程简述及产污环节说明： - 下料：外购室内拖鞋鞋底，布料外发加工复合成鞋面、鞋垫布料，用冲床将布料裁剪成所需尺码的形状，工人用缝纫机将鞋面和鞋垫缝合起来。该过程产生固体废物边角料。 - 机缝：将缝合好的鞋面与对应尺码的室内拖鞋鞋底进行机缝。 - 整理：将缝合好的室内拖鞋进行整理修边。该过程产生固体废物边角料。 - 包装：整理过后将室内拖鞋进行包装，最终成为成品进行销售。 - 塑料鞋生产工艺流程： 鞋面布料 边角料 注塑废气 边角料 注塑 成品 TPR粒子、PVC粒子 下料 机缝 整理 包装 图5-2 注塑鞋生产工艺流程图 工艺流程简述及产污环节说明： - （1）注塑：将TPR粒子或者PVC粒子注入注塑机，经注塑机成型，不合格的注塑鞋底粉碎重新作为原料再注塑，该过程产生注塑废气。 - （2）下料：布料外发加工复合成鞋面、鞋垫布料，用冲床将布料裁剪成所需尺码的形状，工人用缝纫机将鞋面和鞋垫缝合起来。该过程产生固体废物边角料。 - （3）机缝：将缝合好的鞋面与对应尺码的注塑鞋鞋底进行机缝。 （4）整理：将缝合好的注塑鞋进行整理修边。该过程产生固体废物边角料。 （5）包装：整理过后将注塑鞋进行包装，最终成为成品进行销售。 5.2主要污染工序： - 废水 本项目产生的废水主要为职工的生活污水和食堂废水。建设项目废水产排情况见表5-1。 ①生活污水 本项目职工人数约为55人，用水定额按员工50L/人.d 计算，年工作日300天，则项目生活用水量为825t/a，项目产生污水量按用水量的80％计，则生活污水产生量为660 t/a。经类比，生活污水中主要污染物及其浓度为：COD 300mg/L、SS 200mg/L、氨氮25mg/L、TP 3mg/L。 ②食堂废水 项目食堂每日就餐人数为55人，年工作300天，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2009）3.1-10，餐饮业中快餐店、职工及学生食堂用水定额20-25L/人.次，取值25L/人.次，本项目员工每天在厂区内就餐1次，则食堂用水量为413 t/a.产物系数按照0.9计算，则食堂废水量约为372t/a。经类比，食堂废水中主要污染物及其浓度为：COD 500 mg/L、SS 300 mg/L、氨氮45 mg/L、TP 5mg/L、动植物油120mg/L。食堂废水经隔油池预处理后，与职工生活污水混合。 表5-1 建设项目废水产排情况表 来源; 废水量 t/a; 污染物 名称; 产生情况; 治理 措施; 污染物 排放量; 排放去向; 最终排放量. 浓度 mg/L; 产生量 t/a; 浓度 mg/L; 接管量 t/a; 浓度 mg/L; 排放量 t/a. 生活污水; 660; COD; 300; 0.20; 化粪池; 90; 0.06; /; /; /. SS; 200; 0.13; 50; 0.03. 氨氮; 25; 0.017; 20; 0.013. TP; 3; 0.002; 3; 0.002. 食堂废水; 372; COD; 500; 0.19; 隔油池; 350; 0.13; /; /; /. SS; 300; 0.11; 300; 0.11. 氨氮; 45; 0.017; 45; 0.017. TP; 5; 0.002; 4.25; 0.0016. 动植 物油; 120; 0.045; 60; 0.022. 综合废水; 1032; COD; 378; 0.39; /; 184; 0.19; 城镇污水管网+六圩污水处理厂集中处理; 50; 0.05. SS; 236; 0.24; 140; 0.14; 10; 0.01. 氨氮; 33; 0.034; 29; 0.03; 5; 0.005. TP; 4; 0.004; 3; 0.0036; 0.5; 0.0005. 动植 物油; 43; 0.045; 22; 0.022; 1; 0.001. 本项目水量平衡图见下图5-2。 综合废水 1032 372 413 1238 损耗41 660 660 825 自然水 生活用水 食堂废水 化粪池 六圩污水处理厂 损耗165 注：单位为m3/a 隔油池 372 图5-2 建设项目水平衡图 - 大气污染物 本项目废气主要是注塑鞋生产工序中的注塑废气、食堂油烟废气、颗粒物。 ①注塑废气 根据业主提供的相关资料，本项目在生产注塑鞋的过程中使用TPR粒子或者PVC粒子进行生产，基本是以TPR粒子为主，有客户特殊要求才使用PVC粒子。根据以上分析，项目在注塑阶段会产生注塑废气，主要污染因子为非甲烷总烃。 根据《空气污染物排放和控制手册》（美国国家环保局）中推荐的公示和本项目建成后物料的实际使用量计算非甲烷总烃排放量，该手册认为在无控制措施时，非甲烷总烃的排放系数为0.35kg/t原料；项目使用TPR粒子和PVC粒子的用量共75t/a，因此非甲烷总烃产生量为26.25kg/a。安装集气罩（废气收集率90%）收集挥发性有机废气非甲烷总烃，收集的非甲烷总烃使用活性炭吸附装置（废气净化率90%）对其进行吸附处置。未收集的非甲烷总烃在车间无组织排放。注塑废气的产生及排放情况见表5-2。 表5-2 注塑废气产生及排放情况 项目; 产生量kg/a; 削减量kg/a; 有组织; 无组织. 排放量kg/a; 排放速率g/h; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/a; 排放速率g/h. 非甲烷总烃; 26.25; 21.26; 2.36; 1.04; 0.17; 2.625; 1.15. ②食堂油烟废气 本项目食堂油烟经油烟净化后通过专用烟道排放，对大气环境质量影响很小，本次评价不做深入分析。 ③颗粒物 本项目在注塑鞋生产过程中，不合格的注塑鞋底经粉碎机粉碎会产生颗粒物，类比同类项目，不合格品约为1.5t/a，该过程产生的颗粒物量约为不合格品的1%，即颗粒物产生量为15kg/a。在粉碎机上方安装集气罩（废气收集率90%）收集颗粒物经布袋除尘机处理（除尘净化率90%），布袋除尘机收集的颗粒物为注塑鞋的原料，最终回用于生产，未收集的颗粒物在车间内无组织排放，加强车间通风。颗粒物的产生及排放情况见表5-3。 表5-3 颗粒物产生及排放情况 项目; 产生量kg/a; 削减量kg/a; 有组织; 无组织. 排放量kg/a; 排放速率g/h; 排放浓度mg/m3; 排放量kg/a; 排放速率g/h. 颗粒物; 15; 12.15; 1.35; 0.59; 0.1; 1.5; 0.66. 3、固体废物 本项目产生的固体废物主要为员工的生活垃圾、厨房废弃物、隔油池废油脂、边角料、废机油、废包装袋及废活性炭。 ①生活垃圾 生活垃圾主要来自于职工日常生活，项目劳动定员55人，年工作日300天，生活垃圾产生量0.5kg/d.人，约8.25 t/a。项目产生的生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运处置。 ②厨房废弃物 根据业主提供的资料，本项目厨房废弃物产生量约为5.5 t/a。 ③隔油池废油脂 根据业主提供的资料，本项目隔油池废油脂产生量约为0.15 t/a。废油脂为危险废物，废物类别：HW09油/水、烃/水混合物或乳化液。 ④边角料 项目在下料裁剪产生的边角料，产生量约为原料用量的0.5%，约0.06t/a。 ⑤废机油 根据业主提供的资料，项目机械设备产生废机油量约0.1t/a。废机油为危险废物，废物类别：HW08废矿物油。 ⑥废包装袋 类比同类项目，本项目废包装袋产生量约为0.1 t/a。 ⑦废活性炭 本项目注塑过程中产生的废气经过集气罩收集后，由活性炭吸附处理后通过排气筒排放，在此过程中会产生废活性炭，类比同类项目，1kg活性炭可吸附大约0.4kg有机废气，本项目注塑产生的非甲烷总烃量为26.25kg/a，因此，计算出废活性炭量约0.066 t/a。废活性炭为危险废物，废物类别：HW49其他废物。 建设项目产生的固体废弃物统计见下表5-4： 表5-4 建设项目固体废弃物产生情况表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物 类别; 处理 方式; 废物 代码; 估算产生量（t/a）. 1; 生活垃圾; 一般固废; 职工生活; 固; 食品包装、废纸; 《国家危险废物名录》2016版; —; —; 环卫部门及时清运; —; 8.25. 2; 厨房 废弃物; 一般固废; 职工生活; 固; 食物; —; —; 委托相关资质单位安全处置; —; 5.5. 3; 隔油池 废油脂; 危险废物; 职工生活; 液; 油脂; 毒性; HW09; 900-007-09; 0.15. 4; 边角料; 一般固废; 生产加工; 固; 布料; —; —; 外售; —; 0.06. 5; 废机油; 危险废物; 生产加工; 固; 润滑油; 毒性; HW08; 委托相关资质单位安全处置; 900-209-08; 0.1. 6; 废包装袋; 一般固废; 生产加工; 固; 包装袋; —; —; 外售; —; 0.1. 7; 废活性炭; 危险废物; 废气处理; 固; 非甲烷总烃; 毒性; HW49; 委托相关资质单位安全处置; 900-041-49; 0.066. 合计; —; 14.226. 4、噪声 本项目主要噪声源为各类生产设备及配套设备运行时产生的噪声，噪声源强在70~80dB(A)之间，主要集中在生产车间内。项目主要噪声设备及噪声级见表5-5。 表5-5 项目噪声情况一览表 序号; 设备名称; 设备台数; 源强dB（A）; 治理措施. 1; 冲床; 2; 70~80; 选用低噪声设备；通过合理布局，采用隔声、减震、厂区内绿化等措施. 2; 裁剪机; 1; 70~80. 3; 注塑机; 1; 70~80. 4; 混色机; 1; 70~80. 5; 粉碎机; 1; 70~80.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物 名称 |  |  | 产生量（kg/a） |  | 排放量 （kg/a） |  |  | 排放去向 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 有组织 | 注塑 废气 |  | 非甲烷 总烃 |  |  | 23.63 |  | 2.36 |  |  | 1#排气筒 排入周边大气 |  |  |  |
|  |  | 粉碎机 |  | 颗粒物 |  |  | 13.5 |  | 1.35 |  |  | 布袋除尘机 排入周边大气 |  |  |  |
|  | 无组织 | 注塑 废气 |  | 非甲烷 总烃 |  |  | 2.625 |  | 2.625 |  |  | 车间通风排入 周边大气 |  |  |  |
|  |  | 粉碎机 |  | 颗粒物 |  |  | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 排放源 （编号） |  | 污染物 | 产生 浓度 mg/L |  | 产生量 t/a |  | 接管浓度 mg/L |  | 接管量 t/a |  | 外排 浓度mg/L | 外排量t/a |  | 排放去向 |
|  | 综合 废水1032t/a |  | COD | 378 |  | 0.39 |  | 184 |  | 0.19 |  | 50 | 0.05 |  | 城镇污水管网+六圩污水处理厂 |
|  |  |  | SS | 236 |  | 0.24 |  | 140 |  | 0.14 |  | 10 | 0.01 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 33 |  | 0.034 |  | 29 |  | 0.03 |  | 5 | 0.005 |  |  |
|  |  |  | TP | 4 |  | 0.004 |  | 3 |  | 0.0036 |  | 0.5 | 0.0005 |  |  |
|  |  |  | 动植 物油 | 43 |  | 0.045 |  | 22 |  | 0.022 |  | 1 | 0.001 |  |  |
| 固 体 废 物 | 排放源 |  | 污染物名称 |  | 产生量 t/a |  |  | 处置量 t/a |  |  | 综合利用量t/a |  |  | 外排量 t/a |  |
|  | 生产 |  | 边角料 |  | 0.06 |  |  | / |  |  | 0.06 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 废机油 |  | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  | / |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 废包装袋 |  | 0.1 |  |  | / |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  | 0.066 |  |  | 0.066 |  |  | / |  |  | 0 |  |
|  | 生活 |  | 生活垃圾 |  | 8.25 |  |  | 8.25 |  |  | / |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 厨房废弃物 |  | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  | / |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 隔油池废油脂 |  | 0.15 |  |  | 0.15 |  |  | / |  |  | 0 |  |
| 噪 声 | 生产设备产生的噪声水平在70～80dB(A)之间，通过采取减震减噪措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境： 本项目不涉及新增用地，生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析： 本项目利用原汉臣制衣有限公司的厂房进行生产，其主体工程内容为设备的安装、调试等环节。本报告对施工期污染产生情况不作评述。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1水环境影响分析 本项目营运期综合废水产生量约为1032 t /a，综合废水排入该区域污水管网，最终送开发区六圩污水处理厂集中处理，主要污染物接管量为：COD 0.19t/a、SS 0.14t/a、氨氮0.03 t/a、TP 0.0036 t/a、动植物油0.022 t/a；最终外排量为：COD 0.05t/a、SS 0.01t/a、氨氮0.005 t/a、TP 0.0005 t/a、动植物油0.001 t/a。 废水接入污水处理厂处理的可行性分析 六圩污水处理厂简介 扬州市六圩污水处理厂位于扬州市施桥乡六圩村，扬州经济开发区港口工业园内，规划用地15.42公顷。主要处理扬州开发区、邗江区、新城西区、港口工业园区等新城河以西以及扬子江路沿线污水，收水面积146.26平方公里，服务总人口110万人。开发区六圩污水处理厂设计规模20万t/d，目前5万t/d的一期工程和10万吨/日的二期工程均已投入运行，其污水截流范围为经济技术开发区、沿江港口工业园区、西部新市区等。项目所在地属于开发区六圩污水处理厂污水截流范围，目前该区域污水管网已建成，污水经区域污水管网，送六圩污水处理厂集中处理，符合区域污水集中处理规划的要求。 本次水环境影响分析引用六圩污水处理厂三期5万t/d扩建工程环境影响报告书结论： （1）在正常排放情况下，京杭大运河入江断面的各项因子的预测浓度有所增加，无中水回用全厂尾水排放COD在入江断面处的平均浓度为20.95mg/L，已接近III类水质标准，因而仅在入江口附近形成较小的超标污染带，氨氮在入江断面处的平均浓度为0.38mg/L，已低于III类水水质标准，不会形成超标污染带；有中水回用时COD、氨氮在入江断面处的浓度为19.35mg/L、0.22mg/L，均满足III类水质标准，因而不会形成超标污染带。若仅考虑本期工程的影响，则影响范围更小，混合至入江口处水质已达标。 （2）扬州四水厂取水口位于京杭运河入江口上游约10km，其二级保护区下边界距离入江口8km，尾水经京杭运河进入长江后不会影响到该水源保护区。正常排放情况下不会对豚类保护区产生影响。 在计算区域长江上下游边界处浓度增量均为0mg/L，表明影响局限在计算区域范围内。三江营南水北调东线工程水源保护区、扬州五水厂取水口、廖家沟取水口位于计算区域外，距离排放口较远，尾水正常排放不会对其产生影响。 由地表水环境影响预测可知，尾水受纳水域位于该河段北槽，水深较大，为水流的主槽——涨、落潮时主流主要分布于长江北槽，对污染物的稀释能力较强，在排放口附近形成的污染带范围较小。 对于长江六圩段可能出现的珍稀水生动物来说，白暨豚喜生活于长江中下游附近多沙洲、边滩并有大、小支流与干流相连的地段。中华鲟和白鲟在每年的繁殖期洄游长江上游时会从长江六圩段路过；鲟鱼是底层鱼类，喜深水，一般不会靠近岸边活动。江豚是可能经常出现在长江六圩段的保护动物，但江豚喜欢顶浪或乘浪起伏，一般也多在江中心活动、觅食。因此，六圩污水处理厂尾水排放对长江的水生珍稀动物生态环境影响较小。 本项目所排综合废水的水质、水量均在污水处理厂接纳范围内，不会对污水处理厂的处理能力和处理效果造成冲击；尾水达标排放京杭大运河。本项目废水接入开发区六圩污水处理厂集中处理是可行的。 7.2.2 大气环境影响分析 本项目废气主要是注塑鞋生产工序中的注塑废气，注塑废气的主要污染物为非甲烷总烃，产生量约为26.25kg/a。有机废气经收集后进入活性炭吸附装置吸附处理，最终通过15m高排气筒集中排放。 【处理原理及处理效果】 吸附法主要是利用活性炭纤维作为高孔隙率、高比表面积的吸附剂，利用物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。由于一般多采用物理性吸附，故随操作时间之增加，吸附剂将逐渐趋于饱和现象，此时则须进行脱附再生或吸附剂更换工作。本项目采用的吸附材质为活性炭纤维，其具有回收溶剂品质高、不易着火及可避免腐蚀等优点。 通过调查发现，活性炭吸附法是目前处理低浓度有机废气的主要处理工艺之一，也是国内的常规废气处理工艺，已在国内得到广泛应用。通过类比调查，活性炭纤维对有机废气的处理效率可达到90%以上，废气能够达标排放，污染防治措施可行。但需加强相应的管理，并由专人负责。 本项目注塑废气非甲烷总烃的有组织排放量为2.36kg/a，排放速率为1.04g/h，排放浓度为0.17mg/m3，经15m高排气筒排放，能够达标排放。 本项目非甲烷总烃的无组织排放量为2.625kg/a，排放速率为1.15g/h，经车间通风排放。 本项目粉碎机产生的颗粒物有组织排放量为1.35kg/a，排放速率为0.59g/h，排放浓度为0.1mg/m3，经布袋除尘处理后，回用于生产，不外排。 本项目颗粒物的无组织排放量为1.5kg/a，排放速率为0.66g/h，经车间通风排放。 【有组织废气】 本项目有组织废气产生和排放情况见下表7-1： 表7-1 建设项目有组织废气产生和排放情况 污染源; 污染物名称; 产生情况; 治理 措施; 去除率%; 排放情况. 风机量（m3/h）; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（kg/a）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（kg/a）. 注塑 废气; 非甲烷总烃; 6000; 1.73; 23.625; 集气罩+活性炭+15m高排气筒; 90; 0.17; 2.36. 根据《大气环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2008）中的估算模式SCREEN3的计算： 表7-2 项目有组织废气最大地面质量浓度及占标率预测结果 距源中心下风向距离D（m）; 非甲烷总烃. 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 1.902E-19; 0.00. 100; 2.288E-5; 0.00. 200; 2.83E-5; 0.00. 290; 2.997E-5; 0.00. 300; 2.992E-5; 0.00. 400; 2.907E-5; 0.00. 500; 2.576E-5; 0.00. 600; 2.481E-5; 0.00. 700; 2.447E-5; 0.00. 800; 2.358E-5; 0.00. 900; 2.217E-5; 0.00. 1000; 2.058E-5; 0.00. 1100; 1.947E-5; 0.00. 1200; 1.9E-5; 0.00. 1300; 1.84E-5; 0.00. 1400; 1.882E-5; 0.00. 1500; 1.909E-5; 0.00. 1600; 1.92E-5; 0.00. 1700; 1.916E-5; 0.00. 1800; 1.903E-5; 0.00. 1900; 1.881E-5; 0.00. 2000; 1.853E-5; 0.00. 2100; 1.815E-5; 0.00. 2200; 1.775E-5; 0.00. 2300; 1.734E-5; 0.00. 2400; 1.693E-5; 0.00. 2500; 1.652E-5; 0.00. 最大落地距离; 290. 由上表可知有组织废气非甲烷总烃的最大落地距离为290m，最大落地浓度为2.997×10-5 mg/m3，小于周界外浓度最高点允许排放浓度；非甲烷总烃的最大占标率为0.01%，小于10%，对区域大气环境影响较小。 由此可以判断，本项目有组织排放的非甲烷总烃可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4中标准。 【无组织废气】 本项目无组织废气产生和排放情况见下表7-3： 表7-3 建设项目无组织废气产生和排放情况 污染源; 污染物 名称; 无组织产生量（kg/a）; 治理措施; 无组织排放量（kg/a）; 面源面积（m2）; 面源高度（m）. 注塑废气; 非甲烷总烃; 2.625; 车间通风; 2.625; 144; 5. 粉碎机; 颗粒物; 1.5; 车间通风; 1.5; 30; 5. 根据《大气环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2008）中的估算模式SCREEN3的计算： 表7-4 项目无组织废气最大地面质量浓度及占标率预测结果 距源中心下风向距离D（m）; 非甲烷总烃; 距源中心下风向距离D（m）; 颗粒物. 浓度Ci（mg/m3）; 距源中心下风向距离D（m）; 浓度Ci（mg/m3）; 占标率Pi（%）. 10; 0.001129; 0.03; 10; 0.0003385; 0.03. 47; 0.005599; 0.14; 100; 0.003287; 0.33. 100; 0.005472; 0.14; 100; 0.003287; 0.33. 200; 0.004973; 0.12; 200; 0.002928; 0.29. 300; 0.00362; 0.09; 300; 0.002102; 0.21. 400; 0.002581; 0.06; 400; 0.001491; 0.15. 500; 0.00191; 0.05; 500; 0.0011; 0.11. 600; 0.001468; 0.04; 600; 0.0008436; 0.08. 700; 0.001163; 0.03; 700; 0.0006687; 0.07. 800; 0.0009564; 0.02; 800; 0.0005497; 0.05. 900; 0.0008031; 0.02; 900; 0.0004613; 0.05. 1000; 0.0006859; 0.02; 1000; 0.0003937; 0.04. 1100; 0.0005966; 0.01; 1100; 0.0003423; 0.03. 1200; 0.000525; 0.01; 1200; 0.000301; 0.03. 1300; 0.0004663; 0.01; 1300; 0.0002674; 0.03. 1400; 0.0004176; 0.01; 1400; 0.0002395; 0.02. 1500; 0.0003768; 0.01; 1500; 0.000216; 0.02. 1600; 0.0003421; 0.01; 1600; 0.0001962; 0.02. 1700; 0.0003124; 0.01; 1700; 0.0001791; 0.02. 1800; 0.0002867; 0.01; 1800; 0.0001644; 0.02. 1900; 0.0002644; 0.01; 1900; 0.0001516; 0.02. 2000; 0.0002447; 0.01; 2000; 0.0001403; 0.01. 2100; 0.0002283; 0.01; 2100; 0.0001309; 0.01. 2200; 0.0002137; 0.01; 2200; 0.0001225; 0.01. 2300; 0.0002005; 0.01; 2300; 0.000115; 0.01. 2400; 0.0001887; 0.00; 2400; 0.0001082; 0.01. 2500; 0.000178; 0.00; 2500; 0.0001021; 0.01. 最大落地距离; 47m; 最大落地距离; 100m. 由上表可知无组织废气非甲烷总烃的最大落地距离为47 m，颗粒物的最大落地距离为100m；非甲烷总烃的最大落地浓度为0.005599mg/m3，颗粒物的最大落地浓度为0.003287 mg/m3，均小于周界外浓度限制最高点。非甲烷总烃的最大占标率为0.14%，颗粒物的最大占标率为0.33%，两者占标率均小于10%，因此，本项目无组织大气污染物的排放对周边大气环境影响较小。 【大气环境防护距离】 大气环境防护距离：为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居民区的环境影响，在项目四侧墙体为边界以外设置的环境防护距离。 根据《大气环境影响评价技术导则》（HJ/T2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算，计算得出大气污染物评价范围内无超标点，因此无需设置大气环境防护距离。 7.2.3 噪声环境影响分析 本项目噪声源主要为冲床、裁剪机、注塑机、粉碎机等，噪声值为70~80 dB (A)。 建设方主要通过将生产设备设置在厂房内，利用厂房墙体进行隔声的方式进行降噪。为进一步减轻噪声影响，机器严格按照工业设备安装的有关规范，采取隔声、吸声、消声、减振等防治措施。项目夜间不生产。 ①预测内容 本项目噪声源在厂界外1 m处（等效声压级）。 ②预测方法 户外几何发散衰减采用HJ2.4-2009《导则》8.3.2.1节点声源几何发散衰减公式。项目声源处于半自由空间，预测模式如下： LA(r)=LAW−20lgr−8 式中，LA(r) -----距离声源r处的A声级， dB(A)； LAW----- A声功率级， dB(A)； r ----- 预测点距离声源的距离，m。 若某噪声源有n台，预测结果还需加10lgn dB(A)。 上面的预测公式仅考虑几何衰减，在预测时还需考虑建筑物的屏障衰减和车间衰减。衰减量的计算方法为导则（HJ2.4-2009）8.3.5节。 预测点的噪声叠加如下式： Leq=10lgi=1n100.1LPi 式中，LPi------第i个声源对某预测点的等效声级，dB(A)。 ③预测参数 本项目夜间不生产，噪声主要表现为生产设备噪声。 生产设备位于室内，墙体、屋顶可以起到良好的隔声效果。本项目采取隔声措施后噪声削减量可达10~20 dB(A)，本项目取建筑屏障衰减量为20 dB(A)。考虑噪声距离衰减和墙体隔声后，本项目营运期噪声对各厂界贡献值预测结果见下表： - 表7-6 本项目营运期噪声影响预测结果 单位：dB(A) 测点编号; - 现状值; - 本项目贡献值; - 预测值. - 昼间; （昼间）; - 昼间. N1; - 59.5; 38.4; 59.5. N2; - 62.9; 50.3; 63.1. N3; - 63.5; 39.4; 63.5. N4; - 59.7; 43.5; 59.8. 由上表可知：本项目厂界噪声预测数据低于昼间噪声65 dB(A)，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类区标准要求，再经距离衰减后，建设项目所产生的噪声对周围环境保护目标的影响较小，不会造成居民居住地声环境功能的下降。综上，本项目通过厂区合理布局以及隔声、减振等降噪措施，可以维持周围声环境质量《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，不降低其功能级别。 7.2.4固体废物 该项目建成营运后，本项目产生的固体废物生活垃圾、厨房废弃物、隔油池废油脂、边角料、废包装袋、废机油和废活性炭进行外售处理和有资质的单位安全处置或环卫部门统一清运。因此，本项目固废全部综合利用或合理处置，不外排，不会对周围环境造成不良影响。 7.2.5排污口规范化设置 根据相关环保要求，企业必须对各类排污口进行规范化设置。 废水：污水排放口1个，排污口附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 废气：设置1根15米高排气筒。排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台；有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。环境保护图形标志牌应设置在排气筒附近地面醒目处。 噪声源：在固定噪声污染源对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 固废贮存场所：对于固体废物应设置专用贮存、堆放场地，地面要进行防渗处理。

# 八、建设项目采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭+15米高排气筒1# | 达标排放 |
|  | 粉碎机 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘+回用生产 | 不外排 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | 生活污水 | 化粪池 | 满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996） |
|  |  | 食堂废水 | 隔油池 |  |
| 固 体 废 物 | 生产加工 | 边角料 | 分类收集后外售物资回收部门 | 综合利用和 安全处置 |
|  |  | 废包装袋 |  |  |
|  |  | 废机油 | 委托有资质部门 安全处置 |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |
|  |  | 厨房废弃物 | 委托有资质部门 安全处置 |  |
|  |  | 隔油池废油脂 |  |  |
| 噪 声 | 生产加工 | 机械噪声 | 采用优质低噪声设备，并采用减震基础、厂房隔声等措施 | 厂界达标 |
| 主要生态保护措施及预期效果 本项目使用的厂房已建设完成， 经营过程中污染物排放量较小，且三废皆可控制和处理，对周围生态环境不会产大的影响。 |  |  |  |  |

- 九、建设项目“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 治理措施 | 处理效果 | 投 资 （万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 注塑废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+活性炭+ 15米高排气筒 | 达标排放 | 8 | 2018年 |
|  | 粉碎机 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘+回用生产 | 达标排放 |  |  |
| 废水 | 综合污水 | COD、氨氮、SS | 排入城镇污水管网接管至六圩污水处理厂 | 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准 | 2 |  |
| 噪声 | 机械设备 | 噪声 | 采用优质低噪声设备，并采用减震基础、厂房隔声等措施 | 厂界噪声达标 | 1 |  |
| 固废 | 生产加工 | 边角料 | 分类收集后外售 物资回收部门 | 综合利用和安全处置 | 1 |  |
|  |  | 废包装袋 |  |  |  |  |
|  |  | 废机油 | 委托有资质部门 安全处置 |  |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门 统一清运 |  |  |  |
|  |  | 厨房废弃物 | 委托有资质部门 安全处置 |  |  |  |
|  |  | 隔油池废油脂 |  |  |  |  |
| 事故应急处理措施 | 加强设备安全管理、废气处理设施的维护 |  |  | — | — |  |
| 环境 管理 | 专人负责 |  |  | — | — |  |
| 清污分流、排污口规范化 | - |  |  | 排污口规范化建设 | — | — |
| 总量平衡具体方案 | 1、废气：非甲烷总烃排放量为2.36kg/a。 2、废水：综合废水总量为1032 t/a，COD 0.05 t/a，SS 0.01 t/a，氨氮0.0005 t/a。总量在六圩污水处理厂总量范围内平衡。 3、固体废物：做到 100%综合利用或合理处置，不外排，符合总量控制要求。 |  |  |  | — | — |
| 卫生防护距离 | / |  |  |  |  |  |

# 十、结论与建议

10.1结论 扬州市经济开发区振东制鞋厂成立于1998年8月，位于扬州市八里镇金山路扬州市八里卫生院附近，经营范围包括鞋制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；普通道路货物运输。为了生产和发展需要，扬州市经济开发区振东制鞋厂购买原汉臣制衣有限公司的厂房，房屋用途为工业厂房、办公用房，主要生产室内拖鞋、注塑鞋等产品，项目建成后可形成年产100万双外贸室内拖鞋和25万双注塑鞋的生产能力。本项目已在扬州经济技术开发区行政审批局完成信息登记。 1、产业政策 本项目为C195（制鞋业），参照国家发展改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《省政府办公厅关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）的通知》（苏政办发〔2013〕9 号）、《关于修改部分条目的通知》（苏经信产业〔2013〕183 号）有关条款的决定，该项目不属于鼓励类，也不在限制和淘汰类之列，属于允许类。因此，本项目建设符合当前国家和地方产业政策要求。 2、规划相符性 本项目选址在扬州市临港工业产业园，项目所在地用地性质为工业用地，项目建设与临港工业产业园土地利用规划相符，因此项目选址合理，与当地规划相符。 项目建设期与营运期均不存在《江苏省生态红线区域保护规划》中对于生态红线区域相关禁止的活动。因此本项目与《江苏省生态红线区域保护规划》是相符的。 3、“三线一单”相符性分析 根据分析，本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求，不会突破项目所在地的环境质量底线；项目用地为工业用地，不占用新的土地资源，本项目不会突破当地资源利用上线。对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》的要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 4、环境质量 本项目建成后，该区域空气环境质量能够达到规定的二级标准，水环境能够符合相应的功能区划要求，声环境质量能够符合相应的功能区划要求。 5、达标排放 ①废气：本项目注塑废气经集气罩收集、活性炭吸附处理后通过15m高排气筒集中排放，加工过程中产生的颗粒物经布袋除尘收集后回用于生产，不外排。 ②废水：厨房废水经隔油池处理后，与生活污水混合排入城镇污水管网，最终由扬州市六圩污水处理厂集中处理，尾水最终达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入京杭大运河扬州段。 ③噪声：各类机械噪声通过采用优质低噪声设备，并采用减震防噪措施，经过厂房隔声后，预计厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 ④固体废物：本项目产生的固体废物生活垃圾、厨房废弃物、隔油池废油脂、边角料、废包装袋、废机油和废活性炭进行外售处理和有资质的单位安全处置或环卫部门统一清运。因此，本项目固废全部综合利用或合理处置，不外排，不会对周围环境造成不良影响。 7、总量控制 （1）废气：非甲烷总烃排放量为2.36kg/a。 （2）废水：综合废水总量为1032 t/a，COD 0.05 t/a，SS 0.01 t/a，氨氮0.0005 t/a。总量在六圩污水处理厂总量范围内平衡。 （3）固体废物：做到 100%综合利用或合理处置，不外排，符合总量控制要求。 8、公众参与 根据江苏省建设项目管理规定，对该项目环保方面进行了公众意见调查，调查结果显示，周围公众对该项目表示理解和支持。 从环保角度分析，本项目针对各类污染物排放特点，采取了相应的污染防治措施后，污染物均能做到达标排放，区域各环境功能符合相应的功能区要求，扬州市经济开发区振东制鞋厂的年产100万双外贸室内拖鞋和25万双注塑鞋加工项目的建设是可行的。 10.2建议 为保护环境、防治污染，建议要求如下： 1. 上述评价结论是根据建设方提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2. 建设项目在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施。公司应十分重视引进和建立先进的环境保护管理模式，强化职工自身的环保意识。 3. 严格执行“三同时”制度。 预审意见： 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日