建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：扬州宜华沙发有限公司年产26400套沙发套项目

建设单位(盖章)：    扬州宜华沙发有限公司

编制日期：2019年3月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录

一、建设项目基本情况	- 1 -

二、建设项目所在地自然环境与社会环境简况	- 11 -

三、环境质量状况	- 13 -

四、评价适用标准及总量控制指标	- 16 -

五、建设项目工程分析	- 18 -

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	- 21 -

七、环境影响分析	- 22 -

八、 污染防治措施的可行性分析	- 25 -

九、环境管理及监测计划	- 30 -

十、结论与建议	- 31 -

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 扬州宜华沙发有限公司年产26400套沙发套项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 扬州宜华沙发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周** |  |  |  |  | 联系人 | 葛** |  |  |
| 通讯地址 | 扬州经济技术开发区 华发路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 173******** |  |  | 传真 | / | 邮政编码 | 225000 |  |  |
| 建设地点 | 扬州经济技术开发区 华发路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项 审批部门 | 扬州经济技术开发区行政审批局 |  |  |  | 备案证号 | *** |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目代码 | *** |  |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 | C2190 其他家具制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | *** |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |  |
| 总投资 (万元) | ** |  | 其中：环保投资(万元) |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |
| 评价经费 (万元) | / |  | 预期投产日期 |  |  | 2019年5月 |  |  |  |
| 主要原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等）； 原辅材料及主要设备详见详见第2-4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  |  | 名称 |  |  | 消耗量 |  |
| 水（吨/年） |  | 528 |  |  | 燃油（吨/年） |  |  | --- |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 6万 |  |  | 燃气（标立方米/年） |  |  | --- |  |
| 燃煤（吨/年） |  | --- |  |  | 其他（吨/年） |  |  | --- |  |
| 废水（工业废水、生活废水）排水量及排放去向 本项目产生的废水主要为员工生活污水（422.4t/a）。生活污水依托现有污水管网，接管至六圩污水处理厂进行集中处理，达标尾水最终排入京杭大运河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 本环评不涉及放射性同位素和电磁辐射评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目概况 扬州宜华沙发有限公司属于华达利集团设立的套子工厂，主要新建沙发套的缝纫加工生产，用于配套集团在山东沙发生产项目（华达利集团成立于1976年，创始于新加坡（Singapore）并在1993年成为新加坡上市公司，经营范围主要包括生产各种家具、沙发、室内装潢用品等）。 目前，扬州宜华沙发有限公司拟投资500万元，租赁扬州平鸿产业园开发管理有限公司A3号厂房，面积约2120平方米新建沙发套生产项目。公司拟购置电动剪刀、缝纫机等生产设备进行沙发套的裁剪、缝纫生产。本项目建成后，预计形成年产26400套沙发套的生产能力。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人名共和国环境影响评价法》和国务院第253号令的要求，扬州宜华沙发有限公司的年产26400套沙发套项目（以下简称“本项目”）须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理目录》的要求，本项目属于“十、家具制造业”中的其他，应编制环境影响报告表。为此，扬州宜华沙发有限公司委托我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作。我单位经过现场踏勘及资料收集工作，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了本项目的环境影响报告表。 2、产品方案 表1.1 产品方案 序号; 产品名称; 设计能力. 1; 沙发套; 26400套/年. 3、主要建设内容 本项目拟租赁丙类厂房约2120平方米（长80×宽26.5×高11.65），由南向北依次为裁剪区、整理区以及缝纫区。同时在厂房的东南角设置员工用餐区及厕所，不设食堂，员工日常用餐由公司统一订购外卖。 4、原辅材料及主要设备 建设项目主要为皮质沙发套的裁剪、缝纫，主要生产设备和原辅材料见表1.2和1.3。 表1.2 建设项目主要生产设备表 序号; 名称; 数量（台/套）; 规格型号/功率. 1; 电动剪刀; 8; /. 2; 缝纫机; 60; /. 3; 空压机; 1; 22KW. 表1.3 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 来源及运输. 1; 皮料; 万m2/a; 80; 国内、汽运. 2; 线; 万m/a; 400; 国内、汽运. 5、公用工程 本项目配套的供水、排水、供电、环保等公用及辅助工程情况详见下表。 表1.4 工程公用及辅助工程情况表 名称; 内容; 建设内容. 主体工程; 生产厂房; 占地面积约2120m2，包括裁剪区、整理区、缝纫区等主要生产区域. 公用工程; 供水; 由当地自来水厂供给. 供电; 由当地供电公司供给. 排水; 雨水; 接入园区雨水管网. 污水; 接入园区污水管网. 消防; 依托厂区现有消防供水管网，安装消防器具. 环保工程; 废水; 生活污水依托厂区现有污水管网接管至六圩污水处理厂处理. 噪声; 基础减振、距离衰减. 固废; 生活垃圾集中收集，委托环卫统一清运；边角料. 6、职工人数及工作制度 建设项目劳动定员80人，年工作330天，采用常白班制，一班8小时。 7、周边环境状况 本项目位于扬州经济技术开发区华发路1号，处于扬州平鸿产业园内。扬州平鸿产业园东南面为江苏广扬环境工程有限公司；南面为金山路；西侧为华发路；北侧为金港路。具体地理位置及周边环境现状图见附图1和附图3。 8、厂区平面布置 厂区设有生产车间及配套设施等，不设职工食堂和住宿。具体见附图2平面布置图。 9、产业政策相符性分析 本项目属于C2190其他家具制造，参照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《省政府办公厅关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）的通知》（苏政办发〔2013〕9号）、《关于修改部分条目的通知》（苏经信产业〔2013〕183号）有关条款的决定，该项目不属于鼓励类，也不在限制和淘汰类之列，属于允许类。因此，本项目建设符合当前国家和地方产业政策要求。 10、与“263”专项实施方案的相符性分析 根据《扬州市“两减六治三提升”专项行动2018年度工作计划》、《江苏省“两减六治三提升”专项行动实施方案》以及《江苏省重点行业挥发性有机物污染控制指南》中相关内容：强制实施重点行业清洁原料替代。对印刷包装、集装箱、交通工具、机械设备、人造板、家具、船舶制造等行业，全面使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂、清洗剂、油墨替代原有的有机溶剂；推进重点工业行业VOCs治理。重点化工企业建立LDAR管理系统。年内完成家具、船舶、工程机械、钢结构、卷材制造行业VOCs综合治理，完成工业企业综合治理项目27个。 本项目产品为沙发套，主要工艺为裁剪、缝纫，不涉及VOCs废气的产生及排放，不属于上述文件中所提及的重点行业；符合《扬州市“两减六治三提升”专项行动2018年度工作计划》文件要求。 11、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号），对照扬州市生态红线区域名录，本项目距离最近的生态红线保护区——瓜州古渡风景区二级管控区约为5.4km，因此，本项目不在江苏省生态保护红线区域范围之内，符合江苏省生态保护红线相关要求。 （2）环境质量底线 根据扬州市环保局网站公布的2017环境质量年报，项目所在区域环境质量虽为不达标区域，但总体环境质量是逐步改善的。该项目建设过程中会产生一定的污染物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的排放一般不会对周围环境造成不良影响，不会降低当地环境质量。 （3）资源利用上线 项目租赁扬州平鸿产业园闲置厂房，不新增工业用地；项目用水由当地自来水公司统一供水，用电由当地供电局供应，在当地基础设施的供应能力范围内，不会突破当地资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目与相关负面清单内容分析对比情况见下表： 表1.5 环境准入负面清单 序号; 法律法规; 负面清单; 是否 属于. 1; 气十条; 城市建成区禁止新建除热电联产以外的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建10蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。; 不属于. 2; 新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源 2 倍削减量替代。; 不属于. 3; 新建项目禁止配套建设自备燃煤电站，耗煤项目实行煤炭减量替代。; 不属于. 4; 水十条; 淮河流域限制发展高耗水产业。; 不属于. 5; 沿江地区严格限制新建中重度污染化工项目。; 不属于. 6; 新建、改建、扩建项目用水指标要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。; 不属于. 7; 土十条; 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 不属于. 8; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 不属于. 9; 逐步淘汰普通照明白炽灯。; 不属于. 10; 提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。; 不属于. 11; 永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 不属于. 12; 产业园区管理要求; 禁止引进有持久性有机污染、排放致癌、致畸、致突变物质、排放恶臭气体、有放射性污染及排放属“POPS”清单内有关物质的项目。; 不属于. 13; 禁止引进不符合产业定位的项目。; 不属于. 14; 不符合产业定位已入区企业禁止改扩建。; 不属于. 15; 不符合产业定位的已建企业应尽快搬迁或予以关停; 不属于. 16; 不符合产业定位的已建企业不得扩大生产规模。; 不属于. 17; 入区企业清洁生产水平不低于国内先进水平。; 不属于. 18; 空间防护距离范围内禁止建设学校、医院、居住区等环境敏感目标。; 不属于. 19; 生态红线管控区内现有工业企业全部关停或搬迁。; 不属于. 20; 区内废气排放量大的、可能产生噪声污染的项目应尽可能远离居住区。; 不属于. 21; 对暂时无法实现集中供热的企业，需改用清洁能源。; 不属于. 综上所述，本项目符合“三线一单”的要求。 12、规划相符性分析 ［扬州经济技术开发区临港工业产业园规划］ （1）规划概况 扬州经济技术开发区始建于1992年，经有关部门核准的开发区规划面积约9.8平方公里，规划范围为：东起古运河，西至扬瓜公路，南起幸福河，北至苏农路（现名“文汇东路”）。1993年10月扬州经济开发区被江苏省人民政府批准为省级开发区（苏政复[1993]52号）。1998年，江苏省环境科学研究院对规划面积9.8平方公里的扬州经济开发区进行了环境影响评价，编制的《扬州经济开发区环境影响评价及环境保护规划》于1998年10月通过省环保厅批复（苏环计[1998]42号）。2009年7月5日，江苏省环境科学研究院编制的《扬州经济开发区回顾性环境影响评价报告书》通过了江苏省环保厅的审查（苏环审[2009]113号），回顾性环境影响评价的范围为原批复的9.8平方公里。2009年7月24日，经国务院批准，扬州经济开发区升级为国家级经济技术开发区（国办函[2009]77号）。2010年11月29日，经国家环境保护部、商务部和科技部批准，扬州经济技术开发区升级为国家生态工业示范园区。 目前中国环境科学研究院承担了扬州经济技术开发区发展规划（2014-2020）的环境影响评价工作。2016年5月在扬州经济技术开发区网站上进行了第一次环境影响评价公众参与公告。规划范围面积约145平方公里，位于扬州市城区南端，北至文汇西路，南至长江，东至京杭大运河，西至顺达路，其中开发区规划范围面积约88平方公里，朴席新区规划范围面积约57平方公里。下辖施桥、八里、朴席三个乡镇和文汇、扬子津两个街道办事处。港口工业园为扬州经济开发区的一部分，分布着园区主要建设用地，集工业、仓储、港口及公共设施配套为一体。为了加快园区的转型升级，扬州经济技术开发区经市政府批复同意（扬府复[2016]4号）在原港口工业园的基础上设立“扬州经济技术开发区临港工业产业园”。2014年，开发区管委会委托扬州市城市规划设计研究院有限责任公司完成了《扬州经济技术开发区临港工业产业园发展规划》（2014-2020）。扬州经济技术开发区管委会于2015年9月委托江苏苏辰环保科技有限公司编制了《扬州经济技术开发区临港工业产业园规划环境影响报告书》，并于2016年3月取得了扬州市环保局的审查意见（扬环函[2016]12号）。 - （2）规划范围 - 临港工业产业园的规划范围为东至京杭大运河，西至古运河，北至邗江河，南临长江，共计21.6km2。 - （3）产业定位 - 根据扬州市经济技术开发区的总体布局，结合现状发展情况，确定临港工业产业园的产业定位为高端装备、绿色新能源、消费品、仓储物流和循环经济等工业、服务业项目。行业类别主要涉及电气机械和器材制造业、电子、新能源新材料、高端轻工、循环经济、港口、仓储物流等行业。 - 用地布局规划 - 临港工业产业园主要以工业用地为主。同时，该区域内道路用地、工艺绿地和市政配套设施用地总量需要严格控制，不得作为其他用途减少其用地面积，而仓储用地所占比例可以适当调整，在两者用地总量范围内平衡。 - 环境保护规划 - ①环境质量目标 - 空气质量目标：城市环境空气质量总体达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 - 水环境质量目标：主要河流湖泊水环境达到相应功能区划及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）。长江流域水污染防治在达到水环境功能标准的同时，执行国家长江流域水污染防治规划。 - 声环境质量目标：噪声环境质量达到国家《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的各功能区标准。 - ②污染总量控制 - 大气污染总量控制：近远期大气污染总量控制达到国家及江苏省同期下达的区域污染物总量控制目标。 - 水污染总量控制：近远期水污染总量控制达到国家及江苏省同期下达的流域、区域污染物总量控制目标。 - 基础设施规划 - ①供水工程 - 扬州现有4个自来水厂，其中第四水厂位于开发区。扬州市第四自来水厂供水规模为20万m3/d，水源取自长江。规划区给水主干管布置在金港路、金山路、建华路、沿江高等级公路、马河港路、扬子江南路、新扬圩路、运河路。除沿江高等级公路为双线输水管外，其余均为单线输水管，管径为DN400-1200。 - ②排水工程规划 - 排水体制采用雨污分流制。规划区内雨水经过雨水管网收集后排入河道，污水通过金港路、水泥厂河路、建华路、扬子江路干管收集，排入金山路的污水主干管，最终排入六圩污水厂，经处理达标后排入京杭大运河，再排入长江。扬州市六圩污水处理厂位于开发区内施桥镇六圩村，污水厂设计总规模为30万吨/日，其中一期5万吨/日，二期工程10万吨/日，三期工程5万吨/日，远期工程设计规模为10万吨/日，主要处理扬州市开发区、新城西区、邗江工业开发区和沿江工业开发区内的工业废水及扬子江路以西部分城市生活污水。目前一期、二期工程已建设完成投入使用，三期工程正在试运行。六圩污水处理厂污水处理采用水解酸化+A2O工艺，深度处理采用高密度沉淀池+微滤机过滤工艺。出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。尾水排入京杭大运河。项目所在区域污水管网已铺设完成，管道管径在DN500以上，能够确保本项目厂区污水排入市政污水管网。 - ③供热工程 - 目前供热热源以扬州港口污泥发电有限公司和扬州第二发电有限公司为主。主干热力管网已敷设至周边各企业，最大供汽能力为130吨/小时，目前实际供热平均为65-75吨/小时。 - ④集中供气 - 园区实行集中供气，主要供气单位为扬州盈德气体有限公司，一期工程为一套8600m/h制氧制氮机组及800m3/h制氢机组，并在园区内建成工业气体管网。园区现有基础设施可满足本项目建设需要。 - 评审环评审查意见 - 本项目位于扬州经济技术开发区临港工业产业园内，项目建设与《关于扬州经济技术开发区临港工业产业园规划环境影响报告书的审查意见》（扬环函[2016]12号）相符性分析见下表： 表1.6 与扬州经济技术开发区临港工业产业园规划环境影响报告书的审查意见相符性分析 - 序号; - 审查意见; - 本项目相符性分析. - 1; - 不断深化生态工业园区建设。对照《国家生态工业示范园区标准》（HJ274-2015）进一步完善环境保护目标与指标，从严控制建设规模和开发强度，各类开发建设活动应遵循规划确定的用地指标，绿地率不少于15.5%，不得违规侵占河道。落实《国务院办公厅关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发[2015]75号），发挥自然生态系统对雨水径流的吸纳、蓄渗和缓释作用; - 项目选址位于扬州经济技术开发区临港工业产业园现有厂区内，不新增用地，位于规划确定的用地指标内，未违规侵占河道. - 2; - 切实做好园区的生态保护和建设。大运河、古运河沿岸分别建设100米、50米宽防护绿地，城市快速路、主干路两侧绿化带宽度不少于30米，高压输电线走廊控制30至60米防护绿带。认真落实《扬州市水生态文明城市建设试点实施方案》（苏政复[2014]33号），积极推进园区水生态系统保护与修复，实施邗江河、古运河、马港河水环境综合整治，改善水质; - 本项目无生产废水，仅有少量生活用水接管至六圩污水处理厂，经分析对周边水体基本无影响. - 3; - 各类入园项目应符合园区产业定位，执行国家产业政策。重点培育海工装备、环保装备、工业机器人等高端装备制造等战略性新兴产业及基础能源产业，不得建设纸浆造纸、制革等高污染的工业项目。园区内现有不符合用地规划的企业应逐步完成调整; - 本项目所在地为规划工业用地，项目建设与园区用地规划相容；项目与国家产业政策相符. - 4; - 贯彻循环经济理念，按照“减量化、再利用、资源化”的要求，提高资源能源利用率，减少废弃物。鼓励不同企业间形成延伸产业链，实现产品梯度开发与资源高效利用，园区中水回用率不低于10%。新建项目的清洁生产水平应达到国内先进，现有企业须按《清洁生产促进法》的规定实施强制性清洁生产审核，审核结果应向社会公开; - 本项目产生的边角料专门委托公司进行回收利用，与清洁生产要求相符. - 5; - 进一步完善环保基础设施。完善园区“雨污分流”排水系统，提高污水干管的输送能力，加快六圩污水处理厂三期工程。园区实行集中供热，入园企业不得建设燃煤设施，并按规定执行大气污染物特别排放限值。2017年前，按照《全部实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号）完成园区内燃煤发电机组超低排放改造。工业企业应按照危险废物规范化管理的要求做好危险废物收集、贮存、处置工作，规划建设园区危险废物集中处置设施; - 园区内现有各项基础设施均可满足扩建项目需要；公司无危险固废产生. - 6; - 严格控制防护距离，强化对敏感目标的保护。八里片区与工业区之间设置100米隔离带，河道规划保留区内不得建设与防洪无关的工业企业和工程设施，入园企业的卫生防护距离和大气环境防护距离按规定执行; - 本项目无生产废气产生，无需设置卫生防护距离，项目建设与审查意见要求相符. - 7; - 落实建设项目排污总量控制。在满足区域污染减排要求的前提下，入园新建工业项目及现有工业企业改、扩建项目新增排污权均实行有偿使用，现有工业企业的初始排污权在按规定核定后，实行有偿使用; - 本项目排污权将按要求实行有偿使用，现有排污权在按规定核定后，实行有偿使用。项目建设与审查意见要求相符. - 8; - 完善园区环境监测体系。入园企业必须按规定建设污染源在线监测系统，并与环保部门联网。园区管理部门应委托环境监测机构对环境质量及重点企业的排污状况进行定期监测，监测信息依法向社会公开; - 本项目生活污水依托扬州平鸿产业园现有污水管网，全部接管至六圩污水处理厂处理. - 9; - 切实做好环境风险防范。园区管理部门和入园企业应制定并落实事故防范对策和应急预案，提高风险管控能力，做好应急物资装备储备，定期开展救援演练，防止和减轻事故危害; - 企业应配合园区管理部门制定的事故防范对策和应急预案，配有消防设施，提高风险管控能力. 根据以上分析，本项目属于C2190 其他家具制造，主要工艺为裁剪、缝纫，没有生产废水、废气产生；租赁厂房为工业用地，项目建设与园区用地规划相符；因此，本项目与《扬州经济技术开发区临港工业产业园规划环境影响报告书的审查意见》相关要求相符。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，租赁扬州平鸿产业园闲置厂房，所以不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境与社会环境简况

2.1自然环境简况 【位置面积】扬州，地处江苏中部，长江北岸、江淮平原南端。现辖区域在东经119°01′至119°54′、北纬32°15′至33°25′之间。南部濒临长江，北与淮安、盐城接壤，东和盐城、泰州毗连，西与南京、淮安及安徽省天长市交界。全市总面积6634平方公里，市区面积2312平方公里，规划建成区面积420平方公里。 经济技术开发区区划面积133.29平方公里，下辖施桥、八里、朴席三个乡镇和文汇、扬子津两个街道办事处，常住人口约19.4万。 【地形地貌】扬州市境内地形西高东低，仪征境内丘陵山区为最高，从西向东呈扇形逐渐倾斜，高邮市、宝应县与泰州兴化市交界一带最低，为浅水湖荡地区。扬州市3个区和仪征市的北部为丘陵。京杭大运河以东、通扬运河以北为里下河地区，沿江和沿湖一带为平原。 【气候气象】扬州属亚热带温润气候，年平均气温14.8℃，全年平均无霜期220天，平均日照2140小时，年降水量1030毫米。夏季多为从海洋吹来的湿热的东南东风（频率为13%），冬季盛行来自北方的干冷的东北风（频率为 10%），春季多为东北风。全年平均风速3.2m/s、基本风压343Pa。 【土壤】扬州市境内土壤分为水稻土、潮土、黄棕土及沼泽土4个土类、11个亚类、27个土属、101个土种。四大土类面积分别占78.24%、15.50%、0.81%、5.45%。全市的土壤平均有机质含量为1.88%，在全省属中上水平。 【水文水系】扬州市位于江淮两大水系的交汇处，长江通过古运河、京杭大运河与淮河水系的邵伯湖、高邮湖等水体相通。长江扬州段距长江入海口约300km，历年最大流量为92600m3/s，最小流量为4620m3/s，平均流量约30000m3/s，受潮汐的影响较明显，落潮历时长，涨潮历时短，有回流。京杭大运河扬州段上游与邵伯湖相通流经扬州市东郊，通过施桥船闸与长江相连。从湾头扬州闸至入江口长约15.5km，其中湾头至施桥船闸段长约9km，施桥船闸至入江口长约6.5km，河宽185m，河底高程约0.5m。六圩污水处理厂的二期工程实施后，尾水在施桥船闸下游排入大运河。京杭大运河与长江交汇处为凹岸带，北岸为深槽，水深流急，近岸带水文情势复杂。京杭大运河入江口（六圩口）上游约10km为瓜洲镇，六圩口上游约1km为扬州港。六圩口下游约40km处的三江营为南水北调的取水口，江水由三江营通过芒稻河经江都抽水站进入京杭大运河，洪水期江都抽水站用于排泄里下河地区的洪水。 2.2社会环境简况 【社会发展概况】扬州市地处江苏省中部，位于长江北岸、江淮平原南端。现辖区域在北纬32度15分至33度25分、东经119度01分至119度54分之间。东部与盐城市、泰州市毗邻；南部濒临长江，与镇江市隔江相望；西南部与南京市相连；西部与安徽省滁州市交界；西北部与淮安市接壤。扬州城区位于长江与京杭大运河交汇处，北纬32度24分、东经119度26分。全市东西最大距离85千米，南北最大距离125千米，总面积6591.21平方千米，其中市区面积2305.68平方千米（其中建成区面积132.0平方千米）、县（市）面积4285.53平方千米（其中建成区面积95.2平方千米）。陆地面积4856.2平方千米，占73.7%；水域面积1735.0平方千米，占26.3%。 扬州市教育、文化、科技和卫生事业发达，人杰地灵，人才辈出。扬州市是历史文化名城，旅游资源丰富。历史上隋唐、明清曾两度繁华，留下了丰富的文化古迹。市区有国家重点名胜区蜀岗-瘦西湖风景区，全国重点文物保护单位何园和个园等，省级文物保护单位天宁寺、西方寺、大明寺等，还有文峰塔、文昌阁等名胜古迹。市区共有各级文物保护单位124处。近几年来，每年来扬州观光旅游的国外游客约2万人，国内游客200多万人。市区植被以人工栽培为主，建成区绿化覆盖率达35.2%。曾荣获全国卫生城、国家环保模范城和文明先进城市和联合国人居奖。 【经济发展概况】2016年，扬州市经济保持稳中有进的发展态势，综合实力显著提升，转型升级积极进展，发展后劲不断增强，主要经济指标平稳较快增长，增幅在全省处于前列，“十三五”实现良好开局。初步核算，2016年全市实现地区生产总值4449.38亿元，可比价增长9.4%，高于全省1.6个百分点，居全省第2 位。其中，第一产业251.49亿元，增长0.1%；第二产业2197.63 亿元，增长8.3%；第三产业2000.26亿元，增长12%。人均地区生产总值99150 元。三次产业结构由上年的6.0：50.1：43.9 调整为5.6：49.4：45.0。产业规模不断扩大。规上工业总产值首次迈上万亿级大关，2016 年累计完成总产值10099.6 亿元，增长7.5%。完成规上工业增加值2298.1 亿元，增长9.2%，增幅高于省均1.5 个百分点。服务业增加值突破2000 亿元，达到2000.26 亿元，增长12%，增速居全省第1 位。服务业增加值占GDP 比重为45%，比2015 年提高1.1 个百分点。需求拉动支撑有力。投资、消费增幅均创全年新高，2016 年完成固定资产投资3288.68 亿元，增长15.3%，增幅高于省均7.8个百分点，居全省第2 位；消费增速不断加快，实现社会消费品零售总额1358.8 亿元，增长9.9%，分别比上半年、三季度提高0.9、0.4个百分点。

- 三、环境质量状况

3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 1、空气环境质量 根据扬州市环保局网站公布的2017年扬州市环境质量报告，监测统计结果如下： 表3.1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度/ （μg/m3）; 标准值/ （μg/m3）; 占标率/%; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30.00%; 达标. 日均值第98百分位数浓度; 38; 150; 25.33%. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100.00%; 不达标. 日均值第98百分位数浓度; 90; 80; 112.50%. PM10; 年平均质量浓度; 95; 70; 135.71%; 不达标. 日均值第95百分位数浓度; 176; 150; 117.33%. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.29%; 不达标. 日均值第95百分位数浓度; 116; 75; 154.67%. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 192; 160; 120.00%; 不达标. CO; 日均值第95百分位数浓度; 1.4; 4000; 0.04%; 达标. 综上所述，判定项目所在区域（扬州市）为不达标区。 影响市区环境空气质量的主要污染物为细颗粒物。全年137个污染天中以细颗粒物为首要污染物的天数为67天、以臭氧为首要污染物的天数为64天、以可吸入颗粒物为首要污染物的天数为4天、以二氧化氮为首要污染物的天数为2天。超标原因主要有以下几个方面：a.机动车尾气源，比例为30.5%；b.燃煤源，占23.4%；c.扬尘源，占14.3%；d.工业工艺源占13.8%；e.生物质燃烧源占6.9%；f.二次无机源占5.1%；g.其它源占6.0%。 改善措施：a.全区各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质〔2007〕223号）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《江苏省人民政府关于实施蓝天工程改善大气环境的意见》（苏政发〔2010〕87号）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序；b.以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物；c.加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 2、地表水环境质量 按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《扬州市区水域功能区划分标准》： ①京杭运河扬州段：共设置11个监测断面。2018 年 1~3 月，京杭运河扬州段水质为优，其中邗江运河大桥断面水质为Ⅳ类， 其他各断面水质均达到或优于地表水Ⅲ类标准。与上年同期相比，施桥船闸、南绕城 公路桥断面水质由Ⅳ类改善为Ⅲ类，京杭运河扬州段总体水质由良好改善为优。 ②古运河：本月古运河共监测 7 个断面，总体水质为轻度污染，中药厂南、叉河口东、生资码头断面水质为Ⅳ类，其他断面水质均为Ⅲ类。 注：以上数据资料来源于扬州市环境保护局2018年第一季度环境质量报告。 3、 声环境质量现状 2019年3月15~16日，建设单位委托扬州力舟环保科技有限公司对项目厂界四周进行了声环境质量监测，结果如下表所示。 表3.1 厂区边界环境噪声状况监测结果表 Leq/dB(A) 序号; 监测点; 2019.03.15; 2019.03.16. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1; 南侧厂界外1m; 57.4; 46.5; 59.0; 46.0. N2; 东侧厂界外1m; 58.4; 45.8; 58.7; 46.0. N3; 北侧厂界外1m; 58.6; 46.0; 58.8; 45.8. N4; 西侧厂界外1m; 58.3; 47.8; 57.4; 45.5. 标准; ≤65; ≤55; ≤65; ≤55. 监测结果显示，本项目所在地四周昼/夜间环境噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，符合所属功能区要求。

3.2主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 根据本工程所在地的自然环境和社会环境特征，其环境保护目标具体见下表，其中环境保护目标取距离厂址最近点位位置。 表3.2 建设项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离（m）. X; Y. 空气环境; 金山花园; 119.4176; 32.2863; 居住区; 人群; 二类区; W; 900. 水环境; 长江; 119.4288; 32.2643; 特大河; 水体; III类; S; 2600. 京杭大运河; 119.4698; 32.2866; 大河; 水体; Ⅳ类; E; 4000. 古运河; 119.4015; 32.2910; 中河; 水体; Ⅴ类; W; 2600. 邗江河; 119.4275; 32.2939; 小河; 水体; S; 900. 声环境; /; /; /; /; /; /; /; /. 生态环境; 瓜州古渡风景区; 119.3931; 32.2478; 瓜州古渡风景区; 自然与人文景观保护; 一、二级管控区; SW; 5400. 注：上表中坐标（X，Y）表示为（经度，纬度）。

- 四、评价适用标准及总量控制指标

| 环 境 质 量 标 准 污染物排放标准 | 1、大气环境质量标准 根据空气环境功能区划，项目所在地为环境空气二类功能区，因此环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表4-1中二级标准。标准值见下表： 表4.1 环境空气质量标准 评价因子; 平均时段; 标准值（μg/m3）; 标准来源. SO2; 年平均; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）. 日平均; 150. 1小时平均; 500. NO2; 年平均; 40. 日平均; 80. 1小时平均; 200. PM10; 年平均; 70. 日平均; 150. PM2.5; 年平均; 35. 日平均; 75. CO; 日平均; 4000. 1小时平均; 10000. O3; 日最大8小时平均; 160. 1小时平均; 200. 2、地表水环境质量标准 根据《扬州市地表水水环境功能区区划》（扬政办发［2003］50号），项目附近河流—长江水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水标准,京杭大运河扬州段水质执行Ⅳ类，古运河、邗江河执行Ⅴ类水质标准。标准值见下表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 项目; pH; DO; COD; 氨氮; 总磷; 高锰酸钾指数. III类; 6~9; ≥5; ≤20; ≤1.0; ≤0.2; ≤6. Ⅳ类; 6~9; ≥3; ≤30; ≤1.5; ≤0.3; ≤10. Ⅴ类; 6~9; ≥2; ≤40; ≤2.0; ≤0.4; ≤15. 3、声环境质量标准 根据《扬州市城市区域环境噪声标准适用区域划分方案》，本项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。具体标准值为：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 （1）废水 生活污水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准，其中未列指标的参照《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准；六圩污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；详见下表。 表4.5 废水污染物接管及排放标准 单位：mg/L 项目; pH; COD; SS; 氨氮; 石油类; TP. 接管标准; 6~9; ≤500; ≤400; ≤45; ≤30; ≤8. 排放标准; 6~9; ≤50; ≤10; ≤5; ≤1; ≤0.5. （2）噪声 本项目产生的噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)。 （3）固体废物 本项目所产生的固体废弃物的处置执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2001）。 |
| --- | --- |
| 总量 控制 指标 | 拟建项目产生及排放的废水、固体废物污染物总量指标如下： 表4.6 本项目污染物总量控制指标 单位：t/a 种类; 污染物 名称; 产生量; 削减量; 接管量; 最终 排放量; 申请量. 废水; 废水量; 422.4; 0; 422.4; 422.4; 422.4. COD; 0.1267; 0.0211; 0.1056; 0.02112; 0.02112. NH3-N; 0.0169; 0.0021; 0.0148; 0.00211; 0.00211. SS; 0.0845; 0.0211; 0.0634; 0.00422; 0.00422. 总磷; 0.0013; 0; 0.0013; 0.00021; 0.00021. 固废; 生活垃圾; 委托环卫部门统一清运. 边角料. 1、废水：接管水量 422.4t/a，污染物接管量COD0.1056t/a、氨氮0.0148t/a；污染物总量在六圩污水处理厂总量范围内平衡。 经六圩污水处理厂处理后，最终排入外环境水量422.4t/a，污染物最终外排量COD0.021t/a、氨氮0.0021t/a。 2、固废：建设项目经营过程中产生的固废均得到妥善处置，处置率100％。无需申请总量指标。 |

- 五、建设项目工程分析

5.1 主要生产工艺流程及产污环节图 5.1.1 生产工艺流程（其中 S—固废） 画 皮 裁 剪 S1边角料 整 理 缝 制 包装出货 图5.1 本项目生产工艺流程图 生产工艺及产污环节简述： 将皮料按照需求绘画出相应的轮廓线，然后沿着画好的图形进行裁剪，该过程会产生边角料S1固废。手工裁剪完成后，将沙发套需要的皮料按整套分拣整理，最后使用缝纫机将皮料缝制成型，完成制作后包装，等待出货。 5.1.2 污染因素识别 根据工艺流程图及产污节点分析，项目运营期主要污染因素见下表。 表5.1 项目产污环节汇总表 污染项目; 产污工序; 主要污染因子. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、NH3-N. 废气; 无生产废气产生. 固废; 生活垃圾; 职工生活; 食品残渣、食品袋等. 生产固废; 边角料; 裁剪; 皮料. 噪声; 生产设备; 生产过程; 空压机等设备噪声. 5.2 运营期主要源强分析 1、废水 根据企业提供的工艺流程，项目无生产废水产生，产生的生活废水主要为员工冲厕废水。本项目职工人数为80人，用水定额按员工0.02 t/人.d 计，年工作日330天，则员工的生活用水量为528t/a；排污系数以0.8计，废水产生量约为422.4t/a。 生活污水主要污染物为COD、NH3-N、SS、TP，产生浓度类比扬州市生活污水水质分别为300mg/l、40mg/l、200mg/l、3mg/l。污染物产生量为COD 0.1267t/a、NH3-N0.0169t/a、SS0.0845t/a、TP 0.0013 t/a。生活污水依托厂区内现有化粪池预处理后通过市政管网排入六圩污水处理厂，经处理达到一级A标准后排入京杭大运河扬州段。 2、废气 根据企业提供的工艺流程，项目无生产废气产生。 3、固体废物 （1）生活垃圾 本项目固废主要为员工的生活垃圾。员工生活垃圾按0.5kg/人·天计，本项目共有职工80人，则生活垃圾产生量共为13.2t/a；生活垃圾收集后，定期交由当地环卫部门统一清运、卫生处理。 （2）边角料 根据业主提供的相关资料，项目边角料产生量为20t/a，边角料外售综合利用。 项目固体废物产生情况具体见下表。 表5.2 固体废物产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 产生量. 1; 生活垃圾; 员工生活; 固体; 食品残渣、食品袋等; 13.2t/a. 2; 边角料; 生产过程; 固体; 皮; 20 t/a. 根据《固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）的规定，判断每种副产物是否属于固体废物；根据《国家危险废物名录》以及《危险废物鉴别标准》，判定建设项目的固体废物是否属于危险废物，具体见下表。 表5.3 固体废物属性判定表 序号; 副产物名称; 是否属于固废; 是否属于危废; 危险特性; 废物类别; 废物代码. 1; 生活垃圾; 是; 否; /; /; /. 2; 不合格品; 否; 否; /; /; /. 4、噪声 本项目噪声主要来源于空压机、缝纫机等设备运行过程中产生的噪声，源强在70~85dB(A)之间，生产过程中的噪声源主要集中在生产车间内。项目主要噪声设备及噪声级见下表。 表5.5 噪声产生源强情况 单位：dB(A) 名称; 数量（台/套）; 单台等效声级; 治理措施; 预计降噪效果. 空压机; 1; 85; 加减震垫、设置隔声门窗; 25. 缝纫机; 60; 70; 25.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 |  | 产生浓度 （mg/m3） | 产生速率 （kg/h） | 产生量 （t/a） | 治理措施 | 排放浓度 （mg/m3） |  | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | / | / |  | / | / | / | / | / |  | / | / | / |
| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 |  | 产生浓度 mg/L | 产生量 t/a | 治理措施 | 接管浓度 mg/L | 接管量 t/a |  | 排放浓度mg/L | 排放量t/a | 排放 去向 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量422.4m3/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 六圩污水处理厂 |
|  |  | COD |  | 300 | 0.1267 | 化粪池 | 250 |  | 0.1056 | 50 | 0.02112 |  |
|  |  | NH3-N |  | 40 | 0.0169 |  | 35 |  | 0.0148 | 5 | 0.00211 |  |
|  |  | SS |  | 200 | 0.0845 |  | 150 |  | 0.0634 | 10 | 0.00422 |  |
|  |  | 总磷 |  | 3 | 0.0013 |  | 3 |  | 0.0013 | 0.5 | 0.00021 |  |
| 内容 类型 | 污染物名称 |  |  |  | 产生量 t/a | 治理措施 | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a |  | 外排量 t/a |  | 备注 |
| 固 体 废 物 | 一般固废 |  | 边角料 |  | 20 | 外售综合利用 | 20 | - |  | 0 |  | / |
|  | 生活垃圾 |  | - |  | 13.2 | 环卫部门处置 | 13.2 | - |  | 0 |  | / |
| 噪 声 | 拟建项目噪声源是设备运行噪声等，噪声源均设置在车间内，合理布局，车间墙壁实砌，合理安排工作时间，车间厂房隔声及距离衰减后，场界噪声可以达到标准要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其 它 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

7.1 施工期环境影响分析 项目租赁厂房已建成，故本项目不分析施工期环境影响。 7.2 营运期环境影响分析 营运期的环境影响分析主要包括生产过程产生的废水、噪声和固体废物对周围环境的影响。 1、水污染影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），间接排放建设项目评价等级为三级B。 表7.1 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; /. 本项目产生的废水主要为员工的生活污水。生活污水依托现有污水管网，接管至六圩污水处理厂进行集中处理，因此判定本项目地表水评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。根据废水防治措施分析章节，本项目所在地目前管网已铺设完毕，收集的污水经市政污水管网，达标接入六圩污水处理厂，经处理尾水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，最后排入京杭大运河，对周围环境影响较小。 2、噪声影响分析 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），当所有设备同时运转时，本项目厂界噪声按照以下公式进行计算： （1）声环境影响预测模式 LX=LN—LW—LS 式中：LX——预测点新增噪声值，dB(A)； LN——噪声源噪声值，dB(A)； LW——围护结构的隔声量，dB(A)； LS——距离衰减值，dB(A)。 厂房墙壁、门窗等围护结构的隔声量主要取决于其单位面积质量 G(kg/m2) 及噪声频率 f(Hz)。 （2）在环境噪声预测中各噪声源作为点声源处理，故距离衰减值： LS=20lg（r/r0） 式中：r——关心点与噪声源合成级点的距离（m）； r0——噪声合成点与噪声源的距离，统一 r0=1.0m。 （3）多台相同设备在预测点产生的声级合成 LTp＝Lpi+10logn 式中：LTp——多台相同设备在预测点的合成声级，dB(A)； Lpi——单台设备在预测点的噪声值，dB(A)； 本项目厂界噪声影响预测结果见下表。 表7.2 本项目噪声贡献值预测结果表（单位：dB(A)） 预测点; 东侧厂界; 南侧厂界; 西侧厂界; 北侧厂界. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 贡献值; 46.85; 37.01; 42.66; 46.15. 达标限值; 65; 65; 65; 65. 达标/超标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可见，项目投产后，项目各厂界昼间噪声贡献值均能达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准（昼间65dB(A)）要求，故本项目对周围环境产生的噪声影响较小。 4、固体废物影响分析 该项目建成营运后，产生的固废主要为边角料和生活垃圾。生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一处理；边角料外售综合利用。 根据《中华人民共和国固体废物污染物污染环境防治法》，本项目固体废物利用处置方式见下表。 表7.3 建设项目固体废物利用处置方式评价表 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 废物代码; 预测产生量; 利用处置方式; 委托利用的单位; 是否满足环保要求. 1; 边角料; 裁剪; 一般固废; /; 20; 资源化; 满足. 2; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; /; 13.2; 无害化; 环卫部门; 满足. 因此，本项目所有所有固废能做到合理处置，不会对周围环境造成不良影响。 5、环境风险评价 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发【2012】77号）及《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发【2012】98号文）的精神，本次风险评价通过分析建设项目所需主要物料的危险性、识别主要单元危险单元、找出风险事故原因及其对环境产生的影响，最后提出风险防范措施和应急预案。 对照《危险化学品重大危险源辨识》，本项目运行过程中不涉及列表中的爆炸性物质、易燃物质、活性化学物质和有毒物质。故本项目存在的环境风险主要为建筑火灾风险。对照《建设项目环境评价技术导则》（HJ169-2018）中有关规定，本项目风险评价级别属不定级。

- 污染防治措施的可行性分析

1、废水污染防治措施 本项目产生的废水为员工的生活污水，生活污水通过化粪池预处理后排依托现有污水管网，接管至六圩污水处理厂进行集中处理，达标尾水排入外环境。 六圩污水处理厂简介 扬州市六圩污水处理厂位于扬州市施桥乡六圩村，扬州经济开发区港口工业园内，规划处理能力20万t/d（～2020年），规划用地15.42公顷。其中一期建设规模5万t/d，于2003年7月13日由扬州市环境保护局批复确定，于2005年3月建成投运。其污水截留范围为扬州经济开发区、沿江港口工业园区和新城西区等。 2010年10月底，扬州市洁源排水有限公司实施的六圩污水处理厂二期扩建工程建成投运，完善现有截污管网并扩建10万m3/d的处理能力，使污水处理厂日处理能力达到15万m3/d，同时对一期的5万m3/d污水处理工程进行改造，使得现有工程及二期出水都达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，达到国家、省、市的“节能减排”要求。 （1）六圩污水处理厂一期工程改造 六圩污水处理厂一期工程的处理规模为5万m3/d，采用的是“水解酸化+氧化沟”的处理工艺，为降低工程投资，一期改造工程保持土建构筑物和水力流程基本不变，主要改造水解酸化工段、氧化沟处理工段，结合二期扩建工程改造污泥处理工段，新增三级深度处理工段，同时对工艺、电气、自控设备及管线进行调整改造。 （2）六圩污水处理厂二期工程 二期工程位于一期工程的东段，处理规模10万m3/d，采用改良A2/O的处理工艺，出水深度处理采用絮凝、沉淀、过滤工艺，污泥处理采用机械浓缩、机械脱水方案。 六圩污水处理厂二期工程扩建完成后，厂内一期、二期处理系统为两套独立并行的处理系统，总处理规模15万m3/d，厂外的一期、二期污水收集管网相互贯通，污水入厂后经过各自的水解酸化和二级生化处理后一并进入深度处理系统，最后通过同一个排污口排入京杭大运河，最终排入长江。 （3）六圩污水处理厂三期工程 三期工程设计规模 5万 m3/d，于2011年11月开始建设，2015年5月开始试调试，工程占地2.2公顷。同步配套新建污水管道约36.7公里，污水提升泵站5座。 本项目的废水接管可行性分析 ①处理规模的可行性 六圩污水处理厂三期5万t/d的处理规模已于2015年底建成，目前设计处理水量约15万t/d，本项目总废水量约为1.28t/d，污水处理厂有足够的能力接纳建设项目排放的废水，因此，从处理规模上讲，本项目的废水进入六圩污水处理厂是可行的。 ②时间、管线、位置落实情况 建设项目位于六圩污水处理厂管网覆盖范围内，且项目所在地污水管网已铺设到位，因此建设项目完成后污水接入六圩污水处理厂，从时间、管线、位置落实情况上分析是可行的。 项目所排生活污水中主要污染因子为COD、SS、氨氮、总磷等因子，水质、水量 均符合污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂的处理能力和处理效果造成冲击，本 项目废水接入六圩污水处理厂集中处理是可行的。 2、固污染防治措施分析 生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一处理；边角料外收综合利用。 本项目在车间内设置一般固废暂存场地：一般工业暂存场地位于室内，可做到“防扬散、防流失、防渗漏”，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。 4、噪声污染防治措施 项目主要噪声源为各类生产设备及配套设备噪声，设备声源在70~85dB(A)左右，主要集中在生产区域。项目必须重视噪声防治工作，必须采取有效措施降低厂界噪声。目前已从合理布局、技术防治、管理措施等三方面采取了有效防噪措施。 针对本项目的噪声源特点，项目采取如下措施： （1）重视设备选型，应尽量选择低噪声设备，配备必要的噪声治理设施； （2）合理规划布局，高噪声设备应远离厂界及声环境敏感保护目标。 （3）保证设备处于良好的运转状态，并对强噪声源的车间安装独立地基，车间设置隔声门，在经厂房隔声等措施减少对外环境的影响。 （4）加强噪声防治管理，建立设备定期维护、保养的管理制度，防止设备故障形成分正常生产噪声。 在此基础上，本项目正常生产时噪声对周围环境影响在可接受范围内。 综上所述，拟建项目运营期间采取的污染防治措施可以保证各项污染物达标排放，污染防治措施是可行的。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水污 染物 | 生活污水 | COD、氨氮等 | 生活污水依托厂区现有的化粪池预处理后，接管六圩污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准 |
| 固体 废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | 无害化 |
|  | 一般废物 | 边角料 | 回收外售综合利用 |  |
| 噪声 | 设备运行 |  | 选用低噪声设备，距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 生态保护措施及预期治理效果 按照本报告表提出的环保措施对污染物进行处理后，项目实施不改变周边环境质量状况，同时要求厂房负责人加强员工管理，减少废气污染物排放及噪声污染，从而进一步的减少对周边生态环境的影响 |  |  |  |  |

“三同时”一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 污染治理措施 | 验收标准 |  | 投资(万元) | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 验收要求 |  |  |
| 大气污染物 | / | / | / | / | / | / | 与建设项目主体工程同时设计、同时开工、同时建成运行 |
| 水污 染物 | 生活废水 | COD、氨氮等 | 接管六圩污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准 | / | / |  |
| 固体污染物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 交由环卫部门处理 | “零排放” |  | 1.0 |  |
|  | 一般废物 | 边角料 | 外售综合利用 |  |  |  |  |
| 噪声 | 设备运行 |  | 选用低噪声设备，距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 | 达标排放 | 4.0 |  |
| 环境管理（机构、监测能力等） |  |  | — |  |  |  |  |
| 卫生防护距离 |  |  | — |  |  |  |  |
| “以新带老”措施 |  |  | — |  |  |  |  |
| 总量平衡方案 |  |  | — |  |  |  |  |
| 区域解决问题 |  |  | — |  |  |  |  |

总投资500万元，其中环保投资5万元。

- 九、环境管理及监测计划

1、环境管理 营运期建设单位应认真贯彻执行《环保法》，按照环保部门的要求和本报告提出的环保设施制定环境管理计划，实行清洁生产，根据企业性质和特点，把环保安全工作落到实处。 （1）企业要指定专门人员负责环保事务，确保环保措施的落实及环境监测工作。 （2）控制原材料消耗，进一步降低产品原材料消耗量。把环保管理贯穿于生产车间每一道工序，切实做到节能、降耗、减污、增效。 2、环境监测计划 1）监测目的 结合项目污染特点和项目区环境现状，本项目涉及的工艺为注塑、涂装等，运营期环境监测重点是噪声、废气和废水，定期委托有资质单位进行监测，以便连续、系统地观测项目新建前后环境因子的变化及其对当地环境的影响，验证环境影响评价结论。 2）监测计划 表9.1 项目运营期环境监测计划 污染源; 监测因子; 监测频次; 监测位点. 废气; 颗粒物; 1年/次; 厂界上风向设无组织监测点一个、下风向设无组织监测点三个. 废水; 流量、pH值、COD、氨氮、TP、SS等; 1年/次; 废水总排口. 噪声; 等效声级; 1年/次; 东、南、西、北厂界外1m. （1）企业应在监测结果报出之后5个工作日内公开，可在公司网站上或平面媒体上公开。 （2）企业应将以上监测结果编制环境监测记录，如发现问题，应及及时上报环保管理部门采取措施确保排放达标，防止环境污染。

- 十、结论与建议

| 10.1 结论 1、项目概况 扬州宜华沙发有限公司拟投资500万元，租赁扬州平鸿产业园开发管理有限公司A3号厂房，面积约2120平方米，新建沙发套生产项目。公司拟购置电动剪刀、缝纫机等生产设备进行沙发套的裁剪、缝纫生产。本项目建成后，预计形成年产26400套沙发套的生产能力。 2、项目符合相关规划 本项目位于临港工业产业园，产业定位为高端装备、绿色新能源、消费品、仓储物流和循环经济等工业、服务业项目。行业类别主要涉及电气机械和器材制造业、电子、新能源新材料、高端轻工、循环经济、港口、仓储物流等行业。 本项目产品为沙发套，属于其他家具制造（消费品），与园区主导产业定位相符；同时根据企业提供的项目备案信息（详见附件），项目用地性质为一般工业用地，符合园区用地规划。 3、与产业政策相符 本项目属于C2190其他家具制造，不属于《产业结构调整指导目录》(2011年本(2013年修改))、《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录2012年本(苏政办发[2013]9号)》、《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》（苏办发［2018］32号 附件3）中的淘汰类和限制类项目，本项目为允许类项目，符合国家及地方产业政策要求。 4、环境质量现状满足功能区划要求 根据《2017年扬州市环境状况公报》，影响市区环境空气质量的主要污染物为细颗粒物。全年137个污染天中以细颗粒物为首要污染物的天数为67天、以臭氧为首要污染物的天数为64天、以可吸入颗粒物为首要污染物的天数为4天、以二氧化氮为首要污染物的天数为2天。水环境质量方面，全市地表水环境质量总体稳定、呈轻度污染。区域声环境质量总体较好。 5、污染物达标排放，区域环境功能不会下降 （1）废气：本项目无生产废气产生。 （2）废水：生活污水依托厂区现有化粪池预处理后，接管至六圩污水处理厂集中处理，达标的尾水排放外环境。经分析对地表水环境影响较小。 （3）固体废物：生活垃圾集中收集，定期交由环卫部门统一处理；边角料委托有资质的单位处理。本项目固体废物能得到合理处置，不会产生二次污染，对周边环境影响较小。 （4）噪声：本项目生产设备、设施运行时产生的噪声经基础减震、厂房隔音、距离衰减等降噪措施处理后，噪声排放能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求，对周围环境影响较小。 该项目在严格落实本环评提出的各项环保措施后，各项污染物均可做到达标排放。 6、符合清洁生产原则，体现循环经济理念 本项目无生产用水和生产废水排放，生活污水接管至六圩污水处理厂集中处理；各固废均实现了有效的综合利用和妥善处置；从项目整个生产来看实现了清洁生产。 7、符合区域总量控制要求 本项目建成后，污染物总量控制指标由当地环保管理部门确定，总量控制建议指标： ①废水：接管水量 422.4t/a，污染物接管量COD0.1056t/a、氨氮0.0148t/a；污染物总量在六圩污水处理厂总量范围内平衡。 经六圩污水处理厂处理后，最终排入外环境水量422.4t/a，污染物最终外排量COD0.021t/a、氨氮0.0021t/a。 综上所述，建设项目符合产业政策、用地规划和环境规划要求；符合清洁生产的要求；产生的各项污染物均可得到有效治理，可达标排放，对周围环境影响较小；从环境保护的角度来讲，建设项目在拟建地建设是可行的。 10.2 建议 1、严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设计、同时建设、同时投产。 2、须按本次环评向环境保护管理部门申报本建设项目内容，如有变更，应向当地环境保护管理部门报备，并重新编制环评审批。 |  |
| --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图 附图1 本项目地理位置示意图； 附图2 本项目车间平面布置图； 附图3 本项目周边概况图； 附图4 本项目与江苏省生态红线规划相对位置图； 附图5 本项目与区域土地利用规划相对位置图。 附件 附件1 环境影响评价委托书； 附件2 江苏省投资项目备案证； 附件3 营业执照以及法人身份证； 附件4 租赁协议以及厂房土地证明； 附件5 环境检测报告； 附件6 环保诚信守法承诺书； 附件7 公示声明及截图； 附件8 关于扬州经济技术开发区临港工业产业园规划环境影响报告书的审核意见（扬环函［2016］12号）； 附件9 关于对扬州市六圩污水处理厂三期工程环境影响报告书的批复（苏环审［2012］149号）； 附件10 关于扬州平鸿产业园开发管理有限公司扬州“金融+”汽车供应链产业园项目竣工环境保护验收意见的函（扬环验［2017］53号）。 附表 附表1 建设项目环评审批基础信息表； 附表2 建设项目排放污染物指标申请表。 二、专项评价。 无 |  |