建设项目环境影响报告表

建设项目名称： 扬州顺通机械有限公司年产490吨钢构件和H型钢加工件生产线技术改造项目

建设单位（盖章）： 扬州顺通机械有限公司

编制日期：2019年5月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写其起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染物防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	16

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	23

七、环境影响分析	24

八、污染防治措施及可行性分析	27

九、环境管理与监测计划	33

十、结论与建议	34

附图

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目车间平面布置图

附图3  项目所在地周边环境概况

附图4  项目与生态红线规划相对位置图

附图5  杭集工业园规划图

附件

附件1   环评委托书

附件2   企业营业执照

附件3   法人身份证复印件

附件4   厂界声环境质量监测报告

附件5   备案证

附件6   厂房租赁协议

附件7   出租方土地证

附件8   环保诚信守法承诺书

附件9   关于本项目环评报告公示版公示认可声明及公示截图

附件10  环评报告认可声明

附件11  建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 扬州顺通机械有限公司年产490吨钢构件和H型钢加工件生产线技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 扬州顺通机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 黄年峰 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 黄年峰 |  |  |
| 通讯地址 | 扬州市经济开发区八里镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13952723618 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  | 225000 |  |
| 建设地点 | 扬州市经济开发区八里镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 扬州市经济开发区发改委 |  | 备案证号 |  |  |  |  |  | 扬开管审备[2018]74号 |  |  |  |  |  |
| 项目代码 | 2018-321055-31-03-647874 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 改建 |  | 行业类别 及代码 |  |  |  |  |  | 金属结构制造 C3311 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3000 |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 50 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 23 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 46% |
| 投产日期 |  |  |  |  |  |  | 2019年6月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 本项目主要原辅材料消耗情况和主要生产设施详情见表1-1~1-5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（吨/年） |  | 240.6 |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 11万 |  | 燃液化气（千克/年） |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | — |  | 蒸汽（吨/年） |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 废水（工业废水£、生活污水£）排水量及排放去向： 本项目不新增废水，现有项目废水为生活污水。生活污水为员工日常生活产生，排放量为192m3/a，生活污水经化粪池处理后进市政污水管网，接管于六圩污水处理厂处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入京杭大运河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、工程内容及规模 扬州顺通机械有限公司于2002年9月2日成立，建设地位于扬州市经济开发区八里镇，租赁华能机具制造有限公司的闲置厂房，用于年产490吨钢构件和H型钢加工件生产线技术改造项目；该公司占地3000平方米，项目总投资50万，对原有项目进行技术改造。改造内容包括购置喷漆机、离心风机6台（套）、光氧催化活性炭吸附塔及排放管道一套，对钢构件和H型钢加工件生产线进行技术改造，在原有厂房内配套建设喷漆房总面积50平方米，对金属表面进行喷漆。项目投产后预计形成年产钢构件和H型钢加工件490吨的生产能力，需员工约16人，每班工作8小时，年工作日300天。 根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]18号），本项目属于（四）“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。因此本项目需要完善建设项目环境影响评价管理。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的规定，本项目必须进行环境影响评价，以便从环保角度论证项目建设的可行性。另根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28修订），本项目为钢构架和钢加工件生产等，属于“二十二、金属制品业，67 金属制品加工制造”，其他（仅切割组装除外），故环境影响评价文件确定为环境影响报告表。受扬州顺通机械有限公司的委托，我单位承担了本项目环境影响报告表的编写工作。 - 1.1工程项目概况 项目名称：扬州顺通机械有限公司年产490吨钢构件和H型钢加工件生产线技术改造项目； 建设单位：扬州顺通机械有限公司； 建设地点：扬州市经济开发区八里镇； 周围四址：项目北部是扬州中意卫生用品有限公司；东侧为马港河路；南面是扬州金福机械厂；西侧为帝宇电气有限公司。距离本项目最近的敏感点为金港花园，位于西北侧，距离为200米。 建设性质：改建； 建筑面积：3000平方米； 投资额：总投资50万元，其中环保投资23万元； 职工人数：定员16人； 工作时间：实行单班8小时制，年工作日300天，年工作时数2400小时；本项目无食堂，无宿舍； 厂区布置：本项目租用已建成的标准厂房作为生产厂房，总建筑面积约3000平方米，其中南侧厂房用于下料、冲压、焊接等，北侧厂房用于喷漆，其他为原料成品仓库及办公区域。 1.2产品方案 具体建设规模和产品方案如表1-1。 表1-1 建设项目产品方案 序号; 生产线; 产品名称; 生产能力（t/a）; 年生产时数(h/a). 改建前; 改建后. 1; 配件; 配件; 400; 0; 2400. 2; 机械; 机械; 2000台/a; 0; 2400. 钢构件; 钢构件; 0; 290; 2400. H型钢加工件; H型钢加工件; 0; 200; 2400. - 1.3公用工程及辅助工程 本项目配套有相关的供水、排水、供电、环保安全等公用辅助工程见表1-2。 表1-2 本项目公用及辅助工程一览表 工程名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 2500m2; 依托租赁方. 辅助工程; 办公区; 50m2; 用于员工日常办公休息. 贮运 工程; 原料仓库; 500m2; 原料、配件暂存. 公用 工程; 给水; 自来水; 240.6 t/a; 扬州自来水管网供给. 供电; 11万度/年; 扬州市供电局提供. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 经化粪池处理后，接入市政污水管网，送至六圩污水处理厂处理. 废气处理; 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器. 喷漆晾干废气; 漆雾; 在喷漆房中通过干式过滤棉+光氧催化设备+活性炭吸附处理达标后经15m高排气筒排放. VOCs. 噪声处理; 噪声; 合理布局、隔声减振及距离衰减等措施. 一般固废; 钢板边角料; 20t/a; 外售资源回收单位. 焊渣; 0.026t/a. 生活垃圾; 2.4t/a; 环卫部门统一清运. 危险废物; 废漆桶; 6t/a; 交由有资质的单位处理. 废含漆手套; 0.025t/a. 废活性炭; 3.3t/a. 废过滤棉; 2t/a. - 1.4原辅材料及生产设备 主要原辅材料见表1-3；主要生产设备见表1-4。 表1-3 原辅材料消耗表 序号; 名称; 年消耗量t/a; 备注. 改建前; 改建后. 1; 钢材; 850; 500; 国内、汽运. 2; 焊条; 0.2; 0.2; 国内、汽运. 3; 焊丝; 6; 6; 国内、汽运. 4; 焊剂; 3; 3; 国内、汽运. 5; 二氧化碳（焊接保护气体）; 200瓶/a; 200瓶/a; 国内、汽运. 6; 液化氧气; 200瓶/a; 200瓶/a; 国内、汽运. 7; 乙炔; 100瓶/a; 100瓶/a; 国内、汽运. 8; 水性漆; 0; 6; 国内、汽运. 表1-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 型号. 改建前; 改建后. 1; 自动焊机; 2; 2; -. 2; 切割机; 2; 2; -. 3; 组立机; 1; 1; -. 4; 较正机; 1; 1; -. 5; 剪板机; 1; 2; -. 6; 冲床; 1; 1; -. 7; 车床; 2; 2; -. 8; 喷枪; 0; 1; -. 9; 吊车; 6; 6; -. 10; 折弯机; 1; 1; -. 11; 焊机; 5; 5; -. 二、产业政策相符性分析 本项目为年产490吨钢构件和H型钢加工件生产线技术改造项目，行业代码及类别为C3311金属结构制造，参照国家发展和改革委员会第9 号令《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（修订）及《江苏省工业和信息结构调整指导目录（2012 年本）》（苏政办发[2013]9 号）（修订）及《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015 年本），本项目不在限制类和淘汰类项目之列，项目不属于《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中限制用地和禁止用地项目。 因此属于允许类项目，符合国家目前相关产业政策。 - 选址规划相符性分析 - 本项目选址在扬州经济技术开发区八里镇。根据企业所给出的土地证显示，用地性质为工业用地，选址用地性质符合。 四、“三线一单”相符性分析 1、生态保护红线相符性分析 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）、《江苏省生态红线区域保护规划（2013年本），对照扬州市生态红线区域名录，本项目距离最近的生态红线保护区——广陵区重要渔业水域约为5km，因此，本项目不在江苏省生态保护红线区域范围之内，符合江苏省生态保护红线相关要求。项目所在区域范围内的生态红线区域见下表1-5。 表1-5 本项目与重要生态区域相对关系表 - 红线区域名称; - 主导生态功能; - 红线周边涉及生态红线区域; - 面积（km2）; - 方位 - 距离. - 一级 - 管控区; - 二级管控区; - 总面积; - 一级 - 管控区; - 二级 - 管控区. - 广陵区重要渔业水域; - 渔业资源保护; - /; - 位于广陵区沙头镇腹部，呈东西走向， - 东临沙头镇东大坝，西至沙头镇小虹桥村。为长江扬州段四大家鱼国家级水产种质资源保护区; - 2.55; - 0; - 2.55; - E，5000. 2、环境质量底线相符性分析 根据扬州市环保局网站公布的2018环境质量年报，项目所在地的环境质量良好。本项目营运过程中会产生一定的污染物，如设备噪声；喷漆废气、焊接烟尘、打磨粉尘等废气；钢材边角料、焊渣、废漆桶、废含漆手套、废活性炭、废过滤棉、生活垃圾等固体废弃物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的达标排放不会影响周边环境功能，项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中相应标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。因此，项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量。 3、资源利用上线相符性分析 本项目属于C3311金属结构制造，依托现有生产厂房，土地性质为工业用地，不占用新的土地资源；职工生活用水依托现有给水管网；项目用电由扬州供电局提供，综上，本项目的建设不会突破当地资源利用上线。 4、环境准入负面清单 本项目属于C3311金属结构制造，与相关负面清单内容分析对比情况见下表1-6。 表1-6 本项目环境准入负面清单分析表 序号; 法律法规; 负面清单; 适应范围. 1; “263”专项行动实施方案; 除公用热电联产外禁止新建燃煤供热锅炉。; 不属于. 2; “263”专项行动实施方案; 严禁建设钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目。; 不属于. 3; “263”专项行动实施方案; 全省禁燃区不再新建、扩建燃煤热电联产机组。; 不属于. 4; “263”专项行动实施方案; 除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目。; 不属于. 5; “263”专项行动实施方案; 新建高耗能项目单位产品（产值）能耗、煤耗要达到国际先进水平，用能、用煤设备达到一级能效标准。; 不属于. 6; “263”专项行动实施方案; 非电行业新建项目，禁止配套建设自备燃煤电站和燃煤锅炉。; 不属于. 7; “263”专项行动实施方案; 严控煤炭消费增量，对所有行业各类新建、改建、扩建、技术改造耗煤项目，一律实施煤炭减量替代或等量替代。; 不属于. 8; “263”专项行动实施方案; 禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，已经存在的加快淘汰替代，逐步实现无煤化。禁止直接燃用生物质燃料。; 不属于. 9; “263”专项行动实施方案; 化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业禁止新改扩建化工项目。; 不属于. 10; “263”专项行动实施方案; 非化工园区禁止建设化工项目。; 不属于. 11; “263”专项行动实施方案; 禁止限制类项目产能（搬迁改造升级项目除外）入园进区。; 不属于. 12; “263”专项行动实施方案; 除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业，加强有机废气分类收集与处理，对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等高效末端治理技术。; 不属于. 13; “263”专项行动实施方案; 2018 年底前，无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术替代比例高于70%。; 不属于. 14; “263”专项行动实施方案; 城市主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤。; 不属于. 15; “263”专项行动实施方案; 全面取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。; 不属于. 16; “263”专项行动实施方案; 全面取缔县级以上饮用水源地保护区内违法违规设施，基本实现“双源供水”全覆盖。; 不属于. 17; “263”专项行动实施方案; 严禁新增危化品码头。; 不属于. 18; “263”专项行动实施方案; 加快双底双壳危险品运输船舶的推广应用，全面禁止以船体外板为液货舱周界的化学品船、600 载重吨以上的油船进入我省“两横一纵两网十八线”水域。; 不属于. 19; “263”专项行动实施方案; 2018 年基本取缔县级集中式饮用水水源地一级保护区内的违法违规设施。; 不属于. 20; “263”专项行动实施方案; 2020 年基本完成县级集中式饮用水水源地保护区内的违法违规设施整治工作。; 不属于. 21; 气十条; 城市建成区禁止新建除热电联产以外的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建 10 蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。; 不属于. 22; 气十条; 新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代。; 不属于. 23; 气十条; 新建项目禁止配套建设自备燃煤电站，耗煤项目实行煤炭减量替代。; 不属于. 24; 水十条; 淮河流域限制发展高耗水产业。; 不属于. 25; 水十条; 沿江地区严格限制新建中重度污染化工项目。; 不属于. 26; 水十条; 新建、改建、扩建项目用水指标要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。; 不属于. 27; 土十条; 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 不属于. 28; 土十条; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 不属于. 29; 土十条; 逐步淘汰普通照明白炽灯。; 不属于. 30; 土十条; 提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。; 不属于. 31; 土十条; 永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确 实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 不属于. 32; 产业园区管理要求; 禁止引进有持久性有机污染、排放致癌、致畸、致突变物质、排放恶臭气体、有放射性污染及排放属“POPS”清单内有关物质的项目。; 不属于. 33; 产业园区管理要求; 禁止引进不符合产业定位的项目。; 不属于. 34; 产业园区管理要求; 不符合产业定位已入区企业禁止改扩建。; 不属于. 35; 产业园区管理要求; 不符合产业定位的已建企业应尽快搬迁或予以关停。; 不属于. 36; 产业园区管理要求; 不符合产业定位的已建企业不得扩大生产规模。; 不属于. 37; 产业园区管理要求; 入区企业清洁生产水平不低于国内先进水平。; 不属于. 38; 产业园区管理要求; 空间防护距离范围内禁止建设学校、医院、居住区等环境敏感目标。; 不属于. 39; 产业园区管理要求; 生态红线管控区内现有工业企业全部关停或搬迁。; 不属于. 40; 产业园区管理要求; 区内废气排放量大的、可能产生噪声污染的项目应尽可能远离居住区。; 不属于. 41; 产业园区管理要求; 对暂时无法实现集中供热的企业，需改用清洁能源。; 不属于. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的管理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 - 现有项目概况 - 扬州顺通机械有限公司的《机械制造加工、配件加工、钢结构的安装项目》，因市场原因，项目未建设。现建成年产490吨钢构件和H型钢加工件生产线技术改造项目。本项目职工16人，一班制，年生产2400h。项目占地3000平方米。购置喷漆机、离心风机6台（套），光氧催化活性炭吸附塔及排放管道一套，在原有厂房内配套建设喷漆房总面积50平方米，对金属表面进行喷漆，对钢构件和H型钢加工件生产线进行技术改造。《机械制造加工、配件加工、钢结构的安装项目》登记表2008年6月18号已通过环保局审批。 - 现有项目产品方案 表1-7 现有项目产品方案 主体工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 生产能力; 年运行时数. 配件; 配件; 400t/a; 2400h. 机械; 机械; 2000台/a. - 现有项目原辅料消耗 表1-8 现有项目原材料表 序号; 名称; 单位; 数量; 规格. 1; 钢材; t/a; 850; /. - 现有项目设备清单 表1-11 现有项目主要生产设备 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/条）. 1; 自动焊机; -; 2. 2; 切割机; -; 2. 3; 组立机; -; 1. 4; 较正机; -; 1. 5; 剪板机; -; 1. 6; 冲床; -; 1. 7; 车床; -; 2. 8; 吊车; -; 6. 9; 折弯机; -; 1. 10; 焊机; -; 5. - 现有项目生产工艺 - 钢材——下料——冲压——焊接——拼装——打磨成形 - 钢材——下料——冲压——折边 - 彩板——下料——焊接——安装成形 - 现有项目污染物达标分析 （1）废水产生及排放情况 现有项目废水主要是生活污水，通过化粪池预处理后，排入市政污水管网，接入扬州六圩污水处理厂集中处理。 （2）噪声产生及排放情况 现有项目噪声源主要为高噪机械设备，采用墙体隔声，消声，减振，距离衰减等隔声处理后能达标排放。 （3）固废产生及排放情况 现有项目产生边角料收集后外售处置，生活垃圾定期交由环卫部门处理。 - 现有项目主要环境问题及以新带老 （1）现有项目主要环境问题 现有项目环保手续齐全、环保设备运行正常，无明显环境问题。 （2）以新带老 本次改建项目增加喷漆环节，拟建设干式过滤棉&光氧催化设备&活性炭吸附装置，对产生的废气进行处理。同时在车间焊接区设置焊接烟尘净化器，对焊接烟尘进行收集处理。 - 现有项目污染物排放汇总 表1-12 现有厂区项目污染物排放情况（单位：t/a） 污染物汇总; 现有项目产生量; 全厂实际排放量 （接管量）; 最终外排量. 生活废水; 废水量(m3/a); 192; 192; 192. COD; 0.096; 0.058; 0.010. SS; 0.077; 0.038; 0.002. NH3-N; 0.009; 0.006; 0.001. TP; 0.002; 0.001; 0.0001. 固废; 生活垃圾; 2.4; 委托环卫部门清运. 边角料; 20; 外售给物资回收公司. 焊渣; 0.026. |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 【位置面积】 扬州，地处江苏中部，长江北岸、江淮平原南端。现辖区域在东经119°01′至119°54′、北纬32°15′至33°25′之间。南部濒临长江，北与淮安、盐城接壤，东和盐城、泰州毗连，西与南京、淮安及安徽省天长市交界。 扬州城区位于长江与京杭大运河交汇处，东经119°26′、北纬32°24′。全市总面积6634平方公里，市区面积2312平方公里，规划建成区面积420平方公里。 【地形地貌】 扬州市境内地形西高东低，仪征境内丘陵山区为最高，从西向东呈扇形逐渐倾斜，高邮市、宝应县与泰州兴化市交界一带最低，为浅水湖荡地区。扬州市3 个区和仪征市的北部为丘陵。京杭运河以东、通扬运河以北为里下河地区，沿江和沿湖一带为平原。 本区位于入江水道沿线的平原圩区，运河东路以北，地势总体北高南低，坡度较缓，北部接近茱萸湾公园老古运河处地面高程在7.0~7.5m，南部地面高程在6.0~6.8m。 【气象特征】 项目所在地区属北亚热带湿润气候区，四季分明，季风明显，雨水充沛，雨热同季。全年最多风向为东北风和东风，频率各为9%。夏季多为从海洋吹来的湿热的东南东风（频率为13%），冬季盛行来自北方的干冷的东北风（频率10%），春季多为东北风。 【土壤】 扬州市境内土壤分为水稻土、潮土、黄棕土及沼泽土4个土类、11个亚类、27个土属、101个土种。四大土类面积分别占78.24%、15.50%、0.81%、5.45%。全市的土壤平均有机质含量为1.88%，在全省属于中上水平。 【水文】 扬州市位于江淮两大水系的交汇处，长江通过古运河、京杭大运河与淮河水系的邵伯湖、高邮湖等水体相通。 境内主要湖泊有白马湖、宝应湖、高邮湖、邵伯湖等。除长江和京杭大运河以外，主要河流还有东西向的宝射河、大潼河、北澄子河、通扬运河、新通扬运河。境内有长江岸线80.5公里，沿岸有仪征、江都、邗江2市1区；京杭大运河纵穿腹地，由北向南沟通白马湖、宝应湖、高邮湖、邵伯湖4湖，汇入长江，全长143.3公里。 京杭大运河扬州段上游与邵伯湖相通流经扬州市东郊，通过施桥船闸与长江相连。从湾头扬州闸至入江口长约15.5km，其中湾头至施桥船闸段长约9km，施桥船闸至入江口长约6.5km，河宽185m，河底高程约0.5m。 京杭大运河与长江交汇处为凹岸带，北岸为深槽，水流深急，近岸带水文情势复杂。京杭大运河入江口（六圩口）上游约10km为瓜洲镇，六圩口上游约1km为扬州港。六圩口下游约40km处的三江营为南水北调的取水口，江水由三江营通过芒稻河经江都抽水站进入京杭大运河，洪水期江都抽水站用于排泄里下河地区的洪水。 【生态环境】 扬州市地处亚热带和暖温带的过渡地区，适宜多种动植物的生长繁殖具有从南方和北方以及国外引进动植物新种、新品种的有利条件，因此，作物、林木、畜禽、鱼的种类繁多，人工的长期培育使得品种资源更为丰富。 全市高等植物有 2100 多种，其中重要经济植物 854 种，尚有可资利用和开发前景的野生植物资源 600 多种。水生动物资源以内陆淡水鱼类为主，有 140 余种，已利用的有 40 多种，其中重要的经济鱼类有 20 余种。全市已栽培的农作物有 40 多种，林、果、茶、桑、花卉等 260 多种，蔬菜 60 多种、300 多个品种。畜禽品种丰富，猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等均有优良的地方品种。 【水土流失现状】 扬州市范围内因气候变异，强降水的次数增多，每一次对土地的强冲刷，都会带来水土流失。城市规划区已处在江苏省政府公告的水土保持重点治理区和水土流失严重的平原沙土区范围内。 2.2社会环境简况 - 【社会发展概况】 扬州市地处江苏省中部，位于长江北岸、江淮平原南端。现辖区域在北纬32度15分至33度25分、东经119度01分至119度54分之间。东部与盐城市、泰州市毗邻；南部濒临长江，与镇江市隔江相望；西南部与南京市相连；西部与安徽省滁州市交界；西北部与淮安市接壤。扬州城区位于长江与京杭大运河两条“黄金水道”的交汇处，北纬32度24分、东经119度26分。全市东西最大距离85千米，南北最大距离125千米，总面积6591.21平方千米，其中市区面积2305.68平方千米（其中建成区面积132.0平方千米）、县（市）面积4285.53平方千米（其中建成区面积95.2平方千米）。陆地面积4856.2平方千米，占73.7%；水域面积1735.0平方千米，占26.3%。 【经济发展概况】 2017年，扬州面对复杂多变的宏观经济环境，全市上下坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧扣“两聚一高”，办好“十件大事”，改革发展推进有力，各项事业取得新的进步。全市经济运行实现了高质量增长，台阶更高、步伐更稳；社会事业全面进步，普惠均衡、协调发展；民生福址日益改善，城乡统筹、生态宜居。 综合实力再上台阶。初步核算，2017年全市实现地区生产总值5064.92亿元，跃上5000亿元新台阶，按可比价计算增长8%。人均地区生产总值达112559元，首次突破10万元大关。12月末，全市金融机构人民币存款余额5700.87亿元，增长6.3%，其中住户存款2664.64亿元，增长4.0%；贷款余额4007.76亿元，增长14.2%。 工业生产稳中向好。2017年全市实现规上工业总产值增长13.9%，其中，采矿业工业总产值增长44.6%，制造业增长13.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长8.3%。全市五大重点产业完成工业总产值6274.2亿元，增长13.4%，比上年提升6.6个百分点。百强企业开票销售增长面提升14个百分点。2017年全市规上工业增加值增长8%，高于全省平均增幅0.5个百分点。全年新签约工业重大项目65项、新开工51项、新竣工102项、新达产77项。

# 三、环境质量状况

3.1建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） 1、空气环境质量 根据2018年扬州市第四季度环境质量公报，空气质量达标判定结果详见表3-1。 表3-1 大气环境质量现状（CO为mg/m3，其余均为ug/m3） 污染物名称; 年评价指标; 现状浓度/ (μg/m3); 标准值/ (μg/m3); 占标率/ %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 13; 60; 22; 达标. 24小时平均第98百分位数; 30; 150; 20; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. 24小时平均第98百分位数; 84; 80; 105; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 90; 70; 129; 超标. 24小时平均第95百分位数; 200; 150; 133; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 49; 35; 140; 超标. 24小时平均第95百分位数; 120; 75; 160; 超标. CO; 年平均质量浓度; -; /; /; /. 24小时平均第95百分位数; 1.4; 4; 35; 达标. O3; 年平均质量浓度; -; /; /; /. 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 181; 160; 113; 超标. 由表3-1可知，2018年，扬州的二氧化氮、PM10、PM2.5、臭氧超标，二氧化硫、一氧化碳达标。综上所述，判定项目所在区域为不达标区。 改善措施：a.各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《江苏省人民政府关于实施蓝天工程改善大气环境的意见》（苏政发〔2010〕87号）以及《扬州市市区扬尘污染防治管理办法》（扬州市人民政府82号令）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序；b.以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物；c.加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 - 地表水环境质量 按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《扬州市区水域功能区划分标准》。 ①京杭大运河扬州段 京杭大运河扬州段共设置11个监测断面。 2018年，京杭运河扬州段水质为优，其中邗江运河大桥断面水质为Ⅳ类，其他各断面水质均为Ⅲ类。与上年相比，古运河交界断面水质由Ⅳ类改善为Ⅲ类，其他各断面水质保持稳定。 ②长江扬州段 长江扬州段共设置6个监测断面。 2018年，长江扬州段水质为优，各断面水质均为Ⅱ类；与上年相比，瓜州闸东、六圩口东、嘶马闸东断面水质由Ⅲ改善为Ⅱ类，其他各断面水质保持稳定。 3、声环境质量 按照GB3096-2008中有关规定，扬州力舟环保科技有限公司于2019年4月20日至4月21日在本项目四周厂界布设声环境监测点位4个及西北边阳光花苑设声环境监测位点1个。监测因子：连续等效声级；监测时间与频率：昼间夜间各测两次。监测结果如表3-2。 表3-2 噪声现状监测结果 单位 dB（A） 检测点编号; 检测结果; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界N1; 59.2; 44.6; 57.3; 42.0; 65; 55. 南厂界N2; 58.9; 44.9; 57.1; 44.8. 西厂界N3; 58.2; 44.8; 58.6; 43.1. 北厂界N4; 56.2; 40.7; 56.2; 44.2. 阳光花苑N5; 56.5; 44.2; 56.7; 43.9; 60; 50. 检测结果表明：本项目厂界环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求，西北侧居民区环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3.2主要环境质量保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地的自然环境和社会环境特征，其环境保护目标具体如下： 表3-3 项目周围环境保护目标 环境 要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 空气 环境; 32.2966; 119.4208; 金港花园小区; 人群; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准; W; 200. 水环境; 119.4785; 32.3345; 京杭大运河; 水体; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类; S; 5000. 声环境; 32.2966; 119.4208; 金港花园小区; 人群; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类标准; W; 200. 生态 环境; -; -; 广陵区重要渔业水域; 水体; 渔业资源保护; E; 5000. 注：上表中坐标（X，Y）表示为（经度，纬度）。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、建设项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准，具体值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 备注. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. CO; 1小时平均; 10; mg/m3. 24小时平均; 4. O3; 1小时平均; 200; μg/m3. 日最大8小时平均; 160. TVOC; 8小时平均; 600; 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D TVOC空气质量浓度参考限值. 2、本项目废水排入汤汪污水处理厂，该污水厂最终排口位于京杭大运河扬州段，该京杭大运河河段执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准，相关标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 〔单位：mg/L，pH无量纲〕 类别; pH; COD; DO; 总磷; 氨氮; 高锰酸钾指数. Ⅳ; 6-9; ≤30; ≥3; ≤0.3; ≤1.5; ≤10. 3、本项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别; 昼间; 夜间. 3; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废水：本项目生活污水接管主要执行《污水综合排放标准》（GB8978-2015）表4三级标准，未列指标《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准；污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，标准值见表4-4。 表4-4废水污染物接管标准和污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L 污染物名称; 汤汪污水处理厂污水接管标准; 汤汪污水处理厂尾水排放标准. pH（无量纲）; 6～9; 6～9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 5. TP; 8; 0.5. - 废气：本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中标准；VOCs排放执行天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2“表面涂装行业”的“调漆、喷漆工艺”标准及表5“厂界监控点浓度限值”，详见表4-5。 表 4-5 建设项目大气污染物排放标准 污染物名称; 最高排放浓度mg/m³; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级标准kg/h; 监控点; 浓度限值mg/m³. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. VOCs; 60; 15; 1.5; 周界外浓度最高点; 2.0. - 噪声：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 类 别; 昼 间dB（A）; 夜 间dB（A）. 3; 65; 55. - 4、固废：本项目危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单（环保部2013年36号文）的有关规定。 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单（环保部2013年36号文）的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | （1）废气：本项目有组织排放VOCs 0.086t/a，颗粒物0.0097t/a；无组织排放VOCs 0.045t/a，颗粒物0.051t/a，焊接烟尘0.0095t/a。该总量申请在仪征区域范围内平衡。 （2）废水：本项目不新增废水，但现有项目废水未申请总量，故利用本项目进行总量申请。现有废水主要为生活污水。生活污水排放量为192t/a，经化粪池处理后，接入市政污水管网，送至六圩污水处理厂处理。主要污染物接管量为COD 058t/a、SS 0.038t/a、氨氮0.006 t/a、TP 0.001t/a，最终外排量COD 0.010t/a、SS 0.002t/a、氨氮 0.001t/a、TP 0.0001t/a，该总量在六圩污水处理厂批复总量范围内平衡。 （3）固体废物：做到100%综合利用或合理处置，不外排，符合总量控制要求。 本项目为改建项目，污染物排放总量指标见表4-7。 表4-7 本建设污染物排放总量指标 单位：t/a 类别; 污染物; 产生量; 削减量; 排放量. 废水; 生活污水; 废水量; 192; 0; 192. COD; 0.096; 0.038; 0.058. SS; 0.077; 0.039; 0.038. 氨氮; 0.009; 0.003; 0.006. 总磷; 0.002; 0.001; 0.001. 废气; 有组织; VOCs; 0.969; 0.9593; 0.0097. 颗粒物; 0.855; 0.769; 0.086. 无组织; VOCs; 0.051; 0; 0.051. 颗粒物; 0.045; 0; 0.045. 焊接烟尘; 0.050; 0.0405; 0.0095. 固废; 危险废物; 废漆桶; 6t/a; 6t/a; 0. 废含漆手套; 0.025t/a; 0.025t/a; 0. 废活性炭; 3.3t/a; 3.3t/a; 0. 废过滤棉; 2t/a; 2t/a; 0. 一般固废; 生活垃圾; 2.4t/a; 2.4t/a; 0. 钢材边角料; 20t/a; 20t/a; 0. 焊渣; 0.026t/a; 0.026t/a; 0. |

- 五、建设项目工程分析

5.1主要生产工艺流程及产污环节图 - 生产工艺流程： - 钢化玻璃生产工艺流程 图5-1 钢构件生产工艺流程图 钢化玻璃工艺流程简述及产污环节说明： - （1）切割下料：将外购钢材根据产品规格，使用剪板机、数控切割机等设备将钢材切割成需要的部件尺寸。该工序有边角料S1和噪音N1产生。 - （2）冲压：利用冲床对零部件进行冲压处理。该工序有噪音N2产生。 - （3）焊接拼装：对各个零部件进行焊接拼装。该工序有噪声N3、焊接烟尘G1和焊渣S2产生。 - （4）打磨：对焊接组装后的工件进行局部打磨处理，主要是对工件表面的焊缝、凸起、毛刺等进行打磨，该过程会产生打磨粉尘G2和噪音N4。 - （5）喷漆晾干：根据产品类型进行喷漆处理，本项目使用水性漆，并设置单独的喷漆房进行人工喷漆。喷漆后的产品，在喷漆房内自然晾干。该工序有喷漆废气G3和含漆废物S3产生。 - （6）出厂：产品生产完成后等待出厂。 - 中空玻璃生产工艺流程 图5-2 H型钢加工件生产工艺流程图 中空玻璃工艺流程简述及产污环节说明： （1）切割下料：将外购钢材根据产品规格，使用剪板机、数控切割机等设备将钢材切割成需要的部件尺寸。该工序有边角料S1和噪音N1产生。 （2）拼装：对切割后的板材和型材使用组立机进行组装成H型。 - （3）焊接：组装后使用焊机进行焊接。该工序有噪声N3、焊接烟尘G1和焊渣S2产生。 （4）较正：焊接后使用较正机矫正焊接角度。 （5）出厂：产品生产完成后等待出厂。 5.2主要污染工序： ## 5.2.1 施工期主要源强分析分析 本项目利用现厂房，基础设施已建成，主要设备已安装完毕，环境影响较小，不再分析评价。 ## 5.2.2 运营期主要源强分析分析 - 废气 项目运营期产生的废气为焊接烟尘、打磨粉尘、喷漆废气。 （1）焊接烟尘 焊接过程产生的焊接烟尘，参考《焊接车间环境污染及控制技术进展》的相关数据。焊接烟尘产生量8g/kg焊材，本项目焊材使用量为6.2t/a，则焊烟产生量为0.05t/a。 本项目采用移动式焊烟净化器，对焊接烟尘进行治理。焊接烟尘的捕集率约为90%，净化率约为90%，净化后的烟气排放量为0.0045t/a，在焊接车间内通过焊烟净化器自带的排气口低空排放（由于烟尘净化器的排气筒较低，因此也视为无组织排放）；未被收集的烟尘无组织排放量为0.005t/a。可见本项目焊接烟尘无组织排放量共计0.0095t/a，排放速率为0.0040kg/h。 （2）打磨粉尘 打磨工序是使用手持打磨机对工件表面的焊缝、凸起、毛刺等进行局部打磨，产生的粉尘为金属粉尘，由于金属颗粒物质量重，且有车间厂房拦阻，颗粒物散落范围较小，多在5m以内。颗粒物产生量极少且飘逸至车间外环境的金属颗粒极少。故本项目对此不作定量分析。 （3）喷漆废气 建设项目在喷漆工序中会产生的喷漆废气，进行源头控制，在喷漆房单独进行喷漆作业。项目采用水性漆分为底漆和面漆（主要成分为水性丙烯酸树脂、水性氨基树脂、异丁醇、色剂和助剂），该工艺产生的废气分为颗粒物和VOCs两部分。 ①颗粒物 根据上漆率经验系数可知：水性漆中固分含量为85%，喷涂时75%的固体份在喷漆过程中附着在产品上，5%的固体份掉落形成漆渣（固废中进行分析），20%的固体份散失形成漆雾。水性漆使用量为6t/a，则颗粒物的产生量为1.02t/a。漆雾的收集率按照95%计，干式过滤棉对颗粒物的去除率按99%计，处理后的废气通过15米高的1#排气筒排放。喷漆工艺中有组织颗粒物排放量为0.0097t/a，颗粒物无组织排放量为0.051t/a。喷漆房的年工作时间以2400h计，风机风量以20000m³/h计，则有组织废气产生浓度为20mg/m³、速率为0.40kg/h。经过设备处理后的排放浓度为0.2mg/m³，排放速率为0.0040kg/h。 喷漆房内以无组织形式排放的废气，可加强通风，以改善工人操作环境。 ②VOCs 本项目油漆皆使用水性漆，其中VOCs总含量为15%，水性漆使用量为6t/a，则有机废气的产生量为0.9t/a。进光氧设备处理&活性炭吸附后通过15高排气筒排放，废气收集率按95%计，光氧设备&活性炭吸附对VOCs的去除率按90%计，则有组织VOCs的排放量为0.086t/a，无组织VOCs排放量为0.045t/a。喷漆房的年工作时间以2400h计，风机风量20000m³/h，则有组织废气产生浓度为18mg/m³、速率为0.36kg/h。经设备处理后的排放浓度为1.8mg/m³，排放速率为0.036kg/h。 喷漆房内以无组织形式排放的废气，可加强通风，以改善工人操作环境。 - 废水 本项目总用水量为0.6t/a，为调漆用水，调漆用水全部用于生产中，不外排。本项目不新增员工人数，故不新增生活污水。 ①调漆用水 本项目油漆和水的调配比例为10:1，油漆用量为6t/a，因此调漆用水需要0.6t/a，全部用于生产中，不外排。 本项目水量平衡图见下图5-3。 图5-3 本项目水平衡图（t/a） 改建后全厂水量平衡图见下图5-4 图5-4 改建后全厂水平衡图（t/a） - 固体废物 本项目固体废弃物主要为工业废物和生活垃圾，其中工业废物主要为生产过程中产生的钢材边角料、焊渣、废漆桶、废含漆手套、废活性炭、废过滤棉；生活垃圾主要为职工办公生活产生的垃圾。根据项目业主提供的资料，类比同类企业数据分析如下： ①钢材边角料 根据企业提供资料，本项目下料过程产生的玻璃边角料约为20t/a，收集后出售给专门收购公司全部回收利用。 ②焊渣 根据企业提供资料，本项目焊接过程产生的焊渣量为0.026t/a，收集后外售给资源回收单位。 ③废漆桶 根据企业提供资料，本项目防腐喷漆过程中会产生废漆桶为6t/a，属危险固废，厂内危废暂存库暂存后由资质单位处理处置。 ④废含漆手套 根据企业提供资料，本项目防腐喷漆过程中产生的废含漆手套为0.025t/a，属危险固废，厂内危废暂存库暂存后由资质单位处理处置。 ⑤废活性炭 根据企业提供资料，活性炭的吸附VOCs效率为30%，VOCs产生总量为0.9t/a，因此项目所需活性炭=（VOCs总量×捕集效率×净化效率）/VOCs吸附效率，由此计算可得项目需要使用活性炭2.6t/a，则在废气净化过程产生的废活性炭量为：废活性炭量=活性炭使用量+VOCs的吸附量，计算可得废活性炭产生量约3.3t/a，属危险固废，厂内危废暂存库暂存后由资质单位处理处置。 ⑥废过滤棉 根据企业提供资料，项目在废气净化过程会产生废过滤棉约2t/a，属危险固废，厂内危废暂存库暂存后由资质单位处理处置。 ⑦生活垃圾 本项目劳动定员 16 人，均不在厂内食宿，生活垃圾产生量按 0.5kg/ 人·d 计，则项目产生生活垃圾量为 8kg/d，工作天数按 300 天计，生活垃圾年产生量为2.4t/a，收集后委托当地环卫部门统一处理。 建设项目产生的固体废物统计见表5-2，危险废物统计见表5-3。 表5-2 营运期固废分析结果汇总表 序号; 产生 工序; 装置; 名称; 固废 属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算 方法; 产生量; 工艺; 处置量. 1; 生活办公; 生活; 生活垃圾; 生活垃圾; 产污系数法; 2.4t/a; —; 2.4t/a; 环卫处置. 2; 生产; 剪板机，数控切割机; 钢材 边角料; 一般固废; 类比法; 20t/a; 下料; 20t/a; 收集后外售. 3; 生产; 焊机; 焊渣; 一般固废; 类比法; 0.026t/a; 焊接; 0.026t/a; 收集后外售. 4; 生产; -; 废漆桶; 危险废物; 类比法; 6t/a; 防腐喷漆; 6t/a; 交由有资质单位处置. 5; 生产; -; 废含漆手套; 危险废物; 类比法; 0.025t/a; 防腐喷漆; 0.025t/a; 交由有资质单位处置. 6; 生产; 废气处理装置; 废活性炭; 危险废物; 产污系数法; 3.3t/a; 防腐喷漆; 3.3t/a; 交由有资质单位处置. 7; 生产; 废气处理装置; 废过滤棉; 危险废物; 类比法; 2t/a; 防腐喷漆; 2t/a; 交由有资质单位处置. 表5-3 营运期危险废物分析结果汇总表 序号; 危废 名称; 危废 类别; 废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废漆桶; HW49; HW49 900-041-49; 6t/a; 防腐喷漆; 固态; 水性漆; 水性漆; 一年; T/In; 交有资质单位处理. 2; 废含漆手套; HW12; HW06900-252-12; 0.025 t/a; 防腐喷漆; 固态; 水性漆; 水性漆; 一年; T,I; 交有资质单位处理. 3; 废活性炭; HW49; HW49 900-041-49; 3.3t/a; 防腐喷漆; 固态; 水性漆; 水性漆; 一年; T/In; 交有资质单位处理. 4; 废过滤棉; HW49; HW49 900-041-49; 2t/a; 防腐喷漆; 固态; 水性漆; 水性漆; 一年; T/In; 交有资质单位处理. 4、噪声 本项目主要噪声源为生产过程中设备运行的噪声，噪声源强见表5-4。 表5-4 项目各主要噪声源的源强 序号; 噪声源; 数量（台）; 单机噪声级 dB(A); 距项目厂房最近厂界位置 （m）. 1; 焊机; 5; 75; 5. 2; 切割机; 2; 80; 10. 3; 折弯机; 1; 75; 10. 4; 剪板机; 2; 80; 10. 5; 车床; 2; 65; 10. 6; 冲床; 1; 80; 5.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生量（t/a） |  | 排放量 （t/a） |  | 排放去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 排气筒 | VOCs | 0.86 |  | 0.0097 |  | 周边大气 |  |  |
|  |  | 漆雾 | 0.97 |  | 0.086 |  |  |  |  |
|  | 无组织 | VOCs | 0.045 |  | 0.045 |  | 周边大气 |  |  |
|  |  | 漆雾 | 0.051 |  | 0.051 |  |  |  |  |
|  |  | 焊接烟尘 | 0.05 |  | 0.0095 |  |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生 浓度 mg/L | 产生量 t/a | 接管 浓度 mg/L | 接管量 t/a | 外排 浓度mg/L | 外排量t/a | 排放去向 |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量 |  | 处置量 |  | 综合利用量 |  | 外排量 |
|  | 生产加工 | 边角料 | 20t/a |  | 0 |  | 20t/a |  | 0 |
|  |  | 焊渣 | 0.026t/a |  | 0 |  | 0.026t/a |  | 0 |
|  |  | 废漆桶 | 6t/a |  | 6t/a |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 废活性炭 | 3.3t/a |  | 3.3t/a |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 废过滤棉 | 2t/a |  | 2t/a |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 废含漆手套 | 0.025t/a |  | 0.025t/a |  | 0 |  | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.4t/a |  | 2.4t/a |  | 0 |  | 0 |
| 噪 声 | 生产设备产生的噪声水平在65～80dB(A)之间，通过采取减震减噪措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境：本项目不涉及新增用地，生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析： 本项目利用园区现有车间进行生产，其主体工程内容为设备的安装、调试等环节。本报告对施工期污染产生情况不作评述。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 ①预测模式 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 ②预测参数 根据工程分析，本项目预测因子污染源强统计资料见表7-1、7-2，估算模型参数见表7-3。 表7-1 点源污染源排放参数一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h). X; Y; VOCs; 颗粒物. 1; 排气筒; 119.4244; 32.2951; 5; 15; 0.75; 12; 25; 2400; 正常; 0.0036; 0.0097. 表7-2 面源污染源排放参数一览表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北方向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物名称; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 1; 喷漆房; 119.4243; 32.2952; 5; 12; 5; 15; 5; 2400; 正常; 颗粒物; 0.021. 2; 119.4243; 32.2952; 5; 12; 5; 15; 5; 2400; 正常; VOCs; 0.036. 3; 生产车间; 119.4244; 32.2950; 5; 75; 40; 15; 5; 2400; 正常; 颗粒物; 0.004. 表7-3 估算模型参数表 - 参数; - 取值. - 城市/农村选项; - 城市/农村; - 城市. - 人口数（城市选项时）; - 562000. - 最高环境温度/℃; - 38.85. - 最低环境温度/℃; - -12.15. - 土地利用类型; - 城市. - 区域湿度条件; - 潮湿. - 是否考虑地形; - 考虑地形; - □是 否. - 地形数据分辨率/m; - /. - 是否考虑岸线熏烟; - 考虑岸线熏烟; - □是 否. - 岸线距离/m; - /. - 岸线方向/°; - /. ③预测结果 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)，采用估算模式计算项目污染物最大落地浓度及浓度占标率等。各污染因子的最大占标率和最大预测结果见表7-3。 表7-3 主要污染源估算模型计算结果表 污染源名称; 评价因子; 评价标准 （μg/m3）; Cmax(μg/m3); Pmax（%）; 最大落地距离. 点源 （1#排气筒）; TVOC; 1200; 2.801; 0.23; 42. TSP; 900; 0.311; 0.03; 42. 面源（喷漆房）; TVOC; 1200; 78.63; 6.5; 13. TSP; 900; 89.21; 9.9; 13. 面源 （钣金车间）; TSP; 900; 4.638; 0.52; 43. 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax为9.9%，采用二级评价等级。污染因子为喷漆过程产生的颗粒物和VOCs，污染源为喷漆房无捕集到的VOCs和颗粒物无组织排放。对周边大气环境存在一定影响，但不会改变项目所在的大气环境功能区划。 - 大气污染物排放量核算 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)，确定项目大气环评等级为二级。根据导则，本评价的大气环境评价工作等级为二级，不进行进一步预测模式作预测，只对污染物排放量进行核算。本项目废气污染物排放量核算详见表7-5~7-7。 表7-5 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度/ （g/m3）; 核算排放速率/（kg/h）; 核算年排放量/（t/a）. 主要排放口. 1; 1#; VOCs; 0.0002; 0.0036; 0.086. 2; 1#; 颗粒物; 0.0002; 0.0040; 0.0097. 主要排放口合计; VOCs; 0.086. 颗粒物; 0.0097. 有组织排放. 有组织排放总计; VOCs; 0.086. 颗粒物; 0.0097. 表7-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/ （mg/m3）. 1; -; 喷漆; VOCs; 机械排风扇; VOCs; 2.0; 0.045. 2; -; 喷漆; 颗粒物; 颗粒物; 1.0; 0.021. 3; -; 焊接; 颗粒物; 移动式焊机烟尘净化器; 颗粒物; 1.0; 0.0095. 无组织排放. 无组织排放总计; VOCs; 0.045. 漆雾—颗粒物; 0.021. 焊接烟尘—颗粒物; 0.0095. 表7-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 颗粒物; 0.0402. 2; VOCs; 0.0536. - 大气环境防护距离 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）确定大气环境防护距离。根据导则推荐的大气环境防护距离计算公式计算项目大气环境防护距离，计算参数见表7-7。 表7-7 大气环境防护距离计算参数表 污染源位置; 污染物 名称; 1小时浓度标准(mg/m3); 排放速率（kg/h）; 面源面积; 面源高度（m）; 计算结果（m）. 喷漆房; VOCs; 1.2; 0.019; 60; 5; 无超标点. 颗粒物; 0.9; 0.021; 60; 5; 无超标点. 钣金车间; 颗粒物; 0.9; 0.004; 3000; 5; 无超标点. - 卫生防护距离 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中关于大气环境防护距离的相关要求，采用国家环保部网站上推荐的大气环境防护距离的计算公式，计算得到本项目颗粒物、VOCs大气环境防护距离“无超标点”，卫生防护距离计算如下。 卫生防护距离计算公式： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.05⋅LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg•h-1。 计算参数见表7-8。 表7-8 卫生防护距离计算系数表 计算 系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; L≤1000; 1000<L<2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别(1). I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.7. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 本项目卫生防护距离计算结果如下，见表7-9。 表7-9 建设项目卫生防护距离计算统计表 序号; 污染源 位置; 无组织排放因子; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; L值; 卫生防护距离（米）; 最终设定卫生防护距离（米）. 1; 喷漆房; VOCs; 0.045; 0.019; 0.260; 50; 100. 2; 漆雾; 0.051; 0.021; 6.295; 50. 3; 钣金车间; 焊接烟尘; 0.0095; 0.004; 0.081; 50; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》对卫生防护距离的分级的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m；当两种或两种以上的有害气体的计算的卫生防护距离在同一级别时，该卫生防护距离级别提高一级别。确定本项目以喷漆房边界为起算点设置100米卫生防护距离，以生产车间边界为起算点设置50米卫生防护距离，该距离内无敏感目标。今后在此范围内不得新建居民点、医院和学校等敏感目标，符合卫生防护距离的设置要求。 - 大气环境影响评价结论 根据等级判定，本项目大气环境评价等级为二级。正常情况下，本项目排放污染物时预测的厂界浓度值能够满足相应的环境质量标准，其环境影响可以接受。 建设项目大气环境影响评价自查表见下表。 表7-4 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 kmR. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a□. 评价因子; 基本污染物 ( 颗粒物 ) 其他污染物 ( VOCs ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准 □; 附录D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2017 ）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 ☑ 现有污染源 ☑; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD ☑; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km ☑. 预测因子; 预测因子( 颗粒物、VOCs ); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ☑. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%☑; 最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%☑; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; 占标率≤100% ☑; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标 □; 不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测 计划; 污染源监测; 监测因子：（ 颗粒物、VOCs ）; 有组织废气监测 R 无组织废气监测 R; 无监测£. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受 ☑ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（ ）t/a; NOx:（ ）t/a; 颗粒物:（ 0.0536）t/a; VOCs:（ 0.0402 ）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 7.2.2水环境影响分析 本项目员工人数不增加，故不新增生活污水。 7.2.3 噪声环境影响分析 本项目生产过程主要高噪声设备噪声值为65-80 dB (A)左右，生产过程中的噪声源主要集中在车间内。厂界1m米外噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，所以本项目噪声对周边环境的影响较小。本项目主要为生产车间生产机器设备产生的噪声，机器严格按照工业设备安装的有关规范，采取隔声、吸声、消声、减振等防治措施。拟建项目夜间不生产。 ①预测内容 本项目噪声源在厂界外1 m处（等效声压级）。 ②预测方法 户外几何发散衰减采用HJ2.4-2009《导则》8.3.2.1节点声源几何发散衰减公式。项目声源处于半自由空间，预测模式如下： LA(r)=LAW−20lgr−8 式中，LA(r) -----距离声源r处的A声级， dB(A)； LAW----- A声功率级， dB(A)； r ----- 预测点距离声源的距离，m。 若某噪声源有n台，预测结果还需加10lgn dB(A)。 上面的预测公式仅考虑几何衰减，在预测时还需考虑建筑物的屏障衰减和车间衰减。衰减量的计算方法为导则（HJ2.4-2009）8.3.5节。 预测点的噪声叠加如下式： Leq=10lgi=1n100.1LPi 式中，LPi------第i个声源对某预测点的等效声级，dB(A)。 ③预测参数 本项目夜间不生产，噪声主要表现为生产设备噪声。 生产设备位于室内，墙体、屋顶可以起到良好的隔声效果。本项目采取隔声措施后噪声削减量可达10-20dB(A)，本项目取建筑屏障衰减量为20dB(A)。考虑噪声距离衰减和墙体隔声后，本项目营运期噪声对各厂界贡献值预测结果见表7-7： 表7-7 本项目营运期噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测点; 现状值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 65; 55; 达标. 南厂界; 达标. 西厂界; 达标. 北厂界; 达标. 由上表可知：本项目厂界噪声预测数据达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类区标准要求，再经距离衰减后，建设项目所产生的噪声对周围环境保护目标的影响较小，不会造成居民居住地声环境功能的下降。综上，本项目通过厂区合理布局以及隔声、减振等降噪措施，可以维持周围声环境质量《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，不降低其功能级别。 7.2.4固体废物 该项目建成营运后，本项目产生的固体废物为生活垃圾、钢材边角料、焊渣、废漆桶、废含漆手套、废活性炭、废过滤棉，通过外售资源回收单位、环卫部门统一清运处理、有资质的安全单位处置。因此，本项目固废全部综合利用或合理处置，不外排，不会对周围环境造成不良影响。固体废物预计产生情况见表7-8。 表7-8 固体废物预测一览表（t/a） 序号; 固体废物名称; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量; 处置方式. 1; 生活垃圾; 生活垃圾; —; —; 2.4; 环卫部门统一清运. 2; 钢材边角料; 一般固废; —; —; 20; 外售给资源回收单位. 3; 焊渣; 一般固废; —; —; 0.026. 5; 废漆桶; 危险固废; HW49; 900-041-49; 6; 交由有资质单位处理. 废含漆手套; 危险固废; HW12; 900-252-12; 0.025. 废活性炭; 危险固废; HW49; 900-041-49; 3.3. 废过滤棉; 危险固废; HW49; 900-041-49; 2. - 7.2.5风险分析 - 物质危险特性分析 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）进行物质危险性判定，物质危险性标准和判定结果分别见下表。 - 表7-9 物质危险性标准 类别; LD50 (大鼠经口) mg/kg; LD50 (大鼠经皮) mg/kg; LC50（小鼠吸入，4小时）mg/L. 有毒 物质; 1; ＜5; ＜1; ＜0.01. 2; 5＜LD50＜25; 10＜LD50＜50; 0.1＜LC50＜0.5. 3; 25＜LD50＜200; 50＜LD50＜400; 0.5＜LC50＜2. 易燃 物质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质. 爆炸性物质; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. - 表7-10 原辅材料、中间体和产品主要性质一览表 物质名称; 闪点(℃); 沸点℃; 熔点 ℃; LD50（经口, mg/kg）; LD50（经皮, mg/kg）; LC50（吸入, mg/m3）. 乙炔; -17.7; -83.8; -81.8; /; /; /. 二甲苯; 25; 137-140; /; 4300; /; /. - 表7-11 主要化学品危险性判别 物质名称; 毒性; 燃烧性; 爆炸性; 腐蚀性. 乙炔; 有毒; 易燃; 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物; /. 二甲苯; 有毒; 易燃; 其蒸气与空气可形成爆炸性混合物; /. - 重大危险源辨别 - 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）和《建设项目环境风险评价技术导则》中规定，凡生产、加工、运输、使用或贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元，定为重大危险源。 - 仓库储运情况分析 - 从最危险的情况考虑，假定各装置满负荷生产，仓库内危险物质的临界量如下表。 - 表7-12 仓库储运危险物质的临界量 物质名称; 本项目最大贮存量/在线量; 临界量; 在线量/临界量; 是否为重大危险源. 乙炔; 0.1; 1; 0.1; 否. 二甲苯; 0.3; 10; 0.03. 总计; 0.13. - 因此，本项目未构成重大危险源。 - 风险防范措施 - ①凡禁火区均设置明显标志牌；各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触。 - ②加强治理设施的运行管理和日常维护，发现异常应及时找出原因及时维修。同时，配置灭火器等消防器材，防止火灾爆炸事故的发生。 - ③建立健全安全规程及值勤制度，设置通讯、报警装置，定期开展储存容器检查。 - 事故应急措施 - ①火灾应急措施 - A．立即报警。当厂区发生火灾后，立即拨打“119”火警电话，并及时通知公司领导，以便领导了解和指挥扑救火灾事故。 - B．组织扑救火灾。当办公或生产区域发生火灾后，除及时报警外，要立即组织义务消防队员和员工进行扑救，扑救火灾时按照“先控制、后灭火；救人重于救火；先重点后一般”的灭火战术的原则。并派人及时切断电源，接通消防水泵电源，组织抢救伤亡人员，隔离火灾危险源和重要物资，充分利用厂区消防设施器材进行灭火。 - C．协助消防员灭火。在自救的基础上，当专业消防队到达火灾现场后，要简要的向消防队负责人说明火灾情况，全力支持消防队员灭火，要听从消防队的指挥，齐心协力，共同灭火。 - D．火灾事故调查处置。按照公司事故、事件调查处理管理规定执行，项目部火灾事故在调查和审查事故情况报告出来以后，作出有关处理决定，重新落实防范措施。并报告有关管理部门。 - ②泄漏应急措施 - A．容器发生泄漏后，应采取措施修补和堵塞裂口，制止化学品的进一步泄漏。堵漏成功与否取决于几个因素：接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏点处实际的或潜在的压力、泄漏物质的特性。 - B．尽可能将泄漏部位转向上，移至安全区域再进行处置。通常可采取转移物料、钉木楔、注射密封胶等方法处理。 - C．管路系统泄漏：泄漏量小时，可采取钉木楔、卡管卡、注射密封胶堵漏；泄漏严重时，应关闭阀门或系统，切断泄漏源，然后修理或更换失效、损坏的部件。 - D．泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。 本项目建设单位应严格按照国家有关规范的要求对生产过程严格监控和管理，按要求编制突发环境事故应急预案，并认真落实本次环评提出的安全对策措施，在采取以上风险防范措施之后，环境风险事故发生的风险较小，采取应急措施后对周边环境的影响在可接受范围。

- 八、污染防治措施及可行性分析

施工期污染防治措施 本项目租用闲置用房，基础设施已建成，施工期主要为装修和设备安装调试， 且施工已完成，环境影响较小。不需要进行防治。 运营期污染防治措施 - 废气防治措施分析 本项目有组织工业废气主要为喷漆房废气，设置1根排气筒，本项目厂区内工业废气废气收集、治理措施及排气筒设置情况见表： 表8-1 工业废气收集/治理措施及排气筒设置情况 种类; 污染物名称; 治理措施; 去除效率（%）; 排放状况; 排气筒编号/高度m/直径m/出口温度. 浓度（mg/m³）; 速率（kg/h）. 喷漆废气; 颗粒物; 干式过滤棉; 99; 0.2; 0.004; #1/15/0.75/25. VOCs; 光氧设备装置; 90; 1.8; 0.036; #1/15/0.75/25. 项目排气筒设置可行性分析 本项目设有1根15m高排气筒，根据设置摆布，排放污染物因子异同，其合理性分析如下： （1）高度可行性分析 本项目共设1个15m高工业废气排气筒，喷漆废气设置一根15米高排气筒。建设项目内排气筒排放污染物均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2的排放要求。因此，本项目排气筒高度设置是合理可行的。 （2）数量可行性分析 拟建项目排气筒的设置数量严格按照工段分布来布置，排气布置时综合考虑了废气合并处理的适宜性、风量大小、排气筒检修对生产装置带来的影响大小等因素，本项目喷漆工序设置一根排气筒。 （3）风量合理性分析 经计算，本项目喷漆废气排放速度约为12m/s。满足要求。 （4）位置合理性分析 建设项目排气筒位于紧邻生产车间的外围，有效减少了管道长度。各排气筒排放不同污染物，且排气筒距周边居民点最近距离超过200m，距离较远，因此建设项目排气筒位置设置是合理的。 废气污染防治措施可行性分析 1、光氧设备&活性炭吸附 光化学及光催化氧化法是目前研究较多的一项高级氧化技术。所谓光催化反应，就是在光的作用下进行的化学反应。光化学反应需要分子吸收特定波长的电磁辐射，受激产生分子激发态，然后会发生化学反应生成新的物质，或者变成引发热反应的中间化学产物。光化学反应的活化能来源于光子的能量，在太阳能的利用中光电转化以及光化学转化一直是十分活跃的研究领域。 光催化氧化技术利用光激发氧化将O2、H2O2等氧化剂与光辐射相结合。所用光主要为紫外光，包括uv-H2O2、uv-O2等工艺，可以用于处理污水中CCl4、多氯联苯等难降解物质。另外，在有紫外光的Fenton体系中，紫外光与铁离子之间存在着协同效应，使H2O2分解产生羟基自由基的速率大大加快，促进有机物的氧化去除。光氧设备采用高能特效光波管，在光波净化设备内，裂解及氧化恶臭物质分子链，改变物质结构，将高分子污染物质，裂解、氧化成为低分子无害物质。 活性炭是用木材、煤、果壳等含碳物质在高温缺氧条件下活化制成，它具有巨大的比表面积，使其具有较强吸附能力。颗粒碳比表面积一般可达700—1200m2/g，其孔径大小范围在1.5nm一5um之间。其活性炭吸附方式主要通过2种途径：一是活性炭与气体分子间的范德华力，当气体分子经过活性炭表面，范德华力起主导作用时，气体分子先被吸附至活性炭外表面，小于活性炭孔径的分子经内部扩散转移至内表面，从而达到吸附的效果，此为物理吸附;二是吸附质与吸附剂表面原子间的化学键合成，此为化学吸附。活性炭吸附一般适用于大风量、低浓度、低湿度、低含尘的有机废气。 综上分析可知，本项目采用光氧设备&活性炭吸附对项目废气的处理效率大于90％是可行的。 2、干式过滤棉 干式过滤棉主要利用过滤介质的物理拦截，其原理为：在喷漆过程中，气流带动被收集的漆雾颗粒物，经过干式过滤棉，粒径大的粒子就会粘附在过滤棉上，空气则没有特别的阻碍继续运动。经过净化后的气流，通过后续处理后，最终经排风系统高空达标排放。干式过滤棉对颗粒物的吸附效率高达99%。综上分析可知，本项目采用干式过滤棉对喷漆颗粒物的处理效率为99%是可行的。 3、移动式焊烟净化器 焊接烟气采用移动式焊烟净化器收集治理，处理后的烟气通过设备自带的排气口排放。移动式焊烟净化器通过风机引力作用，焊接烟尘经万向吸尘罩吸入设备进风口，设备进风口处设有阻火器，火花经阻火器被阻留，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后，由滤芯中心流入洁净室，洁净空气又经活性碳过滤器吸附进一步净化后经出风口达标排出。参照国内同类企业，采取移动式焊烟净化器对焊接烟尘进行治理，对降低车间内烟尘浓度、减少烟尘排放取得较好的效果。废气净化装置的集气率≥90%，烟尘过滤效率≥90%，该污染防治措施是可行的。 移动式焊烟净化器，是针对各种工业需求设计的移动式高效净化器，适用于局部焊接烟尘处理的一种节能、环保、经济型焊烟净化器，可选用不同型号的活动臂管和排气风机，使其在不同的工作地点移动更方便、更灵活。移动式焊烟净化器移动灵活平稳，烟尘捕获率高，操作简单，后续维修费用低。 综上所述，项目内针对各项工艺废气采取对应的污染防治措施，处理效果均能满足各项废气排放标准，具有技术可行性。 二、废水防治措施分析 本项目员工人数没有增加，不新增生活污水。 三、噪声污染防治措施分析 项目主要噪声源为机械设备噪声，设备声源在65~80dB(A)左右，主要集中在生产车间区域。项目必须重视噪声防治工作，必须采取有效措施降低厂界噪声。目前已从合理布局、技术防治、管理措施等三方面采取了有效防噪措施。 （1）合理布局 尽可能将各生产设备布置在厂房中央，增加与厂房墙壁的距离，增加噪声在厂房内的衰减，减少对外影响。 （2）技术防治 技术防治主要从声源和传播途径两方面采取相应措施。从声源上降低噪声的措施有：在设备采购时优先选用低噪声的设备；对高噪声的风机进行机座基础减震，安装弹性衬垫和保护套；定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染；改进操作工艺，尽可能降低设备操作噪声。从传播途径上降低噪声的措施有：尽可能将设备布置在车间内运行，避免露天操作；对车间墙壁进行降噪设计，优先选有空心隔墙，设置双层隔音窗户；加高、加厚厂界围墙，并根据噪声防治设计规范将厂界围墙设计成隔声墙。 （3）管理措施 日常尽可能必须关闭门窗生产；加强宣传，做到文明生产，禁止工作人员喧哗；为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输；加强设备维护，避免设备故障异常噪声产生。 本项目运营时，对厂界及周边环保目标处噪声值进行了现状监测，监测结果表明，各监测点噪声值均达到了对应的噪声环境质量标准，因此，本项目噪声防治措施有效可行。 四、固废污染防治措施分析 本项目产生的钢材边角料、焊渣外售处置，生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理，废漆桶、废含漆手套、废活性炭、废过滤棉委托有资质单位处置。 表 8-2 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存周期. 1; 危废仓库; 废漆桶; HW49; 900-041-49; 危废车间; 20m2; 桶装; 6t; 一年. 2; 废含漆手套; HW12; 900-525-12; 危废车间; 20m2; 袋装; 0.025t; 一年. 3; 废活性炭; HW49; 900-041-49; 危废车间; 20m2; 袋装; 3.3t; 一年. 4; 废过滤棉; HW49; 900-041-49; 危废车间; 20m2; 袋装; 2t; 一年. 本项目危险固废暂存库管理和防治要求如下： ①对危险固废进行分类收集、分类存放，并采用标识加以区分。 ②危险废物应与其他固体废物严格隔离；其他一般固体废物应分类存放，禁止危废物和生活垃圾混入。 ③应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995） 中的规定设置警示标志及环境保护图形标志。 ④危险废物应当使用符合标准的无破损容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物标志。 ⑤建立良好的巡回检查制度，按要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理。 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》的要求规范建设和维护厂区内的固体废物临时堆放场，必须做好该堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。 综上所述，本项目产生的各种固废均可得到有效处置，对周围环境影响较小。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 喷漆、晾干废气 | VOCs | 油漆房+集气罩+干式过滤棉&光氧催化设备&活性炭吸附+15m排气筒 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12 524-2006）中表2标准 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2 标准 |
|  | 无组织 | 喷漆、晾干废气 | VOCs |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12 524-2006）中无组织排放标准 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2 标准 |
|  |  | 焊接 烟尘 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器 |  |
| 水 污 染 物 | / |  | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 生产加工 |  | 钢材边角料 | 分类收集后外售资源回收单位 | 不外排 |
|  |  |  | 焊渣 |  |  |
|  |  |  | 废油漆桶 | 委托有资质部门安全处置 |  |
|  |  |  | 废含漆手套 |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |
|  |  |  | 废过滤棉 |  |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 环卫部门 统一清运 |  |
| 噪 声 | 生产加工 |  | 机械噪声 | 采用优质低噪声设备，并采用减震基础、厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 主要生态保护措施及预期效果 按照本报告表提出的环保措施对污染物进行处理后，项目实施不改变周边环境质量状况，同时要求厂房负责人加强员工管理，减少废气污染物排放及噪声污染，从而进一步的减少对周边生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |

# “三同时”一览表

| 类别 | 污染源 |  | 污染物 | 治理措施 | 处理效果 | 投 资 （万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 喷漆晾干废气 | VOCs | 油漆房+集气罩+干式过滤棉&光氧催化设备&活性炭吸附+15m排气筒 | 达标排放 | 20 | 与本项目同时设计、同时施工，同时投入运行 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 达标排放 |  |  |
|  | 无组织 | 喷漆晾干废气 | VOCs |  | 达标排放 |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 达标排放 |  |  |
|  |  | 焊接烟尘 | 颗粒物 | 移动式焊接烟尘净化器 | 达标排放 |  |  |
| 废水 | / |  | / | / | / | / |  |
| 噪声 | 机械设备 |  | 噪声 | 采用优质低噪声设备，并采用减震基础、厂房隔声等措施 | 厂界噪声达标 | 1 |  |
| 固废 | 生产加工 |  | 钢材边角料 | 分类收集后外售资源回收单位 | 综合利用和安全处置 | 2 |  |
|  |  |  | 焊渣 |  |  |  |  |
|  |  |  | 钢材边角料 | 委托有资质部门 安全处置 |  |  |  |
|  |  |  | 废含漆手套 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |  |  |  |
|  |  |  | 废过滤棉 |  |  |  |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |  |  |
| 事故应急处理措施 | 加强设备安全管理、废气处理设施的维护 |  |  |  | — | — |  |
| 环境 管理 | 专人负责 |  |  |  | — | — |  |
| 清污分流、排污口规范化 | - |  |  |  | 排污口规范化建设 | — | — |
| 总量平衡具体方案 | 1、废气：本项目有组织排放VOCs 0.086t/a，颗粒物0.0097t/a；无组织排放VOCs0.045t/a，颗粒物0.051t/a，焊接烟尘0.0095t/a。该总量申请在扬州区域范围内平衡。 |  |  |  |  | — | — |
| 卫生防护距离 | - |  |  |  |  |  |  |

- 九、环境管理与监测计划

1、环境管理 (1)管理目的 保证工程各项环保措施的顺利落实，使工程建设对环境的不利影响得以减免，并保证工程区环保工作的长期顺利进行，以保持工程地区生态环境的良性发展。 (2)环境管理 在合同中明确各环保设施施工单位的环保责任，检查“三同时”的实施情况，保证各项环境保护措施的落实，防止和减轻工程施工对环境造成的污染和破坏。 2、环境监测计划 (1)监测目的 结合项目污染特点和项目区环境现状，本项目运营期环境监测重点是噪声、废水和废气，定期委托有资质单位进行监测，以便连续、系统地观测项目新建前后环境因子的变化及其对当地环境的影响，验证环境影响评价结论。 (2)监测计划 ①噪声监测计划 表9-1 噪声监测计划一览表 编号; 监测点位; 监测内容; 监测频次; 执行标准. N1; 东厂界外1米; 等效声级; 一季度一次; GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类. N2; 南厂界外1米. N3; 北厂界外1米. N4; 西厂界外1米. ②废水监测计划 表9-2 水质监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 污水排口; COD; 一季度一次; 达六圩污水处理厂接管标准. SS. 氨氮. TP. ③废气监测计划 表9-3 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1#排气筒取样口; VOCs; 一年一次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12 524-2006）中表2标准. 1#排气筒取样口; 颗粒物; 半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准. 表9-4 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界上风向设置1个点，下风向设置3个点; VOCs; 一年一次; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12 524-2006）. 厂界上风向设置1个点，下风向设置3个点; 颗粒物; 半年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准.

# 十、结论与建议

10.1结论 扬州顺通机械有限公司成立于2002年9月，位于扬州市经济开发区八里镇，主要进行钢构件和H型钢加工件的生产。为了生产和发展需要，扬州顺通机械有限公司在扬州市经济开发区八里镇租厂房3000平方米，本项目租赁厂房的用地性质为工业用地，主要进行钢构件和H型钢加工件的生产，项目建成后预计形成年产钢构件和H型钢加工件490吨的生产能力。本项目已在扬州市经济开发区发展改革委完成备案。 1、产业政策 本项目为C3311（金属结构制造），参照国家发展改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《省政府办公厅关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）的通知》（苏政办发〔2013〕9 号）、《关于修改部分条目的通知》（苏经信产业〔2013〕183 号）有关条款的决定，该项目不属于鼓励类，也不在限制和淘汰类之列，属于允许类。因此，本项目建设符合当前国家和地方产业政策要求。 - 规划相符性 本项目选址在扬州市经济开发区八里镇，所用土地经规划部门认可，为规划的工业用地。本项目为C3311（金属结构制造），用地性质为工业用地，因此项目选址合理。 项目建设期与营运期均不存在《江苏省生态红线区域保护规划》中对于生态红线区域相关禁止的活动。因此本项目与《江苏省生态红线区域保护规划》是相符的。 3、“三线一单”相符性分析 根据分析，本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求，不会突破项目所在地的环境质量底线；项目用地为工业用地，不占用新的土地资源，本项目不会突破当地资源利用上线。对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》的要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 4、环境质量 空气环境质量：根据《2018年扬州第四季度环境质量公报》，2018年，扬州的二氧化氮、PM10、PM2.5、臭氧超标，二氧化硫、一氧化碳达标。因此，项目所在区域为不达标区。 改善措施：a.各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《江苏省人民政府关于实施蓝天工程改善大气环境的意见》（苏政发〔2010〕87号）以及《扬州市市区扬尘污染防治管理办法》（扬州市人民政府82号令）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序；b.以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物；c.加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 水环境质量：本项目区域主要河流为京杭运河扬州段和长江扬州段。京杭大运河扬州段共设置11个监测断面。2018年，京杭运河扬州段水质为优，其中邗江运河大桥断面水质为Ⅳ类，其他各断面水质均为Ⅲ类。与上年相比，古运河交界断面水质由Ⅳ类改善为Ⅲ类，其他各断面水质保持稳定。长江扬州段共设置6个监测断面。2018年，长江扬州段水质为优，各断面水质均为Ⅱ类；与上年相比，瓜州闸东、六圩口东、嘶马闸东断面水质由Ⅲ改善为Ⅱ类，其他各断面水质保持稳定。 声环境质量：监测资料表明，本项目监测点昼间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值要求，项目所在地周围声环境质量现状良好。 5、达标排放 ①废气：本项目喷漆晾干废气通过干式过滤棉&光氧催化设备&活性炭吸附净化除尘后，漆雾和VOCs满足达标排放标准；焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器处理后，满足达标排放标准。 ②废水：本项目不新增员工，故不新增生活污水。 ③噪声：各类机械噪声通过采用优质低噪声设备，并采用减震防噪措施，经过厂房隔声后，预计厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 ④固体废物：本项目产生的固体废物为生活垃圾、钢材边角料、焊渣、废漆桶、废含漆手套、废活性炭、废过滤棉。生活垃圾由环卫部门统一清运；钢材边角料、焊渣进行外售处理；废漆桶、废含漆手套、废活性炭、废过滤棉交由有资质单位进行安全处置。因此，本项目固废全部综合利用或合理处置，不外排，不会对周围环境造成不良影响。 6、总量控制 （1）废气：本项目有组织排放VOCs0.086t/a，漆雾0.0097t/a，该总量申请在仪征区域范围内平衡。无组织排放VOCs0.045t/a，漆雾0.051t/a，焊接烟尘0.0095t/a，仅作为考核指标。 （2）废水：本项目不新增废水，但现有项目废水未申请总量，故利用本项目进行总量申请。现有废水主要为生活污水。生活污水排放量为192t/a，经化粪池处理后，接入市政污水管网，送至六圩污水处理厂处理。主要污染物接管量为COD 058t/a、SS 0.038t/a、氨氮0.006t/a、TP 0.001t/a，最终外排量COD 0.010t/a、SS 0.002t/a、氨氮 0.001t/a、TP 0.0001t/a，该总量在六圩污水处理厂批复总量范围内平衡。 （3）固体废物：做到 100%综合利用或合理处置，不外排，符合总量控制要求。 从环保角度分析，本项目针对各类污染物排放特点，采取了相应的污染防治措施后，污染物均能做到达标排放，区域各环境功能符合相应的功能区要求，扬州顺通机械有限公司年产490吨钢构件和H型钢加工件项目的建设是可行的。 10.2建议 为保护环境、防治污染，建议要求如下： 1. 上述评价结论是根据建设方提供的生产规模、工艺流程、原辅材料用量及与此对应的排污情况基础上进行的，如果生产品种、规模、工艺流程和排污情况有所变化，建设单位应按环保部门的要求另行申报。 2. 建设项目在项目实施过程中，务必认真落实各项治理措施。公司应十分重视引进和建立先进的环境保护管理模式，强化职工自身的环保意识。 3. 严格执行“三同时”制度。 预审意见： 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日