建设项目环境影响报告表

建设项目名称： 扬州明伟铝业有限公司年加工3000吨铝板带项目

建设单位（盖章）： 扬州明伟铝业有限公司

编制日期：2019年5月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写其起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论和建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染物防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况	10

三、环境质量状况	13

四、评价适用标准	16

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	23

七、环境影响分析	24

八、污染防治措施及可行性分析	27

九、环境管理与监测计划	33

十、结论与建议	34

附图

附图1  项目地理位置示意图

附图2  项目车间平面布置图

附图3  项目所在地周边环境概况

附图4  项目与生态红线规划相对位置图

附图4  项目与生态红线规划相对位置图

附件

附件1   环评委托书

附件2   企业营业执照

附件3   法人身份证复印件

附件4   厂界声环境质量监测报告

附件5   备案证

附件6   厂房租赁协议

附件7   出租方土地证

附件8   环保诚信守法承诺书

附件9   关于本项目环评报告公示版公示认可声明及公示截图

附件10  环评报告认可声明

附件11  建设项目环评审批基础信息表

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 扬州明伟铝业有限公司年加工3000吨铝板带项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 扬州明伟铝业有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈若伟 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 陈若伟 |  |  |
| 通讯地址 | 扬州市经济开发区朴席镇殷桥工业区（科创路东首） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13605156095 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  | 225000 |  |
| 建设地点 | 扬州市经济开发区朴席镇殷桥工业区（科创路东首） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 扬州市经济开发区发改委 |  | 备案证号 |  |  |  |  |  | 扬开管审备[2019]25号 |  |  |  |  |  |
| 项目代码 | 2019-321071-32-03-526255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建 |  | 行业类别 及代码 |  |  |  |  |  | 铝压延加工 C3252 |  |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3700 |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 2300 |  | 其中：环保 投资（万元） |  |  |  | 20 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 0.87% |
| 投产日期 |  |  |  |  |  |  | 2019年7月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 本项目主要原辅材料消耗情况和主要生产设施详情见表1-1~1-5。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  | 消耗量 |  |  |  |
| 水（吨/年） |  | 330 |  | 燃油（吨/年） |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 电（千瓦时/年） |  | 6万 |  | 燃液化气（千克/年） |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 燃煤（吨/年） |  | — |  | 蒸汽（吨/年） |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 废水（工业废水£、生活污水R）排水量及排放去向： 本项目废水为生活污水。生活污水为员工日常生活产生，排放量为264m3/a，生活污水经化粪池处理后近期委托朴席镇环境管理所负责托运，送至扬州六圩污水处理厂处理，远期待区域污水管网建成后通过管网接入污水处理站集中处理，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入京杭大运河。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、工程内容及规模 扬州明伟铝业有限公司于2016年3月22日成立，建设地位于扬州市经济开发区朴席镇殷桥工业区（科创路东首），租赁扬州靖邦电力设备有限公司的闲置厂房，用于年加工3000吨铝板带项目；该公司占地3700平方米，项目总投资2300万。需员工22人，年工作300天。项目投产后预计形成年加工铝板带3000吨的生产能力。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订的规定，本项目必须进行环境影响评价，以便从环保角度论证项目建设的可行性。另根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018.4.28修订），本项目为钢构架和钢加工件生产等，属于“二十一、有色金属冶炼和压延加工业，66 压延加工”，全部，故环境影响评价文件确定为环境影响报告表。受扬州顺通机械有限公司的委托，我单位承担了本项目环境影响报告表的编写工作。 - 1.1工程项目概况 项目名称：扬州明伟铝业有限公司年加工3000吨铝板带项目； 建设单位：扬州明伟铝业有限公司； 建设地点：扬州市经济开发区殷桥工业区（科创东首）；东经：119.3302°，北纬：32.2704°。 周围四址：项目北部是小河；东侧为空地；南面是江苏双赢锻压机床有限公司；西侧为扬州精威机械有限公司。距离本项目最近的敏感点为徐庄，位于东南侧，距离为85米。 建设性质：新建； 建筑面积：3700平方米； 投资额：总投资2300万元，其中环保投资20万元； 职工人数：定员22人； 工作时间：实行单班9小时制，年工作日300天，年工作时数2700小时；本项目有食堂，无宿舍； 厂区布置：本项目租用已建成的标准厂房作为生产厂房，总建筑面积约3700平方米，其中南侧厂房用于分切、冷轧、落料、退火等，北侧厂房用于存放成品和边角料，其他为维修车间、五金库及办公区域。 1.2产品方案 具体建设规模和产品方案如表1-1。 表1-1 建设项目产品方案 序号; 生产线; 产品名称; 生产能力（t/a）; 年生产时数(h/a). 1; 铝板带加工线; 铝板带; 3000; 2700. - 1.3公用工程及辅助工程 本项目配套有相关的供水、排水、供电、环保安全等公用辅助工程见表1-2。 表1-2 本项目公用及辅助工程一览表 工程名称; 设计能力; 备注. 主体工程; 生产车间; 3700m2; 依托租赁方. 辅助工程; 办公区; 500m2; 用于员工日常办公休息. 贮运 工程; 原料仓库; 60m2; 原料、配件暂存. 成品仓库; 200m2; 成品暂存. 公用 工程; 给水; 自来水; 330 t/a; 扬州自来水管网供给. 供电; 6万度/年; 扬州市供电局提供. 环保工程; 废水处理; 生活污水; 264t/a; 经化粪池处理后，近期委托朴席镇环境卫生管理所负责托运，送至扬州六圩污水处理厂集中处置；远期待区域污水管网建成后，通过管网接入污水处理站集中处置. 废气处理; 轧制油雾; 有组织：0.14t/a 无组织：0.075t/a; 油雾净化器+15m排气筒. 退火油雾; 无组织：0.11t/a; 加强车间通风. 食堂油烟; 有组织：0.0056t/a; 通过油烟净化器净化. 噪声处理; 噪声; 合理布局、隔声减振及距离衰减等措施. 一般固废; 铝材边角料; 600t/a; 外售资源回收单位. 生活垃圾; 3.3t/a; 环卫部门统一清运. 废过滤介质; 0.5t/a; 交由有资质的单位处置. 废硅藻土; 5t/a. - 1.4原辅材料及生产设备 主要原辅材料见表1-3；主要生产设备见表1-4。 表1-3 原辅材料消耗表 序号; 原辅材料; 年用量; 来源. 1; 铝板; 3600t/a; 外购. 2; 轧制油; 5t/a; 外购. 3; 无纺布; 0.4t/a; 外购. 4; 硅藻土; 5t/a; 外购. 表1-4 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量（台）; 型号. 1; 冷轧机; 1; 1050. 2; 冷轧机; 1; 1000. 3; 冷轧机; 1; 950. 4; 冷轧机; 1; 650. 5; 冷轧机; 1; 580. 6; 分剪机; 2; -. 7; 冲床; 5; -. 8; 箱型铝板退火炉; 1; SF-280-6. 9; 打包机; 1; -. 10; 精密板式过滤机; 1; CL-NJLJ-400. 二、产业政策相符性分析 本项目为年加工3000吨铝板带项目，行业代码及类别为C3252铝压延加工，参照国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录》（2011 年本）（修订）及《江苏省工业和信息结构调整指导目录（2012 年本）》（苏政办发[2013]9 号）（修订）及《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015 年本），本项目不在限制类和淘汰类项目之列，项目不属于《江苏省限制用地项目目录（2013 年本）》和《江苏省禁止用地项目目录（2013 年本）》中限制用地和禁止用地项目。 因此属于允许类项目，符合国家目前相关产业政策。 - 选址规划相符性分析 本项目位于扬州经济技术开发区朴席镇殷桥工业区内，扬州经济技术开发区相关规划如下： ###### 扬州经济技术开发区概况 扬州经济技术开发区地处扬州市区西南部，南临长江，北接新区，东靠京杭大运河， 西至古运河与邗江工业园。扬州经济技术开发区始建于 1992 年，1993 年 10 月被江苏省人民政府批准为省级开发区。2002 年根据市政府行政区划调整方案，将八里、施桥两镇划入开发区，并组建文汇、扬子津两个街道。2006 年 10 月，扬州出口加工区正式通过国家九部委联合验收。2009 年 7 月 24 日，国务院办公厅正式复函江苏省人民政府，批准扬州经济技术开发区升级为国家级经济技术开发区，实行现行国家级经济技术开发区的政策。目前代管面积约 120.2 平方公里，下辖三个乡镇、两个街道办事处。2009 年 7月 5 日，江苏省环境科学研究院编制的《扬州经济开发区回顾性环境影响评价报告书》通过了江苏省环境保护厅的审查（苏环审[2009]113 号）； 2009 年 7月 24 日，经国务院批准，扬州经济开发区升级为国家级经济技术开发区（国办函[2009]77号）；2010 年 11 月 29 日，经国家环境保护部、商务部和科技部批准，扬州经济技术开发区升级为国家生态工业示范园区。 目前中国环境科学研究院承担了扬州经济技术开发区发展规划（2014-2020）的环境影响评价工作。2016 年 5 月在扬州经济技术开发区网站上进行了第一次环境影响评价公众参与公告。规划范围面积约 145 平方公里, 位于扬州市城区南端，北至文汇西路，南至长江，东至京杭大运河，西至顺达路，其中开发区规划范围面积约 88 平方公里，朴席新区规划范围面积约 57 平方公里。下辖施桥、八里、朴席三个乡镇和文汇、扬子津两个街道办事处。 ###### 功能定位 近期定位：以高新产业为主导，不放弃劳动密集型产业，构筑苏中、苏北地区产业高地，带动区域经济发展，巩固城市化。 中远期定位：长三角核心区北部经济增长极，具备培育扬州城市南部副中心的需求与条件，以新兴绿色产业为主导，彰显名城文化的生态示范新城。 ###### 产业定位 扬州经济技术开发区规划总体目标是做优做强先进制造业，大力发展现代服务业加快农业现代化建设，协调发展一二三产业，实现产业结构战略性调整与转型升级，提升产业国际竞争力。优先发展先进制造业，主要围绕绿色光电、汽车及零部件、高端轻工、军民融合和高端装备制造五大主导产业。将现代服务业作为推进经济发展的新引擎，作为转型发展的新抓手，深入推进服务业发展提速、质量提高、结构提升。加快农业结构调整和新型农业市场主体培育，做大生态有机特色农业，确保农产品安全有效供给。 ###### 开发区规划 开发区规划的总目标是借助于投资形式及其位置分配，充分利用现有资源达到最大限度地改善人民的生活福利。规划目标以吸引外资为主、充分利用民资与内资，发展电子信息、汽车机械等产业，基本形成高技术、高效益、外向型、集约化的产业新格局。 ###### 规划分区与空间布局 根据开发区发展方向，规划将开发区划分为北区、中区和南区。北区的主要功能为发展高新技术产业并安排开发区的行政管理、商业贸易、金融服务、商务接待、生活居住等项目。中区的主要功能为科教旅游及生态环境建设区，起过渡与隔离作用。南区主要功能为发展耗水量大、有污染的二、三类工业及仓储物流业。 扬州明伟铝业有限公司主要从事铝板带的生产，所属行业为铝压延加工C3252，该用地性质为工业用地，与扬州经济技术产业开发区的产业定位相符。 四、“三线一单”相符性分析 1、生态保护红线相符性分析 根据《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74 号）、《江苏省生态红线区域保护规划（2013年本），对照扬州市生态红线区域名录，本项目距离最近的生态红线保护区——长江朴席重要湿地约为2.7km，因此，本项目不在江苏省生态保护红线区域范围之内，符合江苏省生态保护红线相关要求。项目所在区域范围内的生态红线区域见下表1-7。 表1-7 本项目与重要生态区域相对关系表 - 红线区域名称; - 主导生态功能; - 红线周边涉及生态红线区域; - 面积（km2）; - 方位 - 距离(m). - 一级 - 管控区; - 二级管控区; - 总面积; - 一级 - 管控区; - 二级 - 管控区. - 广陵区重要渔业水域; - 渔业资源保护; - /; - 位于朴席镇双桥村、杨涵村，东至军桥港，南至与镇江交界处，西至土桥引河，北至长江主江堤。包含长江瓜洲饮用水水源保护区上游二级保护区、准保护区面积; - 5.43; - 0; - 5.43; - NE，2700. 2、环境质量底线相符性分析 根据扬州市环保局网站公布的2017环境质量年报，项目所在地为不达标区，扬州政府通过制定施工扬尘污染防治方案、以清洁能源代替燃煤锅炉、加强运输车辆管理等措施，对空气质量进行控制。本项目营运过程中会产生一定的污染物，如设备噪声；轧制油雾、食堂油烟等废气；铝材边角料、生活垃圾、废过滤介质、废硅藻土等固体废弃物，采取相应的污染防治措施后，各类污染物的达标排放不会影响周边环境功能，项目所在地大气环境满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求；地表水满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中相应标准要求；声环境达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。因此，项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量。 3、资源利用上线相符性分析 本项目属于C3252铝压延加工，依托现有生产厂房，土地性质为工业用地，不占用新的土地资源；职工生活用水依托现有给水管网；项目用电由扬州供电局提供，综上，本项目的建设不会突破当地资源利用上线。 4、环境准入负面清单 本项目属于C3252铝压延加工，与相关负面清单内容分析对比情况见下表1-8。 表1-8 本项目环境准入负面清单分析表 序号; 法律法规; 负面清单; 适应范围. 1; “263”专项行动实施方案; 除公用热电联产外禁止新建燃煤供热锅炉。; 不属于. 2; “263”专项行动实施方案; 严禁建设钢铁、水泥熟料、平板玻璃等产能过剩行业新增产能项目。; 不属于. 3; “263”专项行动实施方案; 全省禁燃区不再新建、扩建燃煤热电联产机组。; 不属于. 4; “263”专项行动实施方案; 除公用燃煤背压机组外不再新建燃煤发电、供热项目。; 不属于. 5; “263”专项行动实施方案; 新建高耗能项目单位产品（产值）能耗、煤耗要达到国际先进水平，用能、用煤设备达到一级能效标准。; 不属于. 6; “263”专项行动实施方案; 非电行业新建项目，禁止配套建设自备燃煤电站和燃煤锅炉。; 不属于. 7; “263”专项行动实施方案; 严控煤炭消费增量，对所有行业各类新建、改建、扩建、技术改造耗煤项目，一律实施煤炭减量替代或等量替代。; 不属于. 8; “263”专项行动实施方案; 禁燃区内禁止使用散煤等高污染燃料，已经存在的加快淘汰替代，逐步实现无煤化。禁止直接燃用生物质燃料。; 不属于. 9; “263”专项行动实施方案; 化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业禁止新改扩建化工项目。; 不属于. 10; “263”专项行动实施方案; 非化工园区禁止建设化工项目。; 不属于. 11; “263”专项行动实施方案; 禁止限制类项目产能（搬迁改造升级项目除外）入园进区。; 不属于. 12; “263”专项行动实施方案; 除工艺有特殊要求外禁止露天和敞开式喷涂作业，加强有机废气分类收集与处理，对喷漆、流平、烘干等环节产生的废气，采取焚烧等高效末端治理技术。; 不属于. 13; “263”专项行动实施方案; 2018 年底前，无溶剂、水性胶等环境友好型复合技术替代比例高于70%。; 不属于. 14; “263”专项行动实施方案; 城市主次干道两侧、居民居住区禁止露天烧烤。; 不属于. 15; “263”专项行动实施方案; 全面取缔露天和敞开式汽修喷涂作业。; 不属于. 16; “263”专项行动实施方案; 全面取缔县级以上饮用水源地保护区内违法违规设施，基本实现“双源供水”全覆盖。; 不属于. 17; “263”专项行动实施方案; 严禁新增危化品码头。; 不属于. 18; “263”专项行动实施方案; 加快双底双壳危险品运输船舶的推广应用，全面禁止以船体外板为液货舱周界的化学品船、600 载重吨以上的油船进入我省“两横一纵两网十八线”水域。; 不属于. 19; “263”专项行动实施方案; 2018 年基本取缔县级集中式饮用水水源地一级保护区内的违法违规设施。; 不属于. 20; “263”专项行动实施方案; 2020 年基本完成县级集中式饮用水水源地保护区内的违法违规设施整治工作。; 不属于. 21; 气十条; 城市建成区禁止新建除热电联产以外的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建 10 蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉。; 不属于. 22; 气十条; 新建排放二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物的项目，实行现役源2倍削减量替代。; 不属于. 23; 气十条; 新建项目禁止配套建设自备燃煤电站，耗煤项目实行煤炭减量替代。; 不属于. 24; 水十条; 淮河流域限制发展高耗水产业。; 不属于. 25; 水十条; 沿江地区严格限制新建中重度污染化工项目。; 不属于. 26; 水十条; 新建、改建、扩建项目用水指标要达到行业先进水平，节水设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投运。; 不属于. 27; 土十条; 禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。; 不属于. 28; 土十条; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 不属于. 29; 土十条; 逐步淘汰普通照明白炽灯。; 不属于. 30; 土十条; 提高铅酸蓄电池等行业落后产能淘汰标准，逐步退出落后产能。; 不属于. 31; 土十条; 永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确 实无法避让外，其他任何建设不得占用。; 不属于. 32; 产业园区管理要求; 禁止引进有持久性有机污染、排放致癌、致畸、致突变物质、排放恶臭气体、有放射性污染及排放属“POPS”清单内有关物质的项目。; 不属于. 33; 产业园区管理要求; 禁止引进不符合产业定位的项目。; 不属于. 34; 产业园区管理要求; 不符合产业定位已入区企业禁止改扩建。; 不属于. 35; 产业园区管理要求; 不符合产业定位的已建企业应尽快搬迁或予以关停。; 不属于. 36; 产业园区管理要求; 不符合产业定位的已建企业不得扩大生产规模。; 不属于. 37; 产业园区管理要求; 入区企业清洁生产水平不低于国内先进水平。; 不属于. 38; 产业园区管理要求; 空间防护距离范围内禁止建设学校、医院、居住区等环境敏感目标。; 不属于. 39; 产业园区管理要求; 生态红线管控区内现有工业企业全部关停或搬迁。; 不属于. 40; 产业园区管理要求; 区内废气排放量大的、可能产生噪声污染的项目应尽可能远离居住区。; 不属于. 41; 产业园区管理要求; 对暂时无法实现集中供热的企业，需改用清洁能源。; 不属于. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”的管理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目建设单位租赁扬州靖邦电力设备有限公司厂房，厂房占地面积3700平方米，租赁前无生产、经营活动，无历史遗留环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 【位置面积】 扬州，地处江苏中部，长江北岸、江淮平原南端。现辖区域在东经119°01′至119°54′、北纬32°15′至33°25′之间。南部濒临长江，北与淮安、盐城接壤，东和盐城、泰州毗连，西与南京、淮安及安徽省天长市交界。 扬州城区位于长江与京杭大运河交汇处，东经119°26′、北纬32°24′。全市总面积6634平方公里，市区面积2312平方公里，规划建成区面积420平方公里。 【地形地貌】 扬州市境内地形西高东低，仪征境内丘陵山区为最高，从西向东呈扇形逐渐倾斜，高邮市、宝应县与泰州兴化市交界一带最低，为浅水湖荡地区。扬州市3 个区和仪征市的北部为丘陵。京杭运河以东、通扬运河以北为里下河地区，沿江和沿湖一带为平原。 本区位于入江水道沿线的平原圩区，运河东路以北，地势总体北高南低，坡度较缓，北部接近茱萸湾公园老古运河处地面高程在7.0~7.5m，南部地面高程在6.0~6.8m。 【气象特征】 项目所在地区属北亚热带湿润气候区，四季分明，季风明显，雨水充沛，雨热同季。全年最多风向为东北风和东风，频率各为9%。夏季多为从海洋吹来的湿热的东南东风（频率为13%），冬季盛行来自北方的干冷的东北风（频率10%），春季多为东北风。 【土壤】 扬州市境内土壤分为水稻土、潮土、黄棕土及沼泽土4个土类、11个亚类、27个土属、101个土种。四大土类面积分别占78.24%、15.50%、0.81%、5.45%。全市的土壤平均有机质含量为1.88%，在全省属于中上水平。 【水文】 扬州市位于江淮两大水系的交汇处，长江通过古运河、京杭大运河与淮河水系的邵伯湖、高邮湖等水体相通。 境内主要湖泊有白马湖、宝应湖、高邮湖、邵伯湖等。除长江和京杭大运河以外，主要河流还有东西向的宝射河、大潼河、北澄子河、通扬运河、新通扬运河。境内有长江岸线80.5公里，沿岸有仪征、江都、邗江2市1区；京杭大运河纵穿腹地，由北向南沟通白马湖、宝应湖、高邮湖、邵伯湖4湖，汇入长江，全长143.3公里。 京杭大运河扬州段上游与邵伯湖相通流经扬州市东郊，通过施桥船闸与长江相连。从湾头扬州闸至入江口长约15.5km，其中湾头至施桥船闸段长约9km，施桥船闸至入江口长约6.5km，河宽185m，河底高程约0.5m。 京杭大运河与长江交汇处为凹岸带，北岸为深槽，水流深急，近岸带水文情势复杂。京杭大运河入江口（六圩口）上游约10km为瓜洲镇，六圩口上游约1km为扬州港。六圩口下游约40km处的三江营为南水北调的取水口，江水由三江营通过芒稻河经江都抽水站进入京杭大运河，洪水期江都抽水站用于排泄里下河地区的洪水。 【生态环境】 扬州市地处亚热带和暖温带的过渡地区，适宜多种动植物的生长繁殖具有从南方和北方以及国外引进动植物新种、新品种的有利条件，因此，作物、林木、畜禽、鱼的种类繁多，人工的长期培育使得品种资源更为丰富。 全市高等植物有 2100 多种，其中重要经济植物 854 种，尚有可资利用和开发前景的野生植物资源 600 多种。水生动物资源以内陆淡水鱼类为主，有 140 余种，已利用的有 40 多种，其中重要的经济鱼类有 20 余种。全市已栽培的农作物有 40 多种，林、果、茶、桑、花卉等 260 多种，蔬菜 60 多种、300 多个品种。畜禽品种丰富，猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅等均有优良的地方品种。 【水土流失现状】 扬州市范围内因气候变异，强降水的次数增多，每一次对土地的强冲刷，都会带来水土流失。城市规划区已处在江苏省政府公告的水土保持重点治理区和水土流失严重的平原沙土区范围内。 2.2社会环境简况 - 【社会发展概况】 扬州市地处江苏省中部，位于长江北岸、江淮平原南端。现辖区域在北纬32度15分至33度25分、东经119度01分至119度54分之间。东部与盐城市、泰州市毗邻；南部濒临长江，与镇江市隔江相望；西南部与南京市相连；西部与安徽省滁州市交界；西北部与淮安市接壤。扬州城区位于长江与京杭大运河两条“黄金水道”的交汇处，北纬32度24分、东经119度26分。全市东西最大距离85千米，南北最大距离125千米，总面积6591.21平方千米，其中市区面积2305.68平方千米（其中建成区面积132.0平方千米）、县（市）面积4285.53平方千米（其中建成区面积95.2平方千米）。陆地面积4856.2平方千米，占73.7%；水域面积1735.0平方千米，占26.3%。 【经济发展概况】 2017年，扬州面对复杂多变的宏观经济环境，全市上下坚持稳中求进的工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，紧扣“两聚一高”，办好“十件大事”，改革发展推进有力，各项事业取得新的进步。全市经济运行实现了高质量增长，台阶更高、步伐更稳；社会事业全面进步，普惠均衡、协调发展；民生福址日益改善，城乡统筹、生态宜居。 综合实力再上台阶。初步核算，2017年全市实现地区生产总值5064.92亿元，跃上5000亿元新台阶，按可比价计算增长8%。人均地区生产总值达112559元，首次突破10万元大关。12月末，全市金融机构人民币存款余额5700.87亿元，增长6.3%，其中住户存款2664.64亿元，增长4.0%；贷款余额4007.76亿元，增长14.2%。 工业生产稳中向好。2017年全市实现规上工业总产值增长13.9%，其中，采矿业工业总产值增长44.6%，制造业增长13.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长8.3%。全市五大重点产业完成工业总产值6274.2亿元，增长13.4%，比上年提升6.6个百分点。百强企业开票销售增长面提升14个百分点。2017年全市规上工业增加值增长8%，高于全省平均增幅0.5个百分点。全年新签约工业重大项目65项、新开工51项、新竣工102项、新达产77项。

# 三、环境质量状况

3.1建设项目所在区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等） - 空气环境质量 （1）空气质量达标区判定 根据2017年扬州市年度环境质量公报，空气质量达标判定结果详见表3-1。 表3-1 大气环境质量现状（CO为mg/m3，其余均为ug/m3） 污染物名称; 年评价指标; 现状浓度/ (μg/m3); 标准值/ (μg/m3); 占标率/ %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 18; 60; 30; 达标. 24小时平均第98百分位数; 38; 150; 25.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; 100; 达标. 24小时平均第98百分位数; 90; 80; 112.5; 超标. PM10; 年平均质量浓度; 95; 70; 135.7; 超标. 24小时平均第95百分位数; 176; 150; 117.3; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 54; 35; 154.3; 超标. 24小时平均第95百分位数; 116; 75; 154.7; 超标. CO; 年平均质量浓度; /; /; /; /. 24小时平均第95百分位数; 1.4; 4; 35; 达标. O3; 年平均质量浓度; /; /; /; /. 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 192; 160; 120; 超标. 由表3-1可知，2017年，扬州的二氧化氮、PM10、PM2.5、臭氧超标，二氧化硫、一氧化碳达标。综上所述，判定项目所在区域为不达标区。 改善措施：a.各建设单位应按照《绿色施工导则》（建质[2007]223）、《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、《江苏省人民政府关于实施蓝天工程改善大气环境的意见》（苏政发〔2010〕87号）以及《扬州市市区扬尘污染防治管理办法》（扬州市人民政府82号令）的相关规定实行“绿色施工”，制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序；b.以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物；c.加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 - 基本污染物环境质量现状 扬州市市区设有四个自动监测点位：五台山医院、城东财政所、邗江监测站和市环境监测站。 表3-2 基本污染物环境质量现状 点位 名称; 监测点坐标/m; 污染物; 年评价指标; 评价标准/ （g/m3）; 现状浓度/ （g/m3）; 最大浓度 占标率/%; 超标频率/ %; 达标情况. X; Y. 第四人民医院; 119.4447; 32.4013; PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 54; /; /; 否. 95%日平均质量浓度; 75; 116; 254.7; 20.3; 否. PM10; 年平均质量浓度; 70; 95; /; /; 否. 城东财政所; 119.4642; 32.3850; 95%日平均质量浓度; 150; 176; 204.7; 10.4; 否. O3; 年平均质量浓度; /; /; /; /; /. 90%日最大8小时平均质量浓度; 160; 192; 163.8; 17.8; 否. 邗江环保局; 119.3948; 32.3751; NO2; 年平均质量浓度; 40; 40; /; /; 是. 98%日平均质量浓度; 80; 90; 142.5; 3.8; 否. SO2; 年平均质量浓度; 60; 18; /; /; 是. 市环境监测中心站; 119.4100; 32.4083; 98%日平均质量浓度; 150; 38; 28.7; 0; 是. CO; 年平均质量浓度; /; /; /; /; /. 95%日平均质量浓度; 4000; 1400; 50; 0; 是. 扬州市环境保护局目前正着手准备编制《扬州市环境空气质量达标规划》，届时将提出达标年的目标浓度并提出完成这一规划目标的相应措施，待各项措施落实到位后，本区域大气环境质量将逐步改善。 - 地表水环境质量 按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《扬州市区水域功能区划分标准》。 ①京杭大运河扬州段 京杭大运河扬州段共设置11个监测断面。 2018年，京杭运河扬州段水质为优，其中邗江运河大桥断面水质为Ⅳ类，其他各断面水质均为Ⅲ类。与上年相比，古运河交界断面水质由Ⅳ类改善为Ⅲ类，其他各断面水质保持稳定。 ②长江扬州段 长江扬州段共设置6个监测断面。 2018年，长江扬州段水质为优，各断面水质均为Ⅱ类；与上年相比，瓜州闸东、六圩口东、嘶马闸东断面水质由Ⅲ改善为Ⅱ类，其他各断面水质保持稳定。 3、声环境质量 按照GB3096-2008中有关规定，扬州力舟环保科技有限公司于2019年5月25日至5月26日在本项目四周厂界布设声环境监测点位4个、东南侧居民区徐庄和东北居民区曹桥村各设声环境监测点位1个。监测因子：连续等效声级；监测时间与频率：昼间夜间各测两次。监测结果如表3-5。 表3-5 噪声现状监测结果 单位 dB（A） 检测点编号; 检测结果; 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界N1; 57.5; 41.5; 58.4; 42.9; 65; 55. 南厂界N2; 57.9; 43.5; 57.3; 44.3. 西厂界N3; 58.2; 42.6; 59.0; 41.3. 北厂界N4; 58.7; 44.6; 57.7; 43.8. 徐庄N5; 53.8; 43.5; 51.1; 43.9; 60; 50. 曹桥村N6; 51.2; 43.4; 53.7; 43.7. 检测结果表明：本项目厂界环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。居民区环境噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 3.2主要环境质量保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目所在地的自然环境和社会环境特征，其环境保护目标具体如下： 表3-6 项目周围环境保护目标 环境 要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 空气 环境; 119.3321; 32.2714; 曹桥村; 人群; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准; NE; 105. 119.3318; 32.2685; 徐庄; 人群; SE; 85. 水环境; -; -; 京杭大运河; 水体; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类; E; 13700. -; -; 长江; 水体; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类; S; 3000. 声环境; 119.3321; 32.2714; 曹桥村; 人群; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类标准; NE; 105. 119.3318; 32.2685; 徐庄; 人群; SE; 85. 生态 环境; -; -; 长江朴席重要湿地; 湿地生态系统; 湿地生态系统保护; SE; 2700. 注：上表中坐标（X，Y）表示为（经度，纬度）。

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、建设项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)表1中二级标准，具体值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称; 取值时间; 浓度限值; 单位; 备注. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 24小时平均; 150. 年平均; 60. NO2; 1小时平均; 200. 24小时平均; 80. 年平均; 40. PM10; 24小时平均; 150. 年平均; 70. PM2.5; 24小时平均; 75. 年平均; 35. CO; 1小时平均; 10; mg/m3. 24小时平均; 4. O3; 1小时平均; 200; μg/m3. 日最大8小时平均; 160. 非甲烷总烃; 1次值; 2; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、本项目废水排入六圩污水处理厂，该污水厂最终排口位于京杭大运河扬州段，该京杭大运河河段执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅳ类标准，相关标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准限值 〔单位：mg/L，pH无量纲〕 类别; pH; COD; DO; 总磷; 氨氮; 高锰酸钾指数. Ⅳ; 6-9; ≤30; ≥3; ≤0.3; ≤1.5; ≤10. 3、本项目所在区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，居民区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准值见表4-3。 表4-3 声环境质量标准 类别; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2; 60; 50. 3; 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废水：本项目生活污水接管主要执行《污水综合排放标准》（GB8978-2015）表4三级标准，未列指标《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A等级标准；污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，标准值见表4-4。 表4-4废水污染物接管标准和污水处理厂尾水排放标准 单位：mg/L 污染物名称; 六圩污水处理厂污水接管标准; 六圩污水处理厂尾水排放标准. pH（无量纲）; 6～9; 6～9. COD; 500; 50. SS; 400; 10. 氨氮; 45; 5. TP; 8; 0.5. - 废气：项目营运期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2 中二级标准，详见表4-5。 表 4-5 建设项目大气污染物排放标准 污染物名称; 最高排放浓度mg/m³; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度m; 二级标准kg/h; 监控点; 浓度限值mg/m³. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 周界外浓度最高点; 4.0. - 噪声：本项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表4-6 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 类 别; 昼 间dB（A）; 夜 间dB（A）. 3; 65; 55. 4、固废：本项目危险固废贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单（环保部2013年36号文）的有关规定。 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及其修改单（环保部2013年36号文）的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | - 废气：本项目主要废气有轧制油雾和退火油雾（以非甲烷总烃计）。其中轧制油雾有组织排放量为0.014t/a，无组织排放量为0.0075t/a；退火油雾无组织排放量为0.075t/a。该总量申请在扬州区域范围内平衡。 （2）废水：本项目废水主要为生活污水。生活污水排放量为264t/a，经化粪池处理后，近期废水委托朴席镇环境卫生管理所负责托运，送至六圩污水处理厂进行处理，远期待区域污水管网建成后通过管网接入污水处理站集中处理。主要污染物接管量为COD 0.079t/a、SS 0.053t/a、氨氮0.008 t/a、TP 0.001t/a，最终外排量COD 0.013t/a、SS 0.002t/a、氨氮 0.001t/a、TP 0.0001t/a，该总量在六圩污水处理厂批复总量范围内平衡。 （3）固体废物：做到100%综合利用或合理处置，不外排，符合总量控制要求。 污染物排放总量指标见表4-7。 表4-7 本建设污染物排放总量指标 单位：t/a 类别; 污染物; 产生量（t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）; 最终排放量（t/a）. 废水; 生活污水; 废水量; 264; 0; 264; 264. COD; 0.132; 0.053; 0.079; 0.013. SS; 0.106; 0.053; 0.053; 0.002. 氨氮; 0.012; 0.004; 0.008; 0.001. 总磷; 0.002; 0.001; 0.001; 0.0001. 废气; 有组织; 轧制油雾; 1.4; 1.26; 0.14; 0.14. 无组织; 轧制油雾; 0.075; 0; 0.075; 0.075. 退火油雾; 0.075; 0; 0.075; 0.075. 固废; 危险废物; 废过滤介质; 0.5; 0.5; 0; 0. 废硅藻土; 5.5; 5.5; 0; 0. 一般固废; 铝材边角料; 600; 600; 0; 0. 生活垃圾; 3.3; 3.3; 0; 0. |

- 五、建设项目工程分析

5.1主要生产工艺流程及产污环节图 - 生产工艺流程： - 铝板带生产工艺流程 图5-1 铝板带生产工艺流程图 钢构件工艺流程简述及产污环节说明： （1）分剪：将外购的铝卷板，分剪成规定长度的铝板。该工序有边角料S1和噪声N1产生。 （2）冷轧：将分剪后的铝板用冷轧机进一步轧制成产品需要厚度的铝板。该工序有噪声N2和轧制油雾G1产生。 （3）落料：铝板经冲床冲压成需要的形状（通常为圆形）。该工序有噪声N3和边角料S2产生。 （4）退火：成型的铝板使用退火炉退火。即使用退火炉（电加热）升温至450-530度，保温时间3小时，炉冷，冷却速度小于10度/小时，至常温。该过程会产生退火油雾G2。 （5）成品：将铝片（带）包装即成品。 轧制过程用轧制油进行润滑和冷却（轧制油温度控制在 45℃以下），收集的部分受污染的轧制油通过板式过滤系统提纯后回用，该过程会产生废过滤介质S3和废硅藻土S4。 5.2主要污染工序： ## 5.2.1 施工期主要源强分析分析 本项目利用现厂房，基础设施已建成，主要设备已安装完毕，环境影响较小，不再分析评价。 ## 5.2.2 运营期主要源强分析分析 - 废气 项目运营期产生的废气为食堂油烟、轧制油雾和退火油雾。 （1）食堂油烟 为方便员工就餐，企业在厂区设置食堂，实物在烹饪、加工过程中会挥发出一定的油脂、有机质及热分解或裂解产物，即油烟废气。企业现有劳动定员22人，食用油消耗量按人均30g/人▪d计，一般油烟挥发量占耗油量2-4%，平均为2.83%，食堂设有2个基准灶头，灶头排风量以2000m3/h计，年工作300d，灶头日煎炒时间约为2h，则拟建项目油烟产生量为5.6kg/a，油烟净化器的净化效率为75%，则油烟排放通过烟囱高空有组织排放量为1.40kg/a，排放浓度为1.17mg/m3（排放浓度不大于2mg/m3），对周围的大气环境影响很小。食堂油烟排放源强及处理后排放浓度见下表。 表 12餐饮油烟气排放源强 厨房; 处理前油烟产 生量（kg/a）; 处理前油烟产生 浓度（mg/m3）; 风量（m3/h）; 处理后油烟排 放量（kg/a）; 处理后油烟排放 浓度（mg/m3）. 食堂; 5.60; 4.67; 2000; 1.40; 1.17. 标准; 排放浓度≤2.0mg/m3. （2）轧制油雾 轧制油是铝材轧制过程中的工艺润滑剂和冷却剂。通常情况下，轧制油在喷射横梁达到一定压力是从喷嘴喷出，均匀喷射到轧辊辊缝处，这时会产生大量的油雾，再加上冷却轧辊后会使轧制油自身温度升高，随着轧制油温的升高更增加了油雾的产生。为了避免油雾凝结后重新滴落到铝材表面，通常这部分油雾由排烟风机抽走。轧制油挥发量约按轧制油使用量30%计，为1.5t/a，在轧机上方设置一个排烟罩捕集油雾，通过油雾净化系统处理后，通过15m排气筒排放。油雾收集率按95%计，油雾净化效率可达到90%以上，则油雾（以非甲烷总烃计）有组织排放量为.0.014t/a，无组织排放量为0.075t/a。 （3）退火油雾 铝板经冷轧机轧制后，产品上面会携带部分的轧制油，约为轧制油总使用量的10%，退火炉退火时，项目退火炉退火温度最高为530℃，根据资料约有15%的轧制油会以非甲烷总烃的形式挥发出来，其余80%会在退火炉内受高温分解为水和二氧化碳，5%的轧制油会由产品带走，本项目需要退火处理的铝板带携带的轧制油约为0.5t/a，含量较少，退火过程产生退火油雾（以非甲烷总烃计）通过加强通风，无组织排放，排放量为0.075t/a。 项目废气排放情况分别见下表。 表5-1 项目废气产生及排放情况汇总表 污染源; 污染物名称; 产生量; 排放方式; 排放量. 退火炉; 非甲烷总烃; 0.075t/a; 无组织; 0.075t/a. 冷轧机; 非甲烷总烃; 1.5t/a; 有组织; 0.14t/a. 无组织; 0.075t/a. 本项目有组织废气产生和排放情况见下表： 表5-2 建设项目有组织废气产生和排放情况 污染源; 污染物名称; 废气量（m³/h）; 产生情况; 治理 措施; 去除率%; 排放情况; 排放 方式. 产生浓度（mg/m³）; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m³）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 冷轧机; 非甲烷总烃; 10000; 52; 1.4; 0.52; 油雾净化器+15m排气筒; 90; 5.2; 0.14; 0.052; 15m排气筒. 本项目无组织废气产生和排放情况见下表： 表5-3 建设项目无组织废气产生和排放情况 污染源; 污染物 名称; 无组织产生量（t/a）; 治理措施; 无组织排放量（t/a）; 面源面积（m²）; 面源高度（m）. 冷轧机; 非甲烷总烃; 0.075; 车间通风; 0.075; 2774; 12.5. 退火炉; 非甲烷总烃; 0.075; 车间通风; 0.075; 2774; 12.5. - 废水 本项目总用水量为330t/a，全部为生活用水。因此项目主要废水为生活污水。 ①生活用水 本项目职工人数约为22人，生活用水以50L/(每人·每天)计，生活用水量约330t/a。排水系数按0.8计算，废水量约为264t/a。经类比，生活污水中主要污染物及其浓度为：COD 500mg/L、SS400 mg/L、氨氮45 mg/L、TP 8 mg/L，经化粪池处理后近期废水委托朴席镇环境卫生管理所负责托运，送至扬州六圩污水处理厂进行处理，远期待区域污水管网建成后通过管网接入污水处理站集中处理。 建设项目废水产排情况见表5-4。 表5-4 建设项目废水产排情况表 废水 类别; 废水量 (m3/a); 污染物 名称; 处理前; 治理措施; 污染物接管; 接管方式 与去向; 污染物最终排放. 浓度 (mg/L); 产生量 （t/a）; 浓度 (mg/L); 接管量 （t/a）; 浓度 (mg/L); 排放量 （t/a）. 生活废水; 264t/a; COD; 500; 0.132; 化粪池; 300; 0.079; 六圩污水处理厂; 50; 0.013. SS; 400; 0.106; 200; 0.053; 10; 0.002. 氨氮; 45; 0.012; 30; 0.008; 5; 0.001. TP; 8; 0.002; 5; 0.001; 0.5; 0.0001. 本项目水量平衡图见下图5-2。 图5-2 本项目水平衡图（t/a） - 固体废物 本项目固体废弃物主要为工业废物和生活垃圾，其中工业废物主要为生产过程中产生的铝材边角料、废过滤介质和废硅藻土；生活垃圾主要为职工办公生活产生的垃圾。根据项目业主提供的资料，类比同类企业数据分析如下： ①铝材边角料 根据企业提供资料，本项目分剪、落料过程产生的铝材边角料约为600t/a，收集后出售给专门收购公司全部回收利用。 ②废过滤介质 根据企业提供资料，本项目在板式过滤器提纯回用轧制油过程产生的废过滤介质为0.5t/a，收集后交由有资质的单位处置。 ③硅藻土 根据企业提供资料，本项目在板式过滤器提纯回用轧制油过程产生的废硅藻土为5.5t/a，收集后交由有资质的单位处置。 ④生活垃圾 本项目劳动定员 22 人，生活垃圾产生量按 0.5kg/ 人·d 计，则项目产生生活垃圾量为 11kg/d，工作天数按 300 天计，生活垃圾年产生量为3.3t/a，收集后委托当地环卫部门统一处理。 建设项目产生的固体废物统计见表5-5，危险废物统计见表5-6。 表5-5 营运期固废分析结果汇总表 序号; 产生 工序; 装置; 名称; 固废 属性; 产生情况; 处置措施; 最终去向. 核算 方法; 产生量; 工艺; 处置量. 1; 生产; 分剪机、冲床; 铝材 边角料; 一般固废; 类比法; 600t/a; 分剪、落料; 600t/a; 收集后外售. 2; 生活; -; 生活垃圾; 一般固废; 产污系数法; 3.3t/a; -; 3.3t/a; 环卫处理. 3; 生产; 板式过滤器; 废过滤介质; 危险废物; 类比法; 0.5t/a; 冷轧; 0.5t/a; 交由有资质单位处置. 4; 生产; 板式过滤器; 废硅藻土; 危险废物; 类比法; 5.5t/a; 冷轧; 5.5t/a; 交由有资质单位处置. 表5-6 营运期危险废物分析结果汇总表 序号; 危废 名称; 危废 类别; 废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废过滤介质; HW49; HW49 900-041-49; 0.5t/a; 板式过滤器; 固态; 无纺布; 轧制油; 一年; T/In; 交有资质单位处理. 2; 废硅藻土; HW49; HW49 900-041-49; 5.5t/a; 板式过滤器; 固态; 硅藻土; 轧制油; 一年; T/In; 交有资质单位处理. 4、噪声 本项目主要噪声源为生产过程中设备运行的噪声，噪声源强见表5-7。 表5-7 项目各主要噪声源的源强 序号; 噪声源; 数量（台）; 单机噪声级 dB(A); 距项目厂房最近厂界位置 （m）. 1; 冲床; 5; 80; 18. 2; 冷轧机; 5; 90; 28. 3; 分剪机; 2; 90; 13. 4; 打包机; 1; 90; 22.

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 产生浓度 （mg/m3） | 产生速率 （kg/h） | 产生量 （t/a） | 排放浓度 （mg/m3） | 排放速率 （kg/h） | 排放量 （t/a） | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 冷轧机 | 轧制油雾 | 52 | 0.52 | 1.4 | 5.2 | 0.052 | 0.14 | 周边大气 |
|  | 无组织 | 轧制油雾 | / | 0.028 | 0.0075 | / | 0.028 | 0.0075 |  |
|  |  | 退火油雾 | / | 0.028 | 0.0075 | / | 0.028 | 0.0075 |  |
| 水 污 染 物 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 产生 浓度 mg/L | 产生量 t/a | 接管 浓度 mg/L | 接管量 t/a | 外排 浓度mg/L | 外排量t/a | 排放去向 |
|  | 生活污水264t/a | COD | 500 | 0.132 | 300 | 0.079 | 50 | 0.013 | 六圩污水处理厂集中处理 |
|  |  | SS | 400 | 0.106 | 200 | 0.053 | 10 | 0.002 |  |
|  |  | 氨氮 | 45 | 0.012 | 30 | 0.008 | 5 | 0.001 |  |
|  |  | 总磷 | 8 | 0.002 | 5 | 0.001 | 0.5 | 0.0001 |  |
| 固 体 废 物 | 排放源 | 污染物名称 | 产生量 |  | 处置量 |  | 综合利用量 |  | 外排量 |
|  | 生产加工 | 边角料 | 600t/a |  | 0 |  | 600t/a |  | 0 |
|  |  | 废过滤介质 | 0.5t/a |  | 0.5t/a |  | 0 |  | 0 |
|  |  | 废硅藻土 | 5.5t/a |  | 5.5t/a |  | 0 |  | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3.3t/a |  | 0 |  | 3.3t/a |  | 0 |
| 噪 声 | 生产设备产生的噪声水平在80～90dB(A)之间，通过采取减震减噪措施后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境：本项目不涉及新增用地，生态环境影响很小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、环境影响分析

7.1施工期环境影响简要分析： 本项目利用园区现有车间进行生产，其主体工程内容为设备的安装、调试等环节。本报告对施工期污染产生情况不作评述。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1大气环境影响分析 ①预测模式 采用《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)推荐模式(AERSCREEN)进行估算，其计算结果作为预测与分析依据。 ②预测参数 根据工程分析，本项目预测因子污染源强统计资料见表7-1、7-2，估算模型参数见表7-3。 表7-1 点源污染源排放参数一览表 编号; 名称; 排气筒底部中心坐标/m; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h). X; Y; 非甲烷总烃. 1; 轧制油雾; 119.3302; 32.2704; 5; 15; 0.6; 12; 25; 2700; 正常; 0.052. 表7-2 面源污染源排放参数一览表 编号; 名称; 面源起点坐标/m; 面源海拔高度/m; 面源长度/m; 面源宽度/m; 与正北方向夹角/°; 面源有效排放高度/m; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物名称; 污染物排放速率（kg/h）. X; Y. 1; 轧制油雾; 119.3302; 32.2704; 5; 73; 38; 10; 12.5; 2700; 正常; 非甲烷总烃; 0.028. 2; 退火油雾; 119.3302; 32.2704; 5; 12; 5; 15; 6; 2700; 正常; 非甲烷总烃; 0.028. 表7-3 估算模型参数表 - 参数; - 取值. - 城市/农村选项; - 城市/农村; - 城市. - 人口数（城市选项时）; - 562000. - 最高环境温度/℃; - 38.85. - 最低环境温度/℃; - -12.15. - 土地利用类型; - 城市. - 区域湿度条件; - 潮湿. - 是否考虑地形; - 考虑地形; - □是 否. - 地形数据分辨率/m; - /. - 是否考虑岸线熏烟; - 考虑岸线熏烟; - □是 否. - 岸线距离/m; - /. - 岸线方向/°; - /. ③预测结果 根据《环境影响评价技术导则——大气环境》(HJ2.2-2018)，采用估算模式计算项目污染物最大落地浓度及浓度占标率等。各污染因子的最大占标率和最大预测结果见表7-3。 表7-3 主要污染源估算模型计算结果表 污染源名称; 评价因子; 评价标准 （μg/m3）; Cmax(μg/m3); Pmax（%）; 最大落地距离（m）. 点源 （1#排气筒）; 非甲烷总烃; 2000; 3.962; 0.20; 42. 面源 （轧制油雾）; 非甲烷总烃; 2000; 11.52; 0.58; 55.01. 面源 （退火油雾）; 非甲烷总烃; 2000; 11.52; 0.58; 55.01. 由估算模式计算结果可知，本项目污染物最大地面浓度占标率Pmax为0.58%，采用三级级评价等级。污染因子为冷轧过程产生的轧制油雾和退火过程的退火油雾，污染源为轧制油雾和退火油雾无组织排放。对周边大气环境影响较小，不会改变项目所在的大气环境功能区划。 - 大气环境防护距离 为了保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，根据《环境影响评价技术导则》大气环境（HJ2.2-2018）确定大气环境防护距离。以AERMOD估算模式计算结果可知，本项目为三级评价项目，可直接引用估算模型预测结果进行评价，无需设大气环境防护距离。 - 卫生防护距离 按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中关于大气环境防护距离的相关要求，采用国家环保部网站上推荐的大气环境防护距离的计算公式，计算得到本项目颗粒物、VOCs大气环境防护距离“无超标点”，卫生防护距离计算如下。 卫生防护距离计算公式： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.05⋅LD 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg•h-1。 计算参数见表7-8。 表7-8 卫生防护距离计算系数表 计算 系数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; L≤1000; 1000<L<2000; L>2000. 工业企业大气污染源构成类别(1). I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; <2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2-4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. >4; 530; 350; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; <2; 0.01; 0.015; 0.015. >2; 0.021; 0.036; 0.036. C; <2; 1.85; 1.79; 1.79. >2; 1.85; 1.77; 1.7. D; <2; 0.78; 0.78; 0.57. >2; 0.84; 0.84; 0.76. 本项目卫生防护距离计算结果如下，见表7-9。 表7-9 建设项目卫生防护距离计算统计表 序号; 污染源 位置; 无组织排放因子; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; L值; 卫生防护距离（米）; 最终设定卫生防护距离（米）. 1; 生产 车间; 非甲烷总烃 （轧制油雾）; 0.075; 0.028; 0.375; 50; 50. 2; 非甲烷总烃（退火油雾）; 0.075; 0.028; 0.375; 50. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》对卫生防护距离的分级的规定：卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m；当两种或两种以上的有害气体的计算的卫生防护距离在同一级别时，该卫生防护距离级别提高一级别。确定本项目以生产车间边界为起算点设置50米卫生防护距离，该距离内无敏感目标。今后在此范围内不得新建居民点、医院和学校等敏感目标，符合卫生防护距离的设置要求。 - 大气环境影响评价结论 根据等级判定，本项目大气环境评价等级为二级。正常情况下，本项目排放污染物时预测的厂界浓度值能够满足相应的环境质量标准，其环境影响可以接受。 建设项目大气环境影响评价自查表见下表。 表7-4 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级R. 评价范围; 边长=50km□; 边长5～50km□; 边长=5 kmR. 评价因子; SO2 +NOx排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a□. 评价因子; 基本污染物 ( 颗粒物 ) 其他污染物 ( VOCs ); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5☑. 评价标准; 评价标准; 国家标准☑; 地方标准 □; 附录D □; 其他标准 □. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区☑; 一类区和二类区□. 评价基准年; （ 2017 ）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据☑; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区☑. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 ☑ 本项目非正常排放源 ☑ 现有污染源 ☑; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD ☑; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 □. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长5～50km □; 边长 = 5 km ☑. 预测因子; 预测因子( 颗粒物、VOCs ); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ☑. 正常排放短期浓度贡献值; 最大占标率≤100%☑; 最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 最大占标率≤10%□; 最大标率＞10% □. 二类区; 最大占标率≤30%☑; 最大标率＞30% □. 非正常排放1h浓度贡献值; 非正常持续时长（ ）h; 占标率≤100% ☑; 占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 达标 □; 不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% □; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（ 颗粒物、VOCs ）; 有组织废气监测 R 无组织废气监测 R; 无监测£. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测☑. 评价结论; 环境影响; 可以接受 ☑ 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（ ）t/a; NOx:（ ）t/a; 颗粒物:（ ）t/a; VOCs:（ ）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 7.2.2水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），间接排放建设项目评价等级为三级B。 表7-7 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q<200且W<6000. 三级B; 间接排放; /. 厂区生活污水近期废水委托朴席镇环境卫生管理所负责托运，送至扬州六圩污水处理厂进行处理，远期待区域污水管网建成后通过管网接入污水处理站集中处理。因此判定本项目地表水评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测。根据废水防治措施分析章节，本项目所在地远期将铺设管网，收集的生活污水经市政污水管网，达标进入六圩污水处理厂，其尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准，最后排入京杭大运河，对周围环境影响较小。 表7-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 设施编号; 设施名称; 设施工艺. 1; 生活污水; COD、NH3-N、SS、TP; 城市污水处理厂; 间接; /; 化粪池; /; TW001; 是; 企业总排口. 表7-9 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放去向; 排放规律; 间接排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值/（mg/L）. 1; TW001; 119.3302; 32.2704; 0.036; 城市污水处理厂; 间接; 8h; 污水处理厂; COD; 500. NH3-N; 45. 表7-10 废水污染物排放执行标准表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议. 名称; 浓度限值/（mg/L）. 1; TW001; COD; 汤六圩水处理厂接管标准; ≤500. NH3-N; ≤45. SS; ≤400. TP; ≤8. 表7-11 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; TW001; COD; 50; 4.3E-05; 0.013. 2; NH3-N; 5; 6.7E-06; 0.002. 3; SS; 10; 3.3E-06; 0.001. 4; TP; 0.5; 3.3E-07; 0.0001. 全厂排放口合计; CODcr; 0.013. NH3-N; 0.002. SS; 0.001. TP; 0.0001. 建设项目地表水环境影响评价自查表见下表。 表7-12 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □. 水环境保护目标; 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 □. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放 □；间接排放☑；其他 □; 水温 □；径流 □；水域面积 □. 影响因子; 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物 □；pH值 □；热污染 □；富营养化 ☑；其他 □; 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级 □；二级 □； 三级A □；三级B ☑; 一级 □；二级 □；三级 □. 现状调查; 区域污染源; 调查项目; 数据来源. 已建 □；在建 □；拟建 □；其他 □; 拟替代的污染源 □; 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □. 受影响水体水环境质量; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季□；冬季 □; 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 区域水资源开发利用状况; 未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □. 水文情势调查; 调查时期; 数据来源. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季□；秋季 □；冬季 □; 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季□；秋季 □；冬季 □; （ ）; 监测断面或点位个数（ ）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 评价因子; （ ）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 ☑；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（ ）. 评价时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 ☑；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □; 达标区 ☑ 不达标区 □. 影响预测; 预测范围; 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2. 预测因子; （ ）. 预测时期; 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □. 预测情景; 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □. 预测方法; 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □. 水环境影响评价; 排放口混合区外满足水环境管理要求 ☑ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □. 污染源排放量核算; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. COD; 0.0054; 50. NH3-N; 0.00054; 5. 替代源排放情况; 污染源名称; 排污许可证编号; 污染物名称; 排放量/（t/a）; 排放浓度/（mg/L）. （ ）; （ ）; （ ）; （ ）; （ ）. 生态流量确定; 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施 ☑；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □. 监测计划; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测□; 手动☑；自动□；无监测 □. 监测点位; （ ）; 厂区污水总排口. 监测因子; （ ）; 水量、COD、SS 、氨氮、TP. 污染物排放清单; ☑. 评价结论; 可以接受 ☑；不可以接受 □. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 7.2.3 噪声环境影响分析 本项目生产过程主要高噪声设备噪声值为80-90 dB (A)左右，生产过程中的噪声源主要集中在车间内。厂界1m米外噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，所以本项目噪声对周边环境的影响较小。本项目主要为生产车间生产机器设备产生的噪声，机器严格按照工业设备安装的有关规范，采取隔声、吸声、消声、减振等防治措施。拟建项目夜间不生产。 ①预测内容 本项目噪声源在厂界外1 m处（等效声压级）。 ②预测方法 户外几何发散衰减采用HJ2.4-2009《导则》8.3.2.1节点声源几何发散衰减公式。项目声源处于半自由空间，预测模式如下： LA(r)=LAW−20lgr−8 式中，LA(r) -----距离声源r处的A声级， dB(A)； LAW----- A声功率级， dB(A)； r ----- 预测点距离声源的距离，m。 若某噪声源有n台，预测结果还需加10lgn dB(A)。 上面的预测公式仅考虑几何衰减，在预测时还需考虑建筑物的屏障衰减和车间衰减。衰减量的计算方法为导则（HJ2.4-2009）8.3.5节。 预测点的噪声叠加如下式： Leq=10lgi=1n100.1LPi 式中，LPi------第i个声源对某预测点的等效声级，dB(A)。 ③预测参数 本项目夜间不生产，噪声主要表现为生产设备噪声。 生产设备位于室内，墙体、屋顶可以起到良好的隔声效果。本项目采取隔声措施后噪声削减量可达10-20dB(A)，本项目取建筑屏障衰减量为20dB(A)。考虑噪声距离衰减和墙体隔声后，本项目营运期噪声对各厂界贡献值预测结果见表7-7： 表7-7 本项目营运期噪声影响预测结果 单位：dB(A) 预测点; 现状值; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 东厂界; 58.4; 42.9; 49.9; 49.9; 59.0; 50.7; 65; 55; 达标; 达标. 南厂界; 57.9; 44.3; 44.7; 44.7; 58.1; 47.5; 达标; 达标. 西厂界; 59.0; 42.6; 53.0; 53.0; 60.0; 53.3; 达标; 达标. 北厂界; 58.7; 44.6; 44.7; 44.7; 59.0; 47.7; 达标; 达标. 由上表可知：本项目厂界噪声预测数据达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类区标准要求，再经距离衰减后，建设项目所产生的噪声对周围环境保护目标的影响较小，不会造成周边声环境功能的下降。综上，本项目通过厂区合理布局以及隔声、减振等降噪措施，可以维持周围声环境质量《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类区标准，不降低其功能级别。 7.2.4固体废物 该项目建成营运后，本项目产生的固体废物为生活垃圾、铝材边角料、废过滤介质、废硅藻土，通过外售资源回收单位、环卫部门统一清运处理、有资质的安全单位处置。因此，本项目固废全部综合利用或合理处置，不外排，不会对周围环境造成不良影响。固体废物预计产生情况见表7-8。 表7-8 固体废物预测一览表（t/a） 序号; 固体废物名称; 属性; 废物类别; 废物代码; 产生量; 处置方式. 1; 铝材边角料; 一般固废; —; —; 600; 外售给资源回收单位. 2; 生活垃圾; 一般固废; —; —; 3.3; 环卫部门统一清运. 3; 废过滤介质; 危险固废; HW49; 900-041-49; 0.5; 交由有资质单位处理. 4; 废硅藻土; 危险固废; HW49; 900-041-49; 5.5. 建设单位根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定，对其固废收集、贮存、运输和处置做好妥善处理。同时场地应严格执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的有关规定，设置防雨、防扬散、防流失、防渗透等措施。 a.一般工业固废暂存库 本项目一般工业固废主要包括边角料、焊渣，本项目在车间房北侧设1处占地100m²的一般固废暂存场地。一般工业暂存场地位于室内，可做到“防扬散、防流失、防渗漏”，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求。 b.危险废物贮存场所 本项目危险废物暂存间位于车间东北侧，选址地质结构稳定，地震烈度7度，满足地震烈度不超过7级的要求；危废暂存间底部高于地下水最高水位；不位于溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区；建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。综上所述，本项目危废暂存间选址可行。 因此，本项目所有所有固废能做到合理处置，不会对周围环境造成不良影响。

- 八、污染防治措施及可行性分析

施工期污染防治措施 本项目租用闲置用房，基础设施已建成，施工期主要为装修和设备安装调试， 且施工已完成，环境影响较小。不需要进行防治。 运营期污染防治措施 - 废气防治措施分析 本项目有组织工业废气主要为轧制油雾，设置1根排气筒，本项目厂区内工业废气废气收集、治理措施及排气筒设置情况见表： 表8-1 工业废气收集/治理措施及排气筒设置情况 种类; 污染物名称; 治理措施; 去除效率（%）; 排放状况; 排气筒编号/高度m/直径m/出口温度. 浓度（mg/m³）; 速率（kg/h）. 轧制油雾; 非甲烷总烃; 油雾净化器+15m高排气筒; 90; 5.2; 0.052; #1/15/0.6/25. 项目排气筒设置可行性分析 本项目设有1根15m高排气筒，根据设置摆布，排放污染物因子异同，其合理性分析如下： （1）高度可行性分析 本项目共设1个15m高工业废气排气筒，喷漆废气设置一根15米高排气筒。建设项目内排气筒排放污染物均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2的排放要求。因此，本项目排气筒高度设置是合理可行的。 （2）数量可行性分析 拟建项目排气筒的设置数量严格按照工段分布来布置，排气布置时综合考虑了废气合并处理的适宜性、风量大小、排气筒检修对生产装置带来的影响大小等因素，本项目喷漆工序设置一根排气筒。 （3）风量合理性分析 经计算，本项目喷漆废气排放速度约为12m/s。满足要求。 （4）位置合理性分析 建设项目排气筒位于紧邻生产车间的外围，有效减少了管道长度。排气筒距周边居民点最近距离超过80m，距离较远，因此建设项目排气筒位置设置是合理的。 废气污染防治措施可行性分析 1、油雾净化器 本次工程油雾净化器采用马达（变频技术）驱动风机将冷轧机运行时所产生的油雾直接导入油雾净化器内；该油雾净化装置采用专门的微米级网式过滤器，气流通过滤丝网时以雾滴形式凝结下来，后在过滤网内凝结成大油滴，然后在重力作用下回流到集油盘中； 该装置能有效处理 3 微米以上的雾滴，适用于油雾量大、长时间工作的设备，设计除油雾效率达 90%以上。 综上分析可知，本项目采用油雾净化器对项目废气的处理效率大于90％是可行的。项目内针对各项工艺废气采取对应的污染防治措施，处理效果均能满足各项废气排放标准，具有技术可行性。 二、废水防治措施分析 项目废水主要是职工生活污水。职工生活污水依托现有厂区化粪池预处理后，近期废水委托朴席镇环境管理所负责托运，送至扬州六圩污水处理厂处理，远期待区域污水管网建成后通过管网接入污水处理站集中处置。 ●扬州市六圩污水处理厂简介 根据扬州市污水处理规划，项目所在区域的所有废水由扬州六圩污水处理厂集中处理。六圩污水处理厂一期工程处理能力 5 万 m3/d，2010 年 10 月底，扬州市洁源排水有限公司实施的六圩污水处理厂二期扩建工程建成投运，完善现有截污管网并扩建10 万 m3/d 的污水处理能力，使污水处理厂日处理能力达到 15 万 m3/d，同时对现有的5 万 m3/d 污水处理工程进行改造，使得现有工程及二期出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表 1 中一级 A 标准。服务范围包括：扬州市经济开发区、邗江工业园区、新城西区、北洲功能区以及原维扬经济开发区的部分区域等，收水面积约 146.26 平方公里。 （1）六圩污水处理厂一期工程改造 六圩污水处理厂一期工程的处理规模为 5 万 m3/d，采用的是“水解酸化+氧化沟” 的处理工艺，为降低工程投资，一期改造工程保持土建构筑物和水力流程基本不变， 主要改造水解酸化工段、氧化沟处理工段，结合二期扩建工程改造污泥处理工段，新增三级深度处理工段，同时对工艺、电气、自控设备及管线进行调整改造。 （2）六圩污水处理厂二期工程 二期工程位于一期工程的东段，处理规模 10 万 m3/d，拟采用改良 A2/O 的处理工艺，出水深度处理采用絮凝、沉淀、过滤工艺，污泥处理拟采用机械浓缩、机械脱水方案。 （3）六圩污水处理厂三期工程 三期工程设计规模 5 万 m/d，采用改良型的 A2/O 工艺，处理后的尾水经公司现有排口排入京杭大运河，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。于 2011 年 11 月开始建设，2015 年 5 月底已经完成调试并投入运行，工程占地 2.2公顷。同步配套新建污水管道约 36.7 公里，污水提升泵站 5 座。 ①接管水质： 表8-1 项目废水水质接管情况表（单位：mg/L） 种类; 序号; 污染物名称; 接管浓度; 接管标准. 综合污水; 1; COD; 300; ≤500. 2; SS; 200; ≤400. 3; 氨氮; 30; ≤45. 4; 总磷; 5; ≤8. 由上表可知，项目废水接管浓度能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996 表 4 三级标准，其中未列指标参照新颁布的《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表 1 中 A 等级标准。 ②接管范围 目前，李典镇新建 28 公里污水收集主管网和 3 座污水泵站，实现与扬州六圩污水处理厂联网，拟建项目所在地目前未敷设污水管网，建设单位拟近期废水委托朴席镇环境管理所负责托运，送至扬州六圩污水处理厂处理，远期待区域污水管网建成后通过管网接入污水处理站集中处置 ③接管水量 六圩污水处理厂实际处理水量约 13.9 万 t/d（取自国家重点监控企业自行监测结果发布表（污水处理厂)数据），尚有 6.1 万 t/d 的接管余量；本项目生活污水接管量为85t/a（0.34t/d），约占污水厂接管余量的 0.001%，因此六圩污水厂有足够的余量接纳本项目营运期废水。 综上所述，根据污水处理厂接管范围、废水中污染物接管浓度达标情况、污水处理厂接管余量可知，本项目废水接入六圩污水厂集中处理是可行的。 三、噪声污染防治措施分析 项目主要噪声源为机械设备噪声，设备声源在80~90dB(A)左右，主要集中在生产车间区域。项目必须重视噪声防治工作，必须采取有效措施降低厂界噪声。目前已从合理布局、技术防治、管理措施等三方面采取了有效防噪措施。 （1）合理布局 尽可能将各生产设备布置在厂房中央，增加与厂房墙壁的距离，增加噪声在厂房内的衰减，减少对外影响。 （2）技术防治 技术防治主要从声源和传播途径两方面采取相应措施。从声源上降低噪声的措施有：在设备采购时优先选用低噪声的设备；对高噪声的风机进行机座基础减震，安装弹性衬垫和保护套；定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染；改进操作工艺，尽可能降低设备操作噪声。从传播途径上降低噪声的措施有：尽可能将设备布置在车间内运行，避免露天操作；对车间墙壁进行降噪设计，优先选有空心隔墙，设置双层隔音窗户；加高、加厚厂界围墙，并根据噪声防治设计规范将厂界围墙设计成隔声墙。 （3）管理措施 日常尽可能必须关闭门窗生产；加强宣传，做到文明生产，禁止工作人员喧哗；为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议厂方对运输车辆加强管理和维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输；加强设备维护，避免设备故障异常噪声产生。 本项目运营时，对厂界及周边环保目标处噪声值进行了现状监测，监测结果表明，各监测点噪声值均达到了对应的噪声环境质量标准，因此，本项目噪声防治措施有效可行。 四、固废污染防治措施分析 本项目产生的铝材边角料外售处置，生活垃圾由当地环卫部门统一收集处理，废过滤介质和废硅藻土委托有资质单位处置。 表 8-2 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物 代码; 位置; 占地 面积; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存周期. 1; 危废仓库; 废过滤介质; HW49; 900-041-49; 危废车间; 15m2; 袋装; 0.5t; 一年. 2; 废硅藻土; HW49; 900-041-49; 危废车间; 15m2; 袋装; 5.5t; 一年. 本项目危险固废暂存库管理和防治要求如下： ①对危险固废进行分类收集、分类存放，并采用标识加以区分。 ②危险废物应与其他固体废物严格隔离；其他一般固体废物应分类存放，禁止危废物和生活垃圾混入。 ③应按《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995） 中的规定设置警示标志及环境保护图形标志。 ④危险废物应当使用符合标准的无破损容器分类盛装，无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴危险废物标志。 ⑤建立良好的巡回检查制度，按要求对本项目产生的固体废物特别是危险废物进行全过程严格管理。 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等 3 项国家污染物控制标准修改单的公告》的要求规范建设和维护厂区内的固体废物临时堆放场，必须做好该堆放场防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定好固体废物特别是危险废物转移运输途中的污染防范及事故应急措施。 综上所述，本项目产生的各种固废均可得到有效处置，对周围环境影响较小。

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 有组织 | 轧制油雾 | 非甲烷总烃 | 油雾净化器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2 标准 |
|  | 无组织 | 轧制油雾 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2 标准 |
|  |  | 退火油雾 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2 标准 |
| 水 污 染 物 | 职工生活 |  | 生活污水 | 近期废水委托朴席镇环境管理所负责托运，送至扬州六圩污水处理厂进行处理，远期待区域污水管网建成后通过管网接入污水处理站集中处置 | 达六圩污水处理厂接管标准 |
| 固 体 废 物 | 生产加工 |  | 铝材边角料 | 分类收集后外售资源回收单位 | 不外排 |
|  |  |  | 废过滤介质 | 委托有资质部门安全处置 |  |
|  |  |  | 废硅藻土 |  |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 环卫统一清运 |  |
| 噪 声 | 生产加工 |  | 机械噪声 | 采用优质低噪声设备，并采用减震基础、厂房隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 主要生态保护措施及预期效果 按照本报告表提出的环保措施对污染物进行处理后，项目实施不改变周边环境质量状况，同时要求厂房负责人加强员工管理，减少废气污染物排放及噪声污染，从而进一步的减少对周边生态环境的影响。 |  |  |  |  |  |

# “三同时”一览表

| 类别 | 污染源 |  | 污染物 | 治理措施 | 处理效果 | 投 资 （万元） | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 轧制油雾 | 非甲烷总烃 | 油雾净化器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中标准 | 15 | 与本项目同时设计、同时施工，同时投入运行 |
|  | 无组织 | 轧制油雾 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中标准 |  |  |
|  |  | 退火油雾 | 非甲烷总烃 | 加强车间通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中标准 |  |  |
| 废水 | 生活污水 |  | COD、氨氮、SS、TP | 近期废水委托朴席镇环境管理所负责托运，送至扬州六圩污水处理厂进行处理，远期待区域污水管网建成后通过管网接入污水处理站集中处置 | 达六圩污水处理厂接管标准 | 2 |  |
| 噪声 | 机械设备 |  | 噪声 | 采用优质低噪声设备，并采用减震基础、厂房隔声等措施 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准 | 1 |  |
| 固废 | 生产加工 |  | 铝材边角料 | 分类收集后外售资源回收单位 | 综合利用和安全处置 | 2 |  |
|  |  |  | 废过滤介质 | 委托有资质部门 安全处置 |  |  |  |
| 漆渣 |  |  | 废硅藻土 |  |  |  |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  |  |  |
| 事故应急处理措施 | 加强设备安全管理、废气处理设施的维护 |  |  |  | — | — |  |
| 环境 管理 | 专人负责 |  |  |  | — | — |  |
| 清污分流、排污口规范化 | - |  |  |  | 排污口规范化建设 | — | — |
| 总量平衡具体方案 | - 废气：本项目轧制油雾有组织排放0.14t/a，无组织排放0.075t/a，退火油雾无组织排放0.075t/a。该总量申请在扬州区域范围内平衡。 - 2、废水：本项目废水主要为生活污水。生活污水排放量为264t/a，主要污染物接管量为COD 0.079t/a、SS 0.053t/a、氨氮0.008 t/a、TP 0.001t/a，最终外排量COD 0.013t/a、SS 0.002t/a、氨氮 0.001t/a、TP 0.0001t/a，该总量在六圩污水处理厂批复总量范围内平衡。 |  |  |  |  | — | — |
| 卫生防护距离 | - |  |  |  |  |  |  |

- 九、环境管理与监测计划

1、环境管理 (1)管理目的 保证工程各项环保措施的顺利落实，使工程建设对环境的不利影响得以减免，并保证工程区环保工作的长期顺利进行，以保持工程地区生态环境的良性发展。 (2)环境管理 在合同中明确各环保设施施工单位的环保责任，检查“三同时”的实施情况，保证各项环境保护措施的落实，防止和减轻工程施工对环境造成的污染和破坏。 2、环境监测计划 (1)监测目的 结合项目污染特点和项目区环境现状，本项目运营期环境监测重点是噪声、废水和废气，定期委托有资质单位进行监测，以便连续、系统地观测项目新建前后环境因子的变化及其对当地环境的影响，验证环境影响评价结论。 (2)监测计划 ①噪声监测计划 表9-1 噪声监测计划一览表 编号; 监测点位; 监测内容; 监测频次; 执行标准. N1; 东厂界外1米; 等效声级; 一季度一次; GB12348－2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类. N2; 南厂界外1米. N3; 北厂界外1米. N4; 西厂界外1米. ②废水监测计划 表9-2 水质监测计划一览表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 污水排口; COD; 一季度一次; 达六圩污水处理厂接管标准. SS. 氨氮. TP. ③废气监测计划 表9-3 有组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1#排气筒取样口; 非甲烷总烃; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）表2中标准. 表9-4 无组织废气监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界上风向设置1个点，下风向设置3个点; 非甲烷总烃; 一年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准.

# 十、结论与建议

10.1结论 1、建设概况 扬州明伟铝业有限公司成立于2016年3月，位于扬州市经济开发区朴席镇殷桥工业区，主要进行铝板带的加工生产。为了生产和发展需要，扬州明伟铝业有限公司在扬州市经济开发区朴席镇殷桥工业区租厂房3700平方米，本项目租赁厂房的用地性质为工业用地，主要进行铝板带的加工生产，项目建成后预计形成年加工铝板带3000吨的生产能力。本项目已在扬州市经济开发区发展改革委完成备案。 2、产业政策 本项目为C3252（铝压延加工），参照国家发展改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）、《省政府办公厅关于印发江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012 年本）的通知》（苏政办发〔2013〕9 号）、《关于修改部分条目的通知》（苏经信产业〔2013〕183 号）有关条款的决定，该项目不属于鼓励类，也不在限制和淘汰类之列，属于允许类。因此，本项目建设符合当前国家和地方产业政策要求。 - 规划相符性 本项目选址在扬州市经济开发区朴席镇殷桥工业区，所用土地经规划部门认可，为规划的工业用地。本项目为C3252（铝压延加工），用地性质为工业用地，因此项目选址合理。 项目建设期与营运期均不存在《江苏省生态红线区域保护规划》中对于生态红线区域相关禁止的活动。因此本项目与《江苏省生态红线区域保护规划》是相符的。 4、“三线一单”相符性分析 根据分析，本项目的建设符合《江苏省生态红线区域保护规划》的要求，不会突破项目所在地的环境质量底线；项目用地为工业用地，不占用新的土地资源，本项目不会突破当地资源利用上线。对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》进行说明，本项目符合国家及地方产业政策和《市场准入负面清单草案》的要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 5、环境质量现状 空气环境质量：根据《2018年扬州第四季度环境质量公报》，2018年，扬州的二氧化氮、PM10、PM2.5、臭氧超标，二氧化硫、一氧化碳达标。因此，项目所在区域为不达标区。 改善措施：a.制定施工扬尘污染防治方案，根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，报环保局、建设局相关部门备案，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序；b.以清洁能源代替燃煤锅炉，减少燃煤排放的颗粒物；c.加强运输车辆管理，逐步实施尾气排放检查制度，限制尾气排放超标的运输车辆通行，控制汽车尾气排放总量。 水环境质量：本项目区域主要河流为京杭运河扬州段和长江扬州段。京杭大运河扬州段共设置11个监测断面。2018年，京杭运河扬州段水质为优，其中邗江运河大桥断面水质为Ⅳ类，其他各断面水质均为Ⅲ类。与上年相比，古运河交界断面水质由Ⅳ类改善为Ⅲ类，其他各断面水质保持稳定。长江扬州段共设置6个监测断面。2018年，长江扬州段水质为优，各断面水质均为Ⅱ类；与上年相比，瓜州闸东、六圩口东、嘶马闸东断面水质由Ⅲ改善为Ⅱ类，其他各断面水质保持稳定。 声环境质量：监测资料表明，本项目监测点昼间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类声环境功能区环境噪声限值要求，项目所在地周围声环境质量现状良好。 - 污染物排放情况 - 本项目排放的大气污染物有食堂油烟、轧制油雾和退火油雾；本项目废水为生活污水；本项目产生的固体废物铝材边角料、生活垃圾、废过滤介质、废硅藻土；本项目产生的噪声主要为设备运行噪声。 - 7、主要环境功能影响 - 本项目自身环保措施到位后，可控制环境污染，做到污染物达标排放，且对周围环境的影响较小，不会造成区域环境功能的下降 8、环境保护措施 ①废气：本项目轧制油雾通过油雾净化器+15m排气筒净化后，满足达标排放标准；食堂油烟通过油烟净化器处理后，满足达标排放标准。 ②废水：本项目生活污水近期废水委托朴席镇环境卫生管理所负责托运，送至扬州六圩污水处理厂进行处理，远期待区域污水管网建成后通过管网接入污水处理站集中处理。 ③噪声：各类机械噪声通过采用优质低噪声设备，并采用减震防噪措施，经过厂房隔声后，预计厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。 ④固体废物：本项目产生的固体废物为生活垃圾、铝材边角料、废过滤介质、废硅藻土。生活垃圾由环卫部门统一清运；铝材边角料进行外售处理；废过滤介质、废硅藻土交由有资质单位进行安全处置。因此，本项目固废全部综合利用或合理处置，不外排，不会对周围环境造成不良影响。 9、环境影响经济损益分析 本项目总投资 2300 万元，其中环保投资 20 万元，占项目总投资的 0.87%，属于可接受水平，从经济上具有可行性。 10、环境管理与监测计划 本项目环境保护工作依照国家和江苏省各项环保方针、政策、法规和地方环境保护管理规定执行。建议设立环境监理机构，配置环保专业人员，专门负责本项目营运期的环境保护管理工作。建设单位需严格按照本报告所列的监测管理与监测计划要求，将环境影响降至最低。 11、总量控制 （1）废气：本项目主要废气有轧制油雾和退火油雾。其中轧制油雾有组织排放量为0.14t/a，无组织排放量为0.075t/a；退火油雾无组织排放量为0.075t/a。该总量申请在扬州区域范围内平衡。 （2）废水：本项目废水主要为生活污水。生活污水排放量为264t/a，主要污染物接管量为COD 0.079t/a、SS 0.053t/a、氨氮0.008 t/a、TP 0.001t/a，最终外排量COD 0.013t/a、SS 0.002t/a、氨氮 0.001t/a、TP 0.0001t/a，该总量在六圩污水处理厂批复总量范围内平衡。 （3）固体废物：做到 100%综合利用或合理处置，不外排，符合总量控制要求。 12、公众意见采纳情况 本项目公众参与由建设方自行组织，采用发放公众参与调查表的方式进行。 企业向居民共发放问卷调查表 10 份，回收 10 份。被调查者态度：10 份“坚决支持”意见，无“反对”意见。公众参与调查结果可以反应广大公众对本项目的实际看法和态度，调查结果真实有效，本次公众参与满足合法性、有效性、代表性和真实性的要求，故可采纳。 从环保角度分析，本项目针对各类污染物排放特点，采取了相应的污染防治措施后，污染物均能做到达标排放，区域各环境功能符合相应的功能区要求，扬州明伟铝业有限公司年加工3000吨铝板带项目的建设是可行的。 预审意见： 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日